МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА продовольства УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕПЛОВЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

Методичні вказівки до

виконання практичних занять на тему:

«Розрахунок витрати теплоти для обробки м’ясних виробів»

СУМИ

2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ТЕПЛОВЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

Методичні вказівки до

виконання практичних занять на тему:

«Розрахунок витрати теплоти для обробки м’ясних виробів».

для студентів 5 курсу спеціальностей

7.05170108 – «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

7.05170104 – «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

денної форми навчання

СУМИ

2012

УДК 66.01:66.048.05

Укладач: Рожкова Л.Г., к.т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Теплове та енергетичне забезпечення підприємств галузі: Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему: „Розрахунок витрати теплоти для обробки м’ясних виробів” /Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012 – с.21

У методичних вказівках викладені загальні відомості та методи витрат теплоти для обробки м’ясних виробів.

Рецензенти: Н.В. Божко, к.с.г.н., доцент кафедри технології молока і м’яса; О.Б.Шандиба к.т.н., доцент, зав. кафедри охорони праці.

Відповідальний за випуск: к.т.н., доцент, зав. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв Радчук О.В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 9 від “ 22 ”  травня 2012року.

©      Сумський національний аграрний університет, 2012

ВСТУП

Учбовим планом для студентів 5-го курсу спеціальностей «Технологія зберігання, переробки і консервування м’яса» і «Технологія зберігання, переробки і консервування молока» передбачена дисципліна «Теплове та енергетичне забезпечення підприємств галузі».

Мета дисципліни – дати знання з видів теплового та енергетичного забезпечення підприємств харчової галузі промисловості, систем теплоенергозабезпечення, методики та теплових розрахунків даних систем і теплоенергоспоживального обладнання галузі.

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні знати сучасний стан теплоенергетичного забезпечення галузі, види систем теплоенергозабезпечення і теплоспоживального обладнання, теоретичні основи теплових розрахунків та уміти виконувати теплові розрахунки теплоенергоспоживального обладнання підприємств харчової галузі промисловості. У числі таких розрахунків є розрахунок витрат теплоти для обробки м’ясних виробів.

Дані методичні вказівки містять теоретичні відомості з розрахунку витрат теплоти для обробки м’ясних виробів та приклад розрахунку.

1. Теоретичні відомості.

У теплотехнологічних процесах теплова енергія використовується під час ошпарювання, варки і бланшування м'ясних продуктів; при розморожуванні (дефростації) м'яса; під час обсмажування і варки ковбасних виробів; при запіканні м'ясних продуктів; під час обсмалювання туш і шерстних субпродуктів; при стерилізації м'ясних консервів; при витопці жирів; під час варки окороків і бульйонів; під час випаровування вологи у випарних установках; під час сушіння відповідних продуктів (крові, желатину, тваринних кормів) у сушильних установках. Окрім того, теплота використовується для приготування диму, який призначається для копчення ковбас і м'ясних продуктів.

На підприємствах м'ясо- та молокопереробних галузей промисловості теплову обробку продуктів здійснюють в апаратах, які являють собою теплообмінники різних типів, випарники та сушарки, також інші види тепломасо-обмінних апаратів та пристроїв.

Для визначення ефективності використання теплоти тим чи іншим апаратом складають рівняння теплового балансу, які дозволяють знайти (розрахувати) загальну витрату теплоти на теплову обробку продукту, а також корисно використану теплоту і її втрати. Тепловий баланс є основною характеристикою теплообмінного процесу у апараті і представляє собою рівняння звязку між підводом та використанням теплоти.

Незважаючи на різноманітність теплових процесів, які відбуваються в апараті, загальним для складання рівняння теплового балансу є визначення статей, відповідно, надходження і витрати теплоти.

В узагальненому вигляді рівняння теплового балансу стосовно теплоспоживальних апаратів м'ясо- та молокопереробних підприємств може бути представлене у такому виді:

Qт+Qпр+Qт.пр=Qпр1+Qн.в+Qн.с+Qтвідх+Qпрвідх+Qконд+Qконстр+Qн.вод+Qвип.в+Qт.п1,

де Qт,Qпр,Qт.пр - теплота, внесена в апарат теплоносієм, з продуктом і транспортними пристроями, Вт; Qпр1 - теплота, що використовується на теплову обробку продукту, Вт;  Qн.в  - витрата теплоти на нагрівання води, Вт; Qн.с,Qтвідх,Qпрвідх,Qконд,Qконстр,Qн.вод - відповідно, втрати теплоти в навколишнє середовище, з відхідним теплоносієм, з готовим продуктом, з конденсатом, на нагрівання конструкції апарата, Вт; Qвип.в - витрата теплоти внаслідок випаровування води з відкритої поверхні, Вт; Qт.п1 - витрата теплоти на нагрівання транспортних пристроїв, Вт.

В залежності від призначення і особливостей тепломасообмінного процесу, а також від типу апарата, виду теплоносія і характеру обробки продукту складові частини загального рівняння теплового балансу можуть змінюватись.

Для здійснення теплового розрахунку обладнання треба визначити сумарну витрату теплоти в апараті, тривалість процесу і основні розміри (поверхню нагріву) апарата.

Між тепловою енергією, що віддається теплоносієм і сприймається продуктом, існує така залежність:

αtc−tп=λ1⋅tп−t0

де: α - коефіцієнт тепловіддачі від нагрівного середовища до поверхні продукту, що нагрівається, Вт/(м2·град); tc - температура нагрівного середовища, °С; tп - температура поверхні продукту, °С; t0 - температура в середині продукту на відстані від поверхні, °С;  λ - коефіцієнт теплопровідності продукту, Вт/(м·град); 1 - товщина шару продукту, через яку передається теплота, м.

Чим більша різниця tc−tп, яка називається потенціалом теплового процесу, тим інтенсивніше проходить процес теплопередачі.

Кількість теплоти, Дж, необхідної для нагрівання будь-якого продукту, в загальному вигляді визначають за формулою:

Q=c⋅G⋅t2−t1,

де: с - теплоємність продукту, що нагрівається, кДж/(кг·град); G - маса продукту, кг; t1  і t2 - відповідно початкова і кінцева температури продукту, °С.

Теплоємність деяких м'ясопродуктів, що використовується в розрахунках, приведена у табл.1:

| Таблица 1. Продукти (тіла) | Теплоємність, кДж/(кгтрад) |
| --- | --- |
| Яловичина | 3,2 |
| Свинина | 2,7 |
| М'ясний фарш | 4,3...6,2 |
| Жир: |  |
| З яловичини | 3,4...4,1 |
| топлений | 2,6 |
| Шпик свинячий посолений | 4,3...4,7 |
| Кров нерозбавлена | 3,5 |
| Кров суха | 1,7 |
| Кісткова речовина: |  |
| Густа | 1,3 |
| Пориста | 3.0 |
| Вода | 4.19 |

Для прикладу розглянемо розрахунки пароварочних камер для ковбасних виробів та автокоптильні.

а ) Методика розрахунків пароварочних камер.

Пароварочні камери являють собою стаціонарні виробничі приміщення, у яких здійснюється термічна обробка ковбасних виробів за допомогою пари. Теплота в пароварочних камерах витрачається на попереднє нагрівання самої камери; підігрів металевих частин ( рам, підвісного конвеєра, дверей та ін. ) до температури всередині камери; підігрів продукції до температури варки; реалізація, власне, самого процесу варки; втрати теплоти в навколишнє середовище; втрати теплоти при відкриванні дверей. Сума всіх перелічених витрат і втрат теплоти відображає загальну потребу в тепловій енергії для пароварочної камери.

Кількість теплоти, внесеної в камеру з повітрям ( за рахунок підсосів), дорівнює:

Qпов = Vпов ∙ cпов ∙ tпов ,

Де : Vпов – об'єм повітря, що надійшло в камеру, м3/с;

cпов – питома теплоємність повітря, кДж/ (кг °С);

tпов – температура повітря, °С

Витрату теплоти на підігрів металевих конструкцій камери визначають за формулою:

Qвідх.г = Vвідх.г ∙ cвідх.г ∙ tвідх.г

Де: Vвідх.г – об'ємна витрата вихідних газів, м3/с;

cвідх.г – питома теплоємність відхідних газів, кДж/(м3°С);

tвідх.г – температура відхідних газів, °С.

Теплота, яка витрачається з конденсатором, визначається за формулою:

Qконд = Gконд ∙ iконд

Де: iконд – ентальпія конденсату, кДж
кг.

Кількість теплоти в кДж, витраченої на нагрівання і варку ковбасних виробів у процесі їч теплового оброблення в пароварочній камері, визначають за залежністю, запропонованою:

Qвар = с∙М ∙ (tкінц – tпоч ),

Де: с – теплоємність ковбасних виробів, кДж/(кг °С); приймають с = 3,685 кДж/(кг °С);

М – кількість (маса) ковбасних виробів у камері, кг;

tкінц ,tпоч – відповідно, початкова та кінцева температури ковбасних виробів, °С.

Тепловитрати через зовнішні огородження пароварочної камери визначаються за формулою:

Qвтрат =∑ F ∙k ∙ △t

Де: F – площа елементів огородження камери, м2;

K – коефіцієнт теплопередачі елементів огородження, Вт/м2 °С;

△t – різниця температур всередині камери і ззовні, °С.

б ) Розрахунки для автокоптилень

При тепловій обробці м'яса і м'ясопродуктів іноді застосовують безпосередню дію гарячих газів чи диму на продукт  ( обпалювання субпродуктів, туш свиней і птиці, об смаження і копчення ковбасних виробів і свинокопченостей, запікання м'ясних хлібців, обсмажування пиріжків та ін. ). Для цього використовують різноманітні обпалочні печі, коптильні та теплові апарати. Обсмажувальні  камери безперервної дії, у яких здійснюються послідовно процеси завантаження, обсмажування, копчення і вивантаження продукції відносяться до авто коптилень, які являють собою вертикальну цегляну чи залізобетонну шахту, у якій за допомогою транспортних пристроїв відбувається переміщення оброблюваної продукції. Для нагрівання повітр в шахті установлюють нагрівальні прилади ( калорифери, батареї). Внизу шахти розташована топка, у якій під час горіння деревної тирси утворюється димоповітряна суміш, котра видаляється із шіхти по каналам через витяжний пристрій.

При виконанні теплового розрахунку авто коптильні визначаються послідовно такі показники:

- Маса продукту, кг, у кінці процесу сушіння

G1 = φ ∙ G,

Де: φ – коефіцієнт підсушування, %;

G, G1 – маса продукту, відповідно, до сушіння і після сушіння, кг.

- Втрати теплоти, в кДж, на підігрівання продукту:

Q1 = G∙с∙( tкінц – tпоч) ,

Де: G – одноразове завантаження( ємність) авто коптильні, кг;

С – теплоємність продукту, кДж/(кг∙град);

tкінц , tпоч – відповідно, початкова та кінцева температури продукту, °С.

- Годинна витрата теплоти, в кДж/год, на підігрівання продукту:

qгод =   ,

Де: τ – тривалість процесу підсушування, год.

- Витрати теплоти, в кДж/год, на підігрів транспортних пристроїв

Q2 = ,

Де: G2 – маса транспортних пристроїв,кг;

с2 – теплоємність металевих частни транспортних пристроїв, кДж/(кг∙град);

t2 – температура в коптильні для усталеного режиму, °С;

t1 – початкова температура металевих частин, °С.

- Витрати теплоти на 1 кг випареної вологи, в кДж/кг:

△q =  ,

Де: W – кількість вологи, що випаровується при підсушуванні, в кг/год:

W =  ,

- Витрати повітря( зовнішнього) на 1 кг випареної вологи, в кг/кг

L0 =  ,

Де: d2 і d0 – відповідно, вміст вологи у повітрі, що входить та виходить із сушарки (коптильні), г/к.

- Повна (загальна) витрати теплоти, в кДж, на 1 кг випареної вологи:

q = L0 ∙ ( І2 – І0) + △q ,

Де: І2 і І0 – тепловміст повітря, відповідно на вході і виході із сушарки (коптильні) , кДж/кг.

- Витрата (годинна) зовнішнього повітря, в кг/год:

L = L0 ∙W,

- Годинна витрата теплоти, в кДж/год

Qгод = q ∙W ,

- Поверхня нагріву калорифера, в м2 :

F =  ,

Де: k – коефіцієнт теплопередачі калорифера, кВт/ (м2∙град);

△t – середня різниця температур теплоносія і середовища, що сприймає теплоту, °С.

2. Приклад розрахунку витрат теплоти для обробки м’ясних виробів

Умови завдання. Розрахувати витрату теплоти і пари на установку для термообробки м'ясних виробів (пароварочну камеру) типу ОХКИ 286/vР.

Вихідні дані: а) технічні дані установки - довжина × ширина × висота = 5400 × 730 × 3260 мм; б) кількість ковбасних сіток (рам) у камері, шт. - 8; в) маса ковбасної сітки (рами), кг - 65; г) маса ковбаси на сітці (рамі) при діаметрі ковбасного батона Ø 85 мм, кг - 60; д) кількість ковбаси в камері, кг - 480; є) тиск гріючої пари для варки ковбаси (під час вдування), бар - 0,6; ж) продуктивність (подача) вентилятора для надходження повітря в камеру, м3/год. - 5000; з) параметри нагрівного середовища в камері: 1) в режимі підсушування tсеp = 100 °С; φ = 10 %; 2) в режимі обсмажування tсеp  = 100 °С; φ = 15 %; 3) в режимі варки tсеp = 85 °С; φ = 90 %; 4) швидкість руху пароповітряної суміші в камері під час підсушування і обсмажування w = 2 м/с, під час варки w = 1,5 м/с; і) розрахункові параметри ковбасних виробів: 1) початкова температура продукту - t0 = 17 °С; 2) температура поверхні ковбасного батона - tп; 3) кінцева температура у центрі ковбасного батона tц = 72 °С; к) теплофізичні характеристики м'ясного фаршу: 1) густина ρ = 1020 кг/м3; 2) теплоємність с = 3,685 кДж/кг·град; 3) теплопровідність λ = 0,465 Вт/м·°С; 4) температуропровідність а = 4,4·10-4 м2/с.

Розрахунок:

- Визначається тривалість теплового оброблення ковбасних виробів за

Θ=к=1∞Ак⋅ехр⋅−мк2⋅F0⋅I0⋅мк,rR,

де мк – корені рівняння I0mI1m=mBi, Aк=2⋅І1⋅мкмк⋅І0⋅мк+І1⋅мк;

Θ – відносна надлишкова температура продукту, яка розраховується за формулою:

Θ=tr,τ−tceptn−tcep,

F0 - критерій Фур'є (відносний час); F0 = (а ·τ)/R2;

Bi – критерій Біо; Bi=αλк⋅R;

r - поточний радіус, м; R = радіус циліндра (ковбасного батона), м;

І0, І1 - функції Бесселя;

τ - поточний час, год.

Коефіцієнт тепловіддачі від повітряного середовища до продукту (підсушка, підсмажування):

α=αc⋅1+1,9⋅d,

де: αс - коефіцієнт тепловіддачі від повітряного середовища до ковбасних батонів, обчислений без врахування відносної вологості повітря, Вт/(м2·К); d - вологість повітря, кг/кг.

За формулою Юргеса:

αс =14,58 Вт/(м2·К) для t =100 °С, φ = 10 %, d = 0,07 кг/кг.

Тоді α = 16,45 Вт/(м2·К).

Коефіцієнт тепловіддачі від пароповітряного середовища до продукту (варка):

α=1,167⋅B⋅k⋅w0,8⋅D−0,4⋅1+1,9⋅d,

де: В - постійна, що залежить від температури трійного пароповітряного середовища: при tcep = 80 °С В = 3,87, при tcep = 100 °С В = 3,85; k - коефіцієнт, який залежить від відношення довжини батона до його діаметра: при l/D < 50 к = l, при l/D > 50 к > l; l - довжина батона, м; D - діаметр батона, м; w - швидкість переміщення (руху) середовища, м/с; для t = 85 °С і φ = 30 % d = 0,785 кг/кг.

Процес підсушування

Bi=16,450,465⋅0,0425=1,503.

Значення критерію F0′ (час проходження "температурного фронту") визначається за номограмою; при Ві = 1,503 F0′ =0,103.

Час, на протязі якого температура поверхні ковбасного батона досягне 50 °С, визначається за формулою:

F0=Bi+48⋅Bi⋅ln2Bi+2⋅1−T+F0′,

де Т = (tn - t0 )/( tсер - t0) = (45 -17 )/(100 -17 ) = 0,337 - безрозмірна температура поверхні продукту.

Наближено приймаючи, що при малих F0 характер розповсюдження "температурного фронту" в ковбасному батоні може бути прийнятим аналогічним характеру розповсюдження "температурного фронту" в пластині, отримують:

T1;F0=Bi⋅1−pBi⋅1−p+2,

звідки p=Bi−T⋅Bi+2Bi⋅1−T=1,503−0,337⋅1,503+21,503⋅1−0,337=0,32.

Використовуючи номограму для нагрівання циліндра, визначають, що при Ві = 1,503 і р = 0,32 F0 = 0,075. Тоді тривалість підсушування при а = 0,00044 м2/год:

τ'=F0⋅R2a=0,075⋅0,042520,00044=0,308год = хв.

Процес підсмажування

Процес підсмажування розраховується, виходячи із тих же початкових умов, що й процес підсушування.

Визначається середнє за процес підсмажування значення радіуса ковбасного батона, враховуючи емпіричну поправку: Ri = ki·R0, де Ri — радіус ковбасного батона на і-й стадії термічної обробки, м, (1 - підсушування, 2 -підсмажування, 3 - варка); ki — емпіричний коефіцієнт, що характеризує збільшення радіуса ковбасного батона при термічній обробці (k1 = 1; k2 =1,023; k3 = 1,045); R0 - радіус ковбасного батона перед початком термічної обробки, м.

Радіус ковбасного батона в кінці процесу підсмажування: Rпідсм = 1,023·0,0425 = 0,0437 м. Середнє значення радіуса ковбасного батона:

Rcep=Rпідсуш+Rпідсм2=0,0425+0,04372=0,0431м.

Значення критерію Ві = (16,45·0,0431)/0,465 = 1,525.

Визначається значення критерію F0підсм за виразом:

F0підсм=Biпідсм+48⋅Віпідсмlntcep−t0tcep−tц.підсм+F0′−F0підсуш,

де F0підсуш - число Фур'є, яке відповідає тривалості процесу підсушування.

Приймаючи tц.підсм = 40 °С (значення температури в центрі ковбасного батона, що відповідає завершенню процесу підсмажування), визначають за номограмою при Ві = 1,525 і р = 0 F0′ = 0,105.

Число F0, що відповідає тривалості процесу підсмажування, визначається із виразу

F0підсм=1,525+48⋅1,525⋅ln100−17100−40+0,105−0,075=0,161.

Тривалість процесу підсмажування (в розмірному часі) складає:

τпідсм  = (0,161·0,04312)/0,00044 = 0,68 год. = 40,8 хв

Температура на поверхні ковбасного батона в кінці процесу підсмажування

Т1;F0=1−BiBi+2⋅exp−8⋅Bi4+Bi⋅F0−F0′=1−1,5251,525+2⋅exp−8⋅1,5254+1,525⋅0,161−0,105=0,618	Розмірне значення температури поверхні ковбасного батона в кінці процесу підсмажування:

tп.підсм=Т⋅tcep−t0+t0=0,618⋅100−17+17=68,3oC

Процес варки

1. Визначається тривалість процесу варки. Враховуючи, що при t = 85 °С і φ = 90 % d = 785,4 г/кг, коефіцієнт тепловіддачі від пароповітряного середовища до продукту:

α=1,167⋅B⋅k⋅w0,8⋅D−0,4⋅1+1,9d=

=1,167⋅3,87⋅1⋅1,50,8⋅0,0882−0,4⋅1+1,9⋅0,7854=41,11 Вт/(м2·К)

Радіус ковбасного батона в кінці процесу варки:

Rв = 1,045·0,0425 = 0,0444 м.

Середнє значення радіуса ковбасного батона:

Rсер = (0,0437 +0,0444) / 2 = 0,0441 м.

Значення критерію Ві = (41,11 · 0,0441) / 0,465 = 3,9. За номограмою при Ві = 3,900 і р = 0 F0′ = 0,095.

При розрахункові процесу варки приймають, що початкова температура ковбасного батона tов може бути прийнятою рівною середній температурі, тобто

tов=tц.підсм.+tп.підсм.2=40,0+68,32=54,1°С.

Розраховують тривалість процесу варки, прийнявши температуру центра ковбасного батона в кінці процесу варки t   =72 °С і скориставшись виразом:

Fов=Biв+48⋅Вів⋅lntcep−tовtcep−tц.в+F0′=3,900+48⋅3,900⋅ln85−54,185−72+0,095=0,243.

Розмірний час тривалості процесу варки τв:

τв = (0,243-0,04412)/0,00044 = 1,074год. = 64,4хв.

Температура поверхні в кінці процесу варки:

T1;F0=1−BiBi+2⋅exp−8⋅Bi4+Bi⋅F0−F0′=1−3,9003,900+2⋅exp−8⋅3,9004+3,900⋅0,243−0,095=0,632

tnв=Т⋅tcep−toв+toв=0,632⋅85−54,1+54,1=73,6 °C.

Загальна тривалість процесу термічної обробки:

τзаг = τпідс + τпідсм + τв = 0,308+0,68+1,074 = 2,062 год. = 123,7 хв.

2. Теплове навантаження на нагрівання продукту визначається через середню температуру його, яка визначається із виразу:

Θ=1−к=1∞Вп⋅exp−мп2⋅F0,

де мп – корені рівняння; Bn=2⋅I,мкмп2⋅мп2+Ві2;

Θпідсуш = 1 - [0,3573162·ехр(-1,5312·0,075) + 0,0352482·ехр(-4,2427222·0,075) + 0,0047962·ехр(-7,2571522·0,0750) + 0,001232·ехр(-10,343242·0,075) + 0,0004522×

×ехр(-13,4543322·0,075) + 0,0001762·ехр(-16,5766962·0,075)] = 0,231

Θпідcмаж = 1 - [0,9568392·ехр(-1,539552·0,161) + 0,035692·ехр(-4,2486642·0,161) + 0,0048592·ехр(-7,2610562·0,0161) + 0,0011952·ехр(-10,36062·0,161) + 0,0004582×

×ехр(-13,456282·0,161) + 0,0001792·ехр(-16,5784842·0,161)] = 0,375

Θвар = 1 - [0,93862·ехр(-1,690262·0,243) + 0,05022·ехр(-4,373792·0,243) + 0,00772·ехр(-7,346912·0,243) + 0,002022·ехр(-10,409382·0,243) + 0,000742×

×ехр(-13,4506222·0,243) + 0,000342·ехр(-16,619272·0,243)] = 0,560.

Θ=tτ−tcept0−tcep;  tτi=Bi⋅tcep−t0+t0, °С.

tτпідсуш=0,231⋅100−17+17=36,2°С;

tτпідсмаж=0,375⋅100−17+17=48,1°С;

tτвар=0,560⋅85−17+17=55,1°С.

Витрати теплоти на нагрівання продукту за процес, в кДж:

Qi=c⋅M⋅tτi−tcep

Qпідсуш=3,685⋅400⋅36,2−17=28301;

Qпідсмаж=3,685⋅400⋅48,1−17=45841;

Qвар=3,685⋅400⋅55,1−17=56160.

Теплове навантаження за процес, в кВт:

qi=Qiτі;

qпідсуш=283010,308⋅3600=25,52;

qпідсмаж=458410,680⋅3600=18,73;

qвар=561601,074⋅3600=14,53.

3. Теплове навантаження на випаровування вологи.

Кількість випареної вологи на протязі процесів підсушування, підсмажування і варки визначається за формулою, в кг/кг:

w=A⋅Ф⋅τ⋅d−1; w'=w⋅G, кг,

де А – стала випаровування, А = 2,16·10-3;

Ф - геометричний коефіцієнт, Ф = 1,75 для D = 85 мм;

τ - тривалість процесу, τ = 0,988 год.;

d - діаметр оболонки, м;

G - маса ковбасних виробів у камері, кг.

w=2,16⋅10−3⋅1,75⋅0,988⋅0,085−1=4,39⋅10−2;

w'=4,39⋅10−2⋅400=17,6 кг.

Витрата теплоти на випаровування вологи, в кДж:

Qвип=w'⋅r''τ=17,6⋅2108,40,988=37559.

Теплове навантаження, в кВт:

4. Втрати теплоти через зовнішні огородження визначаються за формулою, в кВт:

Qвтрат=Fi⋅ki⋅Δt,

де: Fi - площа елементів огородження камери, м2; ki - коефіцієнт теплопередачі елементів огородження, Вт/(м2·К); Δt - різниця температур всередині камери і ззовні, °С.

k=11α1+δλ+1α2,

де: α1, α2 - коефіцієнти тепловіддачі від повітря до внутрішньої і зовнішньої поверхні огородження; для Wпов = 2 м/с α1 = 15 Вт/(м2·К), α2 = 10 Вт/(м2·К);  - товщина теплоізоляційного шару, м; λ - коефіцієнт теплопровідності теплоізоляційного матеріалу, Вт/(м·К), для пінопласту ФРП - 1λ = 0,0465, (тепловим опором металевого облицювання нехтують).

Результати розрахунку  Qвтарт зведені в таблицю:

| № п/п | Елементи огородження | Площа F, м2 | Коеф. теплопередачі k, Вт/(м2·К) | Кількість елементів, шт. | Різниця температур Δt,°С | Тепловтрати qвтр, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Бічна панель Стельова панель Двері Торцева панель Підлога | 17,6 9,7 5,8 5,8 9,7 | 0,53 0,43 0,69 0,53 0,47 | 2 1 1 1 1 | 76 76 76 76 76 | 1,42 0,32 0,31 0,23 0,35 |
|  | Всього |  |  |  |  | 2,63 |

5. Витрата теплоти на нагрівання внутрішніх металевих конструкцій, в кДж:

Qк=Gi⋅ci⋅tcep−tк.

Теплове навантаження, в кВт:

qк=Qкτпідсуш+τпідсмаж⋅3600

Результати розрахунків зведені в таблицю:

| № п/п | Елемент конструкції | Маса, G, кг | Теплоємність с, кДж/кг·°С | Різниця температур, Δt,°С | Кількість теплоти Qк, кДж | Теплове навантаження qк, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюмінієве облицювання | 324 | 0,9 | 60 | 17496 |  |
| 2 | Повітряпроводи із нерж. сталі | 140 | 0,47 | 60 | 3948 |  |
| 3 | Ковбасні сітки (рами) | 440 | 0,48 | 60 | 12672 |  |
| 4 | Каркас під'їзного шляху | 60 | 0,48 | 60 | 1728 |  |
|  | Всього |  |  |  | 35844 | 10,08 |

6. Сумарне (загальне) теплове навантаження в період підсушування, підсмажування і варки, в кВт:

q'=qпідсуш+qвип+qвтрат+qк=25,52+10,43+2,63+10,08=48,66;

q''=qпідсмаж+qвип+qвтрат+qк=18,73+10,43+2,63+10,08=41,87;

q'''=qвар+qвип=14,52+2,63=17,15.

Витрата теплоти, в кДж/год.:

Q'=q'⋅3600=48,66⋅3600=175176;

Q''=q''⋅3600=41,87⋅3600=150732;

Q'''=q'''⋅3600=17,15⋅3600=61740;В

Витрата пари, в кг/год:

D'=Q'i''−i'=1751762748,5−640,1=83;

D''=1507322748,5−640,1=72;

D'''=167402748,5−640,1=30;

Середня розрахункова витрата пари в процесі теплової обробки, в кг/год:

D=D'τ'+D''τ''+D'''τ'''τ'+τ''+τ'''=83⋅0,308+72⋅0,680+30⋅1,0740,308+0,680+1,074=52.

Середня дійсна витрата пари в процесі теплової обробки з врахуванням 45 % втрат із димово-повітряною сумішшю і 10 % на пропарювання установки, в кг/год:

Dд=1,45⋅1,1⋅D=1,45⋅1,1⋅52=83.

Середня дійсна витрата теплоти в процесі з врахуванням втрат, в кДж/год:

Qд=Dд⋅іп−ік=83⋅2748,5−640,1=174997.

Повернення конденсату з пароварочної камери, в кг/год., складає:

G=0,95⋅D'τ'+D''τ''+0⋅D'''⋅τ'''τ'+τ''+τ'''=0,95⋅83⋅0,308+72⋅0,680+0⋅30⋅1,0740,308+0,680+1,074=34кг/год

7. Середня дійсна витрата пари (теплоти) за процес теплової обробки в
кг/процес (кДж/процес):

83·2,062 = 171(361960).

8.  Витрата пари (теплоти) для термообробки 1 тонни виробів:

171/0,4 = 428(904898) кДж/т .

Час, необхідний для термообробки 1 тонни виробів:

2,062 / 0,4 = 5,2 год.

ЛІТЕРАТУРА

- Ильясов в.с. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983.

- Чумак И.Г. и др. Холодильные установки. М.: Легкая пром-ть, 1981.

- Применение холода в пищевой промышленности / Справочник. М.: Пищевая пром-ть, 1979.

- Н.А.Головкин, Г.Б.Чижов. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Пищепромиздат, 1951

Рожкова Людмила Георгіївна

ТЕПЛОВЕ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

Методичні вказівки до

виконання практичних занять на тему:

«Розрахунок витрати теплоти для обробки м’ясних виробів»

для студентів 5 курсу спеціальностей

7.05170108 – «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

7.05170104 – «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

денної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2012 р. Формат А5. Тираж примірників Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №