МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Частина 2

Організація технічного обслуговування

машин та обладнання

Методичні вказівки щодо проведення

лабораторних занять

СУМИ  2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Експлуатації техніки

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Частина 2

Організація технічного обслуговування

машин та обладнання

Методичні вказівки щодо проведення

лабораторних занять

для студентів 3-го курсу спеціальності 6.100102

«Процеси, машини та обладнання АПВ»

денної і заочної форми навчання

СУМИ  2012

УДК

Укладачі: Саржанов О.А. к.т.н., доцент кафедри експлуатації техніки

Таценко О.В. асистент кафедри експлуатації техніки

Технічне обслуговування машин та обладнання. Ч.1. Організація технічного обслуговування машин та обладнання: Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занятьдля студентів 3-го курсу спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ» денної і заочної форми навчання.  -  Суми, 2012. - 16 с.,

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Технічне обслуговування машин та обладнання» та проведення лабораторних занять. Містять питання організації технічного обслуговування машин та обладнання, питання для самоперевірки та літературні джерела для вивчення основ даних тем.

Рецензенти: 	Тарельник В.Б. д.т.н., професор кафедри технічного сервісу,

Семірненко Ю.І. к.т.н., доцент кафедри проектування технічних систем.

Відповідальний за випуск: Саржанов О.А., доцент кафедри експлуатації техніки.

Рекомендовано до видання Вченою радою ННТІ СНАУ.

Протокол №   9	від ”21 " травня 2012 року

©         Сумський національний аграрний університет, 2012

Тематичний план

| № з/п | Тема та зміст заняття | Обсяг годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| 2.1 | Розрахунок кількості технічних обслуговувань за циклами. | 4 | 4 |
| 2.2 | Розрахунок кількості технічних обслуговувань за шкалами чергування їх періодичності. | 4 | 4 |
| 2.3 | Розрахунок кількості технічних обслуговувань за сумарними кривими витрат палива. | 4 | 4 |

Лабораторно-практичне заняття №1

Розрахунок кількості технічних обслуговувань за циклами. Частина1

Мета заняття: Оволодіти методикою розрахунку кількості технічних обслуговувань за циклами.

Завдання заняття: Згідно індивідуального завдання провести розрахунок кількості технічних обслуговувань за циклами.

Основні відомості

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів передбачає обов'язкове періодичне обслуговування машин після виконання певного обсягу робіт.

Складання річного плану технічного обслуговування тракторів включає визначення кількості і календарних строків проведення періодичних технічних обслуговувань, розрахунку затрат праці і коштів на їх технічне обслуговування.

Визначення кількості технічних обслуговувань на запланований період може проводитися кількома способами.

- Розрахунок кількості технічних обслуговувань за циклами.

За цикл приймається період від початку експлуатації до капітального ремонту або від одного капітального ремонту до іншого.

В експлуатації на теперішній час, ще  знаходяться дві групи тракторів. Перша група тракторів (А) рішення про постановку на виробництво яких прийнято до 01.01.1982 p.зперіодичністю ТО-1 — 60 мотогодин, ТО-2 — 240, ТО-3 — 960, поточного ремонту (ПР) — 1920, капітальногоремонту (КР) — 5760 мотогодин і друга група (Б) тракторів, рішення про постановку на виробництво яких прийнято після 01.01.1982 p., з періодичністю ТО-1 — 125 мотогодин, ТО-2 — 500, ТО-3 — 1000, ПР — 2000, КР — 6000 мотогодин.

Підставою для встановлення періодичності технічних обслуговувань є рекомендації, викладені в інструкції з експлуатації заводу – виготівника.

Шкала чергування періодичності технічних обслуговуваньі ремонтів має такий вигляд:

для тракторів з періодичністю	                         для тракторів з періодичністю

ТО-1 — 60мотогодин (група А)	ТО-1 — 125мотогодин (група Б)

1112111211121113					11121113

111211121112111ПР					1112111ПР

1112111211121113					11121113

111211121112111ПР					1112111ПР

1112111211121113					11121113

111211121112111КР					1112111КР

Кількість циклів на запланований період (рік, квартал, місяць та ін.) для трактора або групи тракторів однієї марки визначають за формулою

деQП — плановий обсяг робіт; QЦ— обсяг робіт за цикл.

Кількість діянь за цикл наведена в табл. 1 додатків, а кількість ТО-1 (nТО-1),ТО-2 (nТО-2),ТО-3 (nТО-3), ПР (nПР), КР (nКР),у запланований період наведена у табл. 2 додатку.

Наприклад, агропромислове об'єднання має 90 тракторів Т-150К. Річне планове завдання для кожного трактора становить 40 т.

Періодичність ТО-1 прийнята 60 мотогодин (1200 кг палива, див. табл. 3 додатку).

Річна витрата палива всіма тракторами дорівнює QП= 40х90 = 3600 т.

Витрата палива за цикл одним трактором QЦ = 1,200х96 = 115,2 т.

Кількість циклів за рік дорівнює nЦ=3600 : 115,2=31,25.

Тоді кількість діянь кожного виду:

nТО-1=31,25х72=2250;

nТО-2=31,25х18=562;

nТО-3=31,25х3=94;

nПР=31,25х2 = 62;

nКР= 31.

Якщо перейти на періодичність ТО-1 125 мотогодин (2100 кг палива, див. табл.3 додатку), витрата палива за цикл становить QЦ =2,100х48 = 100,8 т, а кількість циклів за рік nЦ =3600 : 100,8=35,7.

Кількість всіх діянь при новій періодичності технічного обслуговування:

nТО-1 = 35,7х36= 1285;

nТО-2=35,7х6=214;

nТО-3=35,7х3=107;

nПР = 35,7х2=71;

nКР =35.

Завдання.

- Розрахувати кількість технічних обслуговувань кожного виду для заданої групи тракторів на протязі запланованого періоду згідно індивідуального завдання:

| № в-у | Марка трактора | Кількість тракторів даної марки в господарстві | Планове завдання для кожного трактора | Запланований період використання | Група тракторів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-150 | 5 | 1980 мотогодин | Рік | В |
| 2 | Т-150К | 12 | 723 мотогодини | Квартал | А |
| 3 | ДТ-175С | 3 | 165 мотогодин | Місяць | А |
| 4 | ДТ-75М | 6 | 23 т | Рік | А |
| 5 | ДТ-75МВ | 5 | 4 т | Квартал | В |
| 6 | ДТ-75МЛ | 8 | 170 мотогодин | Місяць | В |
| 7 | ДТ-75Н | 4 | 1810 мотогодин | Рік | В |
| 8 | Т-70С | 3 | 3 т | Квартал | А |
| 9 | МТЗ-80 | 21 | 0,9 т | Місяць | В |
| 10 | МТЗ-82 | 17 | 2010 мотогодин | Рік | А |
| 11 | ЮМЗ-6АЛ | 15 | 468 мотогодин | Квартал | В |
| 12 | ЮМЗ-6АМ | 14 | 130 мотогодин | Місяць | А |
| 13 | Т-40М | 9 | 13 т | Рік | А |
| 14 | Т-40АМ | 8 | 2 т | Квартал | А |
| 15 | Т-25А1 | 7 | 140 мотогодин | Місяць | В |
| 16 | Т-25А3 | 6 | 1559 мотогодин | Рік | А |
| 17 | Т-150 | 10 | 3 т | Місяць | А |
| 18 | Т-150К | 16 | 8 т | Квартал | В |
| 19 | ДТ-175С | 4 | 30 т | Рік | В |
| 20 | ДТ-75М | 9 | 136 мотогодин | Місяць | А |

- Скласти письмовий звіт.

Література.

Ільченко В.Ю., Карасьов П.І., Лімонт А.С. та інші Експлуатація машино тракторного парку в аграрному виробництві. – К., Урожай, 1993 – 286 с.

Лабораторно-практичне заняття №2

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ЗА ШКАЛАМИ ЧЕРГУВАННЯ ЇХ ПЕРІОДИЧНОСТІ

Мета заняття: Оволодіти методикою розрахунку кількості технічних обслуговувань за шкалами чергування їх періодичності.

Завдання заняття: Згідно індивідуального завдання провести розрахунок кількості технічних обслуговувань за шкалами чергування їх періодичності..

Основні відомості

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів передбачає обов'язкове періодичне обслуговування машин після виконання певного обсягу робіт.

Складання річного плану технічного обслуговування тракторів включає визначення кількості і календарних строків проведення періодичних технічних обслуговувань, розрахунку затрат праці і коштів на їх технічне обслуговування.

Визначення кількості технічних обслуговувань на запланований період може проводитися кількома способами.

Розрахунок кількості технічних обслуговувань за шкалами чергування їх періодичності

Шкала складається для кожної марки трактора від початку експлуатації до виробітку, що відповідає капітальному ремонту, шляхом послідовного додавання періодичності ТО-1 до попереднього значення.

Наприклад, треба визначити кількість ТО-1 і ремонтів за шкалами чергування періодичності технічних обслуговувань і ремонтів трактора Т-150К, якщо він витратив після капітального ремонту 87700 кг палива. Заплановане річнезавдання 38500 кг. Періодичність ТО-1 прийнята 60 мотогодин (1200 кг палива, див. табл. 3 додатку).

На шкалі періодичності технічних обслуговувань і ремонтів відмічаємо перше положення 1, що відповідає початку запланованого періоду (QKP= 87 700), і друге 2 — закінченню запланованого періоду (QKP+ QП –– ПКР= 87 700 + 38 500— 115 200 = 11000). За шкалою між 1 і 2 визначають, що трактору Т-150К у запланований період необхідно виконати один КР, одне ТО-3, шість ТО-2 і двадцять чотири ТО-1.

Шкала періодичності технічних обслуговувань і ремонтів трактора Т-150К (група А)

| Вид діянь | л |  | кг | ум. ет. ra | мотогодини | Вид діянь | л | кг | ум. ет. ra |  | мотогодини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТO-1 | 1 400 |  | 1 200 | 120 | 60 | TO-1 | 68 600 | 58 800 | 5 880 |  | 2 940 |
| TO-1 | 2 800 |  | 2 400 | 240 | 120 | TO-1 | 70 000 | 60 000 | 6 000 |  | 3 000 |
| TO-1 | 4 200 |  | 3 600 | 360 | 180 | TO-1 | 71 400 | 61 200 | 6 120 |  | 3 060 |
| TO-2 | 5 600 |  | 4 800 | 480 | 240 | TO-2 | 72 800 | 62 400 | 6 240 |  | 3 120 |
| TO-1 | 7 000 |  | 6 000 | 600 | 300 | TO-1 | 74 200 | 63 600 | 6 360 |  | 3 180 |
| TO-1 | 8 400 |  | 7 200 | 720 | 360 | TO-1 | 75 600 | 64 800 | 6 480 |  | 3 240 |
| TO-1 | 9 800 |  | 8 400 | 840 | 420 | TO-1 | 77 000 | 66 000 | 6 600 |  | 3 300 |
| TO-2 | 11 200 |  | 9 600 | 960 | 480 | TO-2 | 78 400 | 67 200 | 6720 |  | 3 360 |
| TO-1 | 12 600 |  | 10 800 | 1 080 | 540 | TO-1 | 79 800 | 68 400 | 6 840 |  | 3 420 |
| 2 |  |  |  |  |  | TO-1 | 81 200 | 69 600 | 6 960 | 3 480 |  |
| TO-1 | 14 000 |  | 12 000 | 1 200 | 600 | TO-1 | 82 600 | 70 800 | 7 080 |  | 3 540 |
| TO-1 | 15 400 |  | 13 200 | 1 320 | 660 | TO-2 | 84 000 | 72 000 | 7 200 |  | 3 600 |
| TO-2 | 16 800 |  | 14 400 | 1 440 | 720 | TO-1 | 85 400 | 73 200 | 7 320 |  | 3 660 |
| TO-1 | 18 200 |  | 15 600 | 1 560 | 780 | TO-1 | 85 800 | 74 400 | 7 440 |  | 3 740 |
| TO-1 | 19 600 |  | 16 800 | 1 680 | 840 | TO-1 | 88 200 | 75 600 | 7 560 |  | 3 780 |
| TO-1 | 21 000 |  | 18 000 | 1 800 | 900 | ПР | 89 600 | 76 800 | 7 680 |  | 3 840 |
| TO-3 | 22 400 |  | 19 200 | 1 920 | 960 | TO-1 | 91 000 | 78 000 | 7 800 |  | 3 900 |
| TO-1 | 23 800 |  | 20 400 | 2 040 | 1 020 | TO-1 | 92 400 | 79 200 | 7 920 |  | 3 960 |
| TO-1 | 25 200 |  | 21 600 | 2 160 | 1 080 | TO-1 | 93 800 | 80 400 | 8 040 |  | 4 020 |
| TO-1 | 26 600 |  | 22 800 | 2 280 | 1 140 | TO-2 | 95 200 | 81 600 | 8 160 |  | 4 080 |
| TO-2 | 28 000 |  | 24 000 | 2 400 | 1 200 | TO-1 | 96 600 | 82 800 | 8 280 |  | 4 140 |
| TO-1 | 29 400 |  | 25 200 | 2 520 | 1 260 | TO-1 | 98 000 | 84 000 | 8 400 |  | 4 200 |
| TO-1 | 30 800 |  | 26 400 | 2 640 | 1 320 | TO-1 | 99 400 | 85 200 | 8 520 |  | 4 260 |
| TO-1 | 32 200 |  | 27 600 | 2 760 | 1 380 | TO-2 | 100 800 | 86 400 | 8 640 |  | 4 320 |
| TO-2 | 33 600 |  | 28 800 | 2 880 | 1 440 | TO-1 | 102 200 | 87 600 | 8 760 |  | 4 380 |
| TO-1 | 35 000 | 30000 |  | 3 000 | 1 500 | 1 |  |  |  |  |  |
| TO-1 | 36 400 | 31 200 |  | 3 120 | 1 560 | TO-1 | 103 600 | 88 800 | 8 880 |  | 4 440 |
| TO-1 | 37 800 | 32 400 |  | 3 240 | 1 620 | TO-1 | 105 000 | 90 000 | 9 000 |  | 4 500 |
| TO-2 | 39 200 | 33 600 |  | 3 360 | 1 680 | TO-2 | 106 400 | 92 200 | 9 120 |  | 4 560 |
| TO-1 | 40 600 | 34 800 |  | 3 480 | 1 740 | TO-1 | 107 800 | 92 400 | 9 240 |  | 4 620 |
| ТО-1 | 42 000 | 36 000 |  | 3 600 | 1 800 | TO-1 | 109 200 | 93 600 | 9 360 |  | 4 680 |
| ТО-1 | 43 400 | 37 200 |  | 3 720 | 1 860 | TO-1 | 110 600 | 94 800 | 9 480 |  | 4 740 |
| ПР | 44 800 | 38 400 |  | 3 840 | 1 920 | TO-3 | 112 000 | 96 000 | 9 600 |  | 4 800 |
| TO-1 | 46 200 | 39 600 |  | 3 960 | 1 980 | TO-1 | 113 400 | 97 200 | 9 720 |  | 4 860 |
| TO-1 | 47 600 | 40 800 |  | 4 080 | 2 040 | TO-1 | 114 800 | 98 400 | 9840 |  | 4 920 |
| TO-1 | 49 000 | 42 000 |  | 4 200 | 2 100 | TO-1 | 116 200 | 99 600 | 9 960 |  | 4 980 |
| TO-2 | 50 400 | 43 200 |  | 4 320 | 2 160 | TO-2 | 117 600 | 100 800 | 10 080 |  | 5 040 |
| TO-1 | 51 800 | 44 400 |  | 4 440 | 2 220 | TO-1 | 119 000 | 102 000 | 10 200 |  | 5 100 |
| TO-1 | 53 200 | 45 600 |  | 4 560 | 2 280 | TO-1 | 120 400 | 103 200 | 10 320 |  | 5 160 |
| TO-1 | 54 600 | 46 800 |  | 4 680 | 2 340 | TO-1 | 121 800 | 104 400 | 10 440 |  | 5 220 |
| TO-2 | 56 000 | 48 000 |  | 4 800 | 2 400 | TO-2 | 123 200 | 105 600 | 10 560 |  | 5 280 |
| TO-1 | 57 400 | 49 200 |  | 4 920 | 2 460 | TO-1 | 124 600 | 106 800 | 10 680 |  | 5 340 |
| TO-1 | 58 800 | 50 400 |  | 5 040 | 2 520 | TO-1 | 126 000 | 108 000 | 10 800 |  | 5 400 |
| ТО-1 | 60 200 | 51 600 |  | 5 160 | 2 580 | TO-1 | 127 400 | 109 200 | 10 920 |  | 5 460 |
| ТO-2 | 61 600 | 52 800 |  | 5 280 | 2 640 | TO-2 | 128 800 | 110 400 | 11 040 |  | 5 520 |
| ТО-1 | 63 000 | 54 000 |  | 5 400 | 2 700 | TO-1 | 130 200 | 111 600 | 11 160 |  | 5 580 |
| ТО-1 | 64 400 | 52 200 |  | 5 520 | 2 760 | TO-1 | 131 600 | 112 800 | 11 280 |  | 5 640 |
| ТO-1 | 65 800 | 56 400 |  | 5 640 | 2 820 | TO-1 | 133 000 | 114 000 | 11 400 |  | 5 700 |
| ТО-3 | 67 200 | 57 600 |  | 5 760 | 2 880 | KP | 134 400 | 115 200 | 11 520 |  | 5 760 |

Якщо перейти на періодичність ТО-1 — 125 мотогодин (2100 кг палива), то кількість ТО та ремонтів визначають за шкалою (додаток. 2). На ній позначають перше положення1, що відповідає початку запланованого періоду (QKP = 87 600) і друге 2 — закінченню запланованого періоду (QKP+ QП –– ПКР=87600+38 500 — 100 800=25 300). За шкалою між 1 і 2 визначають, що узапланований період трактору необхідно виконувати один — КР, одне — ТО-3, три — ТО-2 і чотирнадцять — ТО-1.

Шкала періодичності технічних обслуговувань і ремонтів тракторів Т-150К, (група Б)

| Вид діянь | л | кг | ум. ет. ra | мотогодини |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО-1 | 2 500 | 2 100 | 250 | 125 |
| ТО-1 | 5 000 | 4 200t | 500 | 250 |
| ТО-1 | 7 500 | 6 300' | 750 | 375 |
| ТО-2 | 10 000 | 8 400 | 1 000 | 500 |
| ТО-1 | 12 500 | 10 500 | 1250 | 625 |
| ТО-1 | 15 000 | 12 600 | 1 500 | 750 |
| ТО-1 | 17 500 | 14 700 | 1 750 | 875 |
| ТО-3 | 20 000 | 16 800 | 2 000 | 1 000 |
| ТО-1 | 22500 | 18 900 | 2 250 | 1 125 |
| ТО-1 | 25 000 | 21 000 | 5 500 | 1 250 |
| ТО-1 | 27500 | 23 100 | 2 750 | 1 375 |
| ТО-2 | 30 000 | 25 200 | 3 000 | 1 500 |
| 2 |  |  |  |  |
| ТО-1 | 32 500 | 27 300 | 3 250 | 1 625 |
| ТО-1 | 35 000 | 29 400 | 3 500 | 1 750 |
| ТО-1 | 37 500 | 31-500 | 3 750 | 1 875 |
| ПР | 40 000 | 33 600 | 4 000 | 2 000 |
| ТО-1 | 42 500 | 35 700 | 4 250 | 2 125 |
| ТО-1 | 45 000 | 37 800 | 4 500 | 2 250 |
| ТО-1 | 47 500 | 39 900 | 4 750 | 2 375 |
| ТО-2 | 50 000 | 42 000 | 5 000 | 2 500 |
| ТО-1 | 52 500 | 44 100 | 5 250 | 2 625 |
| ТО-1 | 55 000 | 46 200 | 5 500 | 2 750 |
| ТО-1 | 57 500 | 48 300 | 5 750 | 2 875 |
| ТО-3 | 60 000 | 50 400 | 6 000 | 3 000 |
| ТО-1 | 62 500 | 52 500 | 6 250 | 3 125 |
| ТО-1 | 65 000 | 54 600 | 6 500 | 3 250 |
| ТО-1 | 67 500 | 56 700 | 6 750 | 3 375 |
| ТО-2 | 70 000 | 58 800 | 7 000 | 3 500 |
| ТО-1 | 72 500 | 60 900 | 7 250 | 3 625 |
| ТО-1 | 75 000 | 63 000 | 7 500 | 3 750 |
| ТО-1 | 77 500 | 65 100 | 7 750 | 3 875 |
| ПР | 80 000 | 67 200 | 8 000 | 4 000 |
| ТО-1 | 82 500 | 69 300 | 8 250 | 4 125 |
| ТО-1 | 85 000 | 71 400 | 8 500 | 4 250 |
| ТО-1 | 87 500 | 73 500 | 8 750 | 4 375 |
| ТО-2 | 90 000 | 75 600 | 9 000 | 4 500 |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |
| Вид діянь | л | кг | ум. ет. ra | мотогодини |
| ТО-1 | 92 500 | 77 700 | 9 250 | 4 625 |
| ТО-1 | 95 000 | 79 800 | 9 500 | 4 750 |
| ТО-1 | 97 500 | 81 900 | 9 750 | 4 875 |
| ТО-3 | 100 000 | 84 000 | 10 000 | 5 000 |
| ТО-1 | 102 500 | 86 100 | 10 250 | 5 125 |
| 1 |  |  |  |  |
| ТО-1 | 105 000 | 88 200 | 10 500 | 5 250 |
| ТО-1 | 107 500 | 90 300 | 10 750 | 5 375 |
| ТО-2 | 110 000 | 92 400 | 11000 | 5 500 |
| ТО-1 | 112 500 | 94 500 | 11 250 | 5 625 |
| ТО-1 | 115 000 | 96 600 | 11 500 | 5 750 |
| ТО-1 | 117 500 | 98 700 | 11 750 | 5 875 |
| КР | 120 000 | 100 800 | 12 000 | 6 000 |

Завдання.

- Побудувати шкалу періодичності технічних обслуговувань трактора згідно індивідуального завдання.

- Визначити кількість технічних обслуговувань кожного виду для заданого трактора за шкалою чергування періодичності згідно індивідуального завдання:

| № | Марка трактора | Витрати палива після капітального ремонту, кг | Планове завдання, т | Запланований період використання | Група тракторів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ-80 | 53022 | 15,0 | Рік | В |
| 2 | МТЗ-82 | 12100 | 4,0 | Квартал | А |
| 3 | ДТ-175С | 30356 | 3,2 | Місяць | А |
| 4 | ДТ-75М | 6000 | 23,0 | Рік | А |
| 5 | ДТ-75МВ | 5825 | 4,0 | Квартал | В |
| 6 | ДТ-75МЛ | 81632 | 2,6 | Місяць | В |
| 7 | ДТ-75Н | 45300 | 29,0 | Рік | В |
| 8 | Т-70С | 3698 | 3,0 | Квартал | А |
| 9 | МТЗ-80 | 21454 | 0,9 | Місяць | В |
| 10 | МТЗ-82 | 17824 | 17,0 | Рік | А |
| 11 | ЮМЗ-6АЛ | 15321 | 4,8 | Квартал | В |
| 12 | ЮМЗ-6АМ | 14123 | 2,0 | Місяць | А |
| 13 | Т-40М | 9700 | 13,0 | Рік | А |
| 14 | Т-40АМ | 8898 | 2,0 | Квартал | А |
| 15 | Т-25А1 | 7969 | 0,4 | Місяць | В |
| 16 | Т-25А3 | 6285 | 7,5 | Рік | А |
| 17 | Т-70С | 10232 | 2,3 | Місяць | А |
| 18 | Т-25А1 | 16323 | 4,8т | Квартал | В |
| 19 | ДТ-175С | 44020 | 30,0 | Рік | В |
| 20 | ДТ-75М | 91654 | 1,8 | Місяць | А |

- Скласти письмовий звіт.

Література.

Ільченко В.Ю., Карасьов П.І., Лімонт А.С. та інші Експлуатація машино тракторного парку в аграрному виробництві. – К., Урожай, 1993 – 286 с.

Лабораторно-практичне заняття №3

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ЗА СУМАРНИМИ КРИВИМИ ВИТРАТ ПАЛИВА

Мета заняття: Оволодіти методикою розрахунку кількості технічних обслуговувань за сумарними кривими витрат палива.

Завдання заняття: Згідно індивідуального завдання провести розрахунок кількості технічних обслуговувань за сумарними кривими витрат палива..

Основні відомості

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів передбачає обов'язкове періодичне обслуговування машин після виконання певного обсягу робіт.

Складання річного плану технічного обслуговування тракторів включає визначення кількості і календарних строків проведення періодичних технічних обслуговувань, розрахунку затрат праці і коштів на їх технічне обслуговування.

Визначення кількості технічних обслуговувань на запланований період може проводитися кількома способами.

Розрахунок кількості технічних обслуговувань за сумарними кривими витрат палива.

Для визначення кількості і календарних строків проведення ТО і ремонтів будують сумарні криві витрати палива, суміщаючи їх з графікамизавантаження тракторів (рис. 1), де на осі абсцис відкладають час у днях календарного року, а на осі ординат—масову витрату палива. Початок кривої відповідає витраті палива на перше січня запланованого року від початку експлуатації або капітального ремонту. Далі послідовно, починаючи із січня і тієї роботи, що є першою в календарному плані роботи трактора, у масштабі додають масову витрату палива, заплановану для виконання окремих сільськогосподарських робіт. Крапки, які відповідають масовій витраті палива на початку і в кінці календарного періоду виконання даної сільськогосподарської роботи, з'єднують прямою лінією. У періоди, коли трактори не зайняті на польових і транспортних роботах, сумарна крива має горизонтальний відрізок.

На рис. 1 зображений річний план-графік ТО та ремонтів тракторів Т-150К. Перший трактор (господарчий № 1) на перше січня витратив після капітального ремонту 87 600 кг палива. Плановане річне завдання — 38 500 кг, періодичність ТО-1 — 125 мотогодин (2100 кг палива). Шкалу чергування періодичності для трактора № 1 зображено зліва. Другий трактор Т-150К (господарчий № 2) на перше січня витратив 26 000 кг палива, річне завдання — 32 000 кг, періодичність ТО-1 —60 мотогодин (1200 кг палива). Шкалу чергування періодичності для нього зображено праворуч.

Рис. 1. Річний план-графік технічного обслуговування тракторів Т-150К № 1 та № 2

Шкали чергування періодичності ТО і ремонтів основних марок тракторів для нової системи періодичності (група Б) наведені у додатках.

Для групи тракторів однієї марки можна будувати одну сумарну криву. Потім визначають у середньому сумарну витрату палива кожним трактором. Точніше сумарні криві витрати палива необхідно будувати для кожного трактора на одному графіку. Кожна крива на графіку позначається тим же номером, що і трактор, якому вона відповідає. Зліва або справа від шкали витрати палива зображують шкалу чергування видів періодичних ТО, дотримуючись масштабу і періодичності ТО за витратою палива. За основу береться періодичність ТО-1.

Календарний строк проведення того чи іншого виду ТО визначають проведенням горизонтальної лінії від певної позначки на шкалі періодичності до перетинання із сумарною кривою витрати палива і спускаючи із крапки перетинання перпендикуляр на шкалу календарного часу року (дні). Для складання річного плану-графіка ТО та ремонтів достатньо знати кількість ТО різних видів за декаду кожного місяця року, не вказуючи конкретних днів місяця.

Кількість сезонних технічних обслуговувань приймають за подвоєною кількістю тракторів.

За даними розрахунку кількості ТО та визначення строків проведення складають план-графік ТО тракторів.

Завдання.

- Побудувати сумарну криву витрати палива трактора згідно індивідуального завдання.

- Визначити кількість технічних обслуговувань кожного виду для заданого трактора за шкалою чергування періодичності згідно індивідуального завдання:

- Скласти письмовий звіт.

Індивідуальне завдання.

| № | Марка трактора | Нпробіток після КР на 1.01.хх | Планове завдання по місяцях, кг палива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Група тракторів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | Т-150 | 15200 | 300 | 1500 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4300 | 800 | В |
| 2 | Т-150К | 76200 | 300 | 1500 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4300 | 800 | А |
| 3 | ДТ-175С | 22400 | 450 | 710 | 2600 | 2500 | 3000 | 2000 | 1450 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 | 500 | А |
| 4 | ДТ-75М | 12250 | 250 | 300 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1200 | 2000 | 2200 | 2150 | 1200 | 350 | А |
| 5 | ДТ-75МВ | 1380 | 150 | 300 | 1550 | 1600 | 1800 | 1500 | 1100 | 2200 | 2250 | 2050 | 1250 | 300 | В |
| 6 | ДТ-75МЛ | 6600 | 200 | 350 | 1850 | 1600 | 1900 | 1400 | 1200 | 2100 | 2350 | 2000 | 1200 | 200 | В |
| 7 | ДТ-75Н | 850 | 200 | 350 | 1850 | 1600 | 1900 | 1400 | 1200 | 2100 | 2350 | 2000 | 1200 | 200 | В |
| 8 | Т-70С | 100 | 100 | 150 | 1000 | 1300 | 1350 | 1200 | 1300 | 1250 | 1200 | 1300 | 900 | 700 | А |
| 9 | МТЗ-80 | 680 | 300 | 250 | 900 | 1200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1350 | 1100 | 1300 | 900 | 500 | В |
| 10 | МТЗ-82 | 10300 | 300 | 250 | 900 | 1200 | 1450 | 1300 | 1300 | 1350 | 1100 | 1300 | 900 | 500 | А |
| 11 | ЮМЗ-6АЛ | 11800 | 200 | 250 | 600 | 1000 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1000 | 1200 | 700 | 300 | В |
| 12 | ЮМЗ-6АМ | 7654 | 200 | 250 | 600 | 1000 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1000 | 1200 | 700 | 300 | А |
| 13 | Т-40М | 9350 | 150 | 150 | 400 | 900 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 | 500 | 100 | 100 | А |
| 14 | Т-40АМ | 2690 | 100 | 150 | 400 | 900 | 1050 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 500 | 100 | 100 | А |
| 15 | Т-25А1 | 1100 | 100 | 150 | 300 | 900 | 950 | 900 | 950 | 950 | 900 | 400 | 100 | 100 | В |
| 16 | Т-25А3 | 980 | 100 | 150 | 300 | 900 | 950 | 900 | 950 | 950 | 900 | 400 | 100 | 100 | А |
| 17 | Т-150 | 11564 | 300 | 1500 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4300 | 800 | А |
| 18 | Т-150К | 3900 | 300 | 1500 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4300 | 800 | В |
| 19 | ДТ-175С | 810 | 450 | 710 | 2600 | 2500 | 3000 | 2000 | 1450 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 | 500 | В |
| 20 | ДТ-75М | 13300 | 250 | 300 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1200 | 2000 | 2200 | 2150 | 1200 | 350 | А |

Література.

Ільченко В.Ю., Карасьов П.І., Лімонт А.С. та інші Експлуатація машино тракторного парку в аграрному виробництві. – К., Урожай, 1993 – 286 с.

ДОДАТКИ

- Кількість діянь за цикл для тракторів

| Вид діянь | Трактори |  |
| --- | --- | --- |
|  | групи А | групи Б |
| ТО-1 | 72 | 36 |
| ТО-2 | 18 | 6 |
| ТО-3 | 3 | 3 |
| ПР | 2 | 2 |
| КР | 1 | 1 |
| Всього | 96 | 48 |

2. Кількість діянь у запланований період для тракторів

| Вид діянь | Трактори |  |
| --- | --- | --- |
|  | групи А | групи Б |
| nТО-1 | 72 - nц | 36 - nц |
| nТО-2 | 18 - nц | 6 - nц |
| nТО-3 | З - nц | З - nц |
| nпр | 2 - nц | 2 - nц |
| nкр | nц | nц |

- Періодичність ТО-1тракторів

| Трактори | 60 мотогодин |  |  | 125 мотогодин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л | кг | ум. ет. га | л | кг | ум.ет. га |
| К-700А | 2000 | 1680 | 160 | –– | –– | –– |
| К-701 | 2700 | 2300 | 195 | — | — | –– |
| К-701М | — | — | — | 4400 | 3700 | 410 |
| Т-150, Т-150К | 1400 | 1200 | 120 | 2500 | 2100 | 250 |
| ДТ-175С | 1200 | 1030 | 120 | 2500 | 2100 | 250 |
| Т-130М | 1000 | 850 | 92 | — | — | — |
| ДТ-75М | 1000 | 840 | 77 | — | — | — |
| ДТ-75МВ | 700 | 590 | 77 | 1450 | 1220 | 160 |
| ДТ-75МЛ | — |  | — | 1465 | 1230 | 160 |
| ДТ-75Н | — |  |  | 2200 | 1850 | 160 |
| Т-70С | 650 | 540 | 63 | — | –– | –– |
| МТЗ-80/82 | 600 | 500 | 52 | 1050 | 870 | 109 |
| ЮМЗ-6АЛ/6АМ | 480 | 400 | 45 | 820 | 680 | 94 |
| Т-40М/АМ | 540 | 450 | 37 | –– | — | — |
| Т-25А1/АЗ | 240 | 200 | 23 | 500 | 410 | 48 |
| Т-16М | 190 | 160 | 16 | 500 | 410 | 34 |

Саржанов Олександр Анатолійович

Таценко Олександр Володимирович

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

Частина 2

Організація технічного обслуговування

машин та обладнання

Методичні вказівки щодо проведення

лабораторних занять

для студентів 3-го курсу спеціальності 6.100102

«Процеси, машини та обладнання АПВ»

денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул.. Кірова, 160

Підписано до друку ______ р. Формат А5. Умовн. друк. арк.

Тираж 100 прим.