МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

Методичні вказівки

щодо проведення лабораторно-практичних занять

СУМИ 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Експлуатації техніки

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

Методичні вказівки щодо проведення

лабораторно-практичних робіт

для студентів 5-го курсу спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» денної і заочної форми навчання

СУМИ 2012

УДК 631.3/631.4

Укладачі: Барабаш Г.І., к.т.н., доцент кафедри Експлуатації техніки

Таценко О.В., ст. викладач кафедри Експлуатації техніки

Технологія виробництва продукції рослинництва. Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.  Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять для студентів 5-го курсу спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» денної і заочної форми навчання. – Суми, 2012. – 20 с.,  - 1 додат. , – 15 бібл.

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Технологія виробництва продукції рослинництва» та проведення лабораторно-практичних занять  Містять загальні методичні  рекомендації та вимоги, теоретичні та практичні завдання, питання для самоперевірки та літературні джерела.

Рецензенти:

к.т.н., доцент кафедри Експлуатації техніки Саржанов О.А

к.т.н., доцент кафедри Проектування технічних систем Семірненко Ю.І.

Відповідальний за випуск: Саржанов О. А., зав. кафедрою Експлуатації техніки.

Рекомендовано до видання Вченою радою ННТІ СНАУ.

Протокол № 9    від  „_21__“ _травня_2012 року.

©         Сумський національний аграрний університет, 2012

5

Лабораторно-практичне заняття №7.

Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

Тривалість заняття 2 години

Мета: розглянути і вивчити методи контролю виконання технологічних процесів сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Урожай сільськогосподарських культур та його якість значною мірою залежать від якості обробітку ґрунту, сівби та збирання, а також від якості робіт з догляду за посівами. Невчасне і недоброякісне виконання робіт призводить до недобору врожаю, зниження його якості, підвищення собівартості продукції тощо. Відтак очевидною є потреба в чіткій організації і проведенні контролю якості польових робіт. Проте багато нині діючих інструктивних документів не набувають широкого застосування через трудомісткість і недосконалість викладеної в них методики оцінки якості сільськогосподарських робіт.

- Методи контролю якості польових робіт. Контроль якості сівби та садіння культур

1.1 Суцільний спосіб сівби зернових, зернобобових і технічних культур

Агротехнічні вимоги. Сівбу і садіння треба проводити в оптимальні для культури строки.

Насіння висівають рівномірно з додержанням норм висіву. Нерівномірність висіву окремими висівними апаратами — не більше ± 4 %.

Насіння слід рівномірно розподіляти в рядку і загортати в ґрунт на встановлену глибину. Відхилення середньої глибини його загортання від заданої — не більше ± 1 см. Незагорнутого насіння на поверхні ґрунту не повинно бути.

Ширина міжрядь має відповідати встановленій. Допускається відхилення ширини стикових міжрядь у суміжних сівалок ± 2 см. Стикові міжряддя у двох суміжних проходах агрегату не повинні відхилятись від встановленого міжряддя більш як на ± 5 см.

Сівба прямолінійна. Огріхи, просіви й перекриття не допускаються. Розворотні смуги засівають тією самою нормою висіву, що й основну площу поля.

Довжина незасіяних смуг на межах поля біля доріг і лісосмуг - не більше 0,5 м.

Показники якості сівби (садіння): 1) додержання встановлених строків сівби; 2) додержання норм висіву насіння; 3) додержання глибини загортання насіння; 4) травмування насіння висівними апаратами сівалки; 5) густота стояння рослин; 6) ширина стикових міжрядь; 7) прямолінійність сівби; 8) наявність огріхів та просівів.

Контроль якості сівби. В умовах виробництва якість сівби контролюють щозміни і після закінчення сівби. Повсякденний контроль здійснює тракторист-машиніст, сівальник і агроном; приймальний контроль — спеціальна комісія за участю представників адміністрації та громадських організацій господарства.

Повсякденний контроль якості сівби проводять за такими показниками: додержання норми висіву; глибина загортання насіння; ширина стикових міжрядь; робота висівних апаратів, насіннєпроводів та сошників. При цьому на кожному висівному агрегаті мають бути лінійки, совок, мішечки, шаблон для заміру вільної частини висівного апарату.

6

Контроль норми висіву насіння здійснюють трьома способами.

1. За площею ділянки, засіяної контрольною наважкою насіння. Для цього беруть відповідну наважку насіння, наприклад 20…30 кг. Те, що міститься в сівалці, вирівнюють і на стінці насіннєвого ящика крейдою позначають верхню межу. Насіння з контрольного мішка висипають у сівалку, вирівнюють його поверхню і проводять контрольну сівбу. Вимірявши відстань від початку контрольної сівби до моменту її закінчення (коли верхня межа насіння в сівалці буде на рівні відмітки) і помноживши її на ширину захвату сівалки, визначають площу ділянки, засіяної контрольною наважкою. Норму висіву визначають діленням маси висіяного насіння на засіяну ним площу.

2. За кількістю насіння, висіяного одним висівним апаратом. У кожній секції сівалки від'єднують від висівних апаратів (чи від сошників) 2…3 насіннєпроводи, підвішують до них мішечки і запускають сівалку в роботу. Через деякий час сівалку зупиняють, мішечки знімають і зважують, визначаючи середню масу насіння, висіяного одним висівним апаратом. Вимірюють пройдену сівалкою відстань (можна за кількістю обертів ходового колеса сівалки) і обчислюють площу посіву.

Норму висіву насіння Н (кг/га) визначають за формулою:

H =                                                           (1)

де А — кількість висівних апаратів сівалки, шт.; В — маса висіяного насіння одним висівним апаратом, кг; Д — відстань, пройдена сівалкою, м; Ш — ширина захвату сівалки, м.

Для полегшення розрахунку наважку вибирають з відповідної попередньої розрахованої площі. Наприклад, для 24-рядної сівалки СЗ-3,6 з шириною захвату 3,6 м насіння добре відбирати 278 м, оскільки площа посіву при цьому становитиме 0,1 га. Помноживши масу насіння, висіяного одним висівним апаратом, на кількість висівних апаратів сівалки і коефіцієнт 10, визначимо норму висіву насіння. Якщо фактична норма висіву відхиляється від заданої на величину, більшу за допустиму (± 4 %), то її треба скоригувати. Періодичність проведення контролю — не менше одного разу за зміну.

3. За вільною частиною висівної котушки. Глибину загортання насіння визначають за допомогою лінійки. Для цього поверхню ґрунту трохи вирівнюють і розкривають 2…3 борозенки від передніх і задніх сошників, які не йдуть по сліду трактора або зчіпки. При відхиленні середньої глибини від заданої на величину, більшу ± 15 % для зернових культур та  ± 5 % для дрібнонасінних культур (льон, ріпак, гірчиця і т.д.), треба відрегулювати глибину ходу сошників.

В умовах виробництва роблять заміри в 15 … 20 місцях по кількох проходах сівалки. Під час проведення дослідів кількість замірів збільшують до 150 … 200 на ділянці площею 150 … 200 м2, охоплюючи по можливості всі його варіанти.

У науково-дослідних установах глибину загортання насіння часто визначають інструментальним методом, використовуючи для цього металевий циліндр з вирізами через кожні 10 мм. Його забивають у ґрунт (в рядку) на глибину, більшу від заданої глибини сівби на 5…7 см. Потім його виймають і заслінками розділяють пробу на частини (шари) 10 мм заввишки кожна. На ситах насіння очищають від ґрунту і визначають вміст насіння в кожному шарі у відсотках.

Викладені вище методи відбору насіння застосовують і для оцінки ступеня пошкодження його висівними апаратами. Для цього із загальної кількості насіння,

7

що потрапило в циліндр (або в мішечок), виділяють пошкоджене і непошкоджене. Ступінь пошкодження насіння визначають як частку від ділення кількості пошкоджених насінин на загальну їх кількість, виражену у відсотках. Допустима кількість пошкодженого насіння — не більше 2 … 3 %.

Для визначення ширини стикових міжрядь розкопують борозенки крайніх сошників і вимірюють у 5 … 10 місцях відстані між рядками. Відхилення середньої величини стикового міжряддя від встановленої для сівалки ширини міжряддя не повинно перевищувати допустимих відхилень, передбачених агротехнічними умовами. Особливу увагу приділяють контролю ширини стикових міжрядь при широкорядних способах сівби та садіння культур.

Крім контролю зазначених вище параметрів в обов'язки механізатора входить постійна перевірка роботи висівних апаратів, сошників та насіннєпроводів для запобігання можливому їх забиванню або злипанню, а отже, нерівномірному висіванню насіння.

Кінцеву оцінку якості сівби і посівів визначають за такими показниками: 1) додержання строків сівби; 2) глибина й рівномірність висівання; 3) густота стояння рослин; 4) ширина стикового міжряддя; 5) прямолінійність сівби; 6) наявність огріхів і просівів (встановлюють після повного з'явлення сходів).

Глибину сівби визначають за етиольованою частиною рослин після появи у них 3 … 4 листків. Для цього поле проходять по діагоналі і через певні відстані роблять заміри глибини сівби у рядках, які не йдуть по сліду трактора чи колеса сівалки і зчіпки. У цих рядках з інтервалом 20 … 30 см у 10 … 15 рослин зрізають надземну частину, а залишену в землі викопують разом з зерном і вимірюють відстань від зерна до місця зрізу, яка і становить глибину сівби. Для більш точного визначення проводять не менше 40 … 50 замірів в 5 … 10 місцях поля.

Рівномірність глибини загортання насіння оцінюють за відхиленням середньої глибини сівби від заданої і коефіцієнтом вирівняності В (техніку розрахунку коефіцієнта вирівняності посівів викладено в розділі "Обробіток грунту"), користуючись наведеною нижче 5-бальною шкалою:

В, %                               Оцінка, балів

> 95,0                             Відмінно — 5

91,5 - 90,0                         Добре — 4

90,1 - 85,0                         Задовільно — З

85,1 - 80,0                          Погано — 2

< 80,0                             Дуже погано — 1

Ширину стикового міжряддя визначають так. У місці, де вимірювалась глибина сівби, знаходять стикове міжряддя і вздовж 30 … 50 м вимірюють ширину міжрядь у 5 … 10 місцях. Загальна кількість замірів — не менше 25 … 30. Якість виконання стикових міжрядь оцінюють за коефіцієнтом варіації  V, користуючись  5-бальною шкалою:

В, %                             Оцінка, болів

< 5,0 5                           Відмінно — 5

5,0 - 10,0                        Добре — 4

10,1 - 15,0                       Задовільно — З

15,1 - 20,0                       Погано — 2

> 20,0                          Дуже погано — 1

8

Коефіцієнт варіації V (%) визначають із співвідношення:

V = 100%,                                                    (2)

де S — стандартне відхилення, см; X — середня ширина стикового міжряддя, см.

Густоту стояння рослин визначають одночасно з оцінюванням інших зазначених вище показників. Для цього поле проходять по діагоналі і через певну відстань на його поверхню накладають рамку площею 0,5 … 1,0 м2. На обмеженій рамкою площі підраховують кількість рослин (шт.) і роблять перерахунок на 1 га за формулою:

Гф =                                                   (3)

де Гф — фактична густота стояння рослин на 1 га; А — кількість рослин на обліковій ділянці; s — площа рамки, м2; 10 000 — перевідний коефіцієнт.

Густоту стояння рослин оцінюють за відхиленням середньої густоти від заданої і коефіцієнтом варіації Vr.

Vr, %                                   Оцінка, балів

< 5,0                                 Відмінно — 5

5,0 - 10,0                             Добре — 4

10,1 - 15,0                            Задовільно — З

15,1 - 20,0                             Погано — 2

> 20,0                                 Дуже погано — 1

Коефіцієнт варіації V (%) обчислюють за формулою:

V =  100%,                                                    (4)

де S — стандартне відхилення;

S =  ;                                           (5)

X — середня густота стояння рослин;

Хmах і Хтіп — максимальна і мінімальна густота стояння рослин.

Прямолінійність сівби. Висівання вважається прямолінійним, якщо від центра рядка не виходить за межі прямокутника розміром 100 м х 20 см. Для визначення його показника мотузку 100 м завдовжки накладають по центру рядка і заміряють відхилення від прямолінійності. Допускається і візуальне оцінювання. Максимальна оцінка 5 балів може бути знижена до 0 балів у разі виявлення значних відхилень. Для загальної оцінки якості сівби можна використовувати шкалу сумарної кількості балів за всіма показниками:

Сума балів                  Оцінка

> 15,0                     Відмінно

10,1 - 15,0                 Добре

5,0 - 10,0                  Задовільно

< 5,0                      Незадовільно (брак)

Загальна оцінка може бути знижена на 1 … 5 балів, якщо сівба була проведена з відхиленнями (з вини механізатора) від оптимального строку або при наявності огріхів, просівів, поганому засіванні розворотних смуг.

При кінцевому оцінюванні якості сівби в основному оцінюють майстерність сівальника і механізатора. На цьому етапі важко або зовсім неможливо ліквідувати огріхи і грубі помилки. Тому очевидною є потреба у повсякденному, поточному контролі, своєчасних його організації та проведенні.

9

У лабораторних умовах методику оцінювання і техніку розрахунку статистичних показників якості сівби відпрацьовують при виконанні завдання за результатами інструментального і візуального оцінювання всіх необхідних параметрів.

Завдання

Оцінити якість сівби ячменю і рекомендувати систему агротехнічних та організаційно-економічних заходів, якщо задана глибина сівби 5,7 см, ширина стикового міжряддя 15 см і густота стояння рослин 6,2 млн шт./га.

Таблиця 1

Результати замірів записати у вигляді таблиці такої форми:

| Показники | Результати замірів | Оцінка, балів |
| --- | --- | --- |
| Глибина сівби, см | 5,5; 6,0; 7,1; 8,0; 1,5; 4,5; 5,0; 5,5; 4,3; 5,8; 5,0; 5,0; 4,5; 5,1; 6,0; 7,1; 8,0; 6,5; 4,7; 8,1; 5,0 | 1 |
| Густота стояння рослин, млн. шт./га | 4,0; 3,5; 5,1; 4,5; 3,0; 3,8; 4,6; 5,0; 4,7; 4,1; 5,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 4,7; 5,1; 3,0; 4,1; 4,3; 5,0; 4,5; 4,1; 3,5; 4,0 | 4 |
| Ширина стикового міжряддя,см | 25; 31; 27; 30; 16; 17; 19; 21; 15; 10; 12; 26; 17; 19; 21; 15; 10; 12; 26; 17; 19; 24; 35; 21; 15; 15; 14; 12; 11; 18; 5; 6; 31; 15; 18; 19; 15 | 1 |
| Прямолінійність посіву (відхилення від центра рядка, см на 100 м) | 10; 15; 18; 24; 31; 15; 19; 14; 5; 25; 18; 20; 24; 19; 32; 14; 10; 11; 13; 18; 10; 19; 32; 41; 18 | 0 |
| Всього |  | 6 |

Розрахунок показників і оцінок якості сівби здійснюють у такій послідовності:

- Середня глибина висіву насіння та її рівномірність

X = 5,6(см);

Відхилення середньої глибини сівби не перевищує допустимих меж.

Стандартне (середньоквадратичне) відхилення

S =  (см);

де  — відповідно максимальна і мінімальна глибина сівби. Коефіцієнт вирівняності:

В = 100% 100% = 100 – 100 = 76,4(% ).

Рівномірність глибини загортання насіння незадовільна, її оцінено одним балом.

2. Густота стояння рослин:

X = X/ п = 106,6 : 25 = 4,3 (млн. шт./га);

S = (см);

V = · 100% =  ·100 = 10 (%),

де V — коефіцієнт варіації, %.

Густоту стояння рослин оцінено в 4 бали.

3. Ширина стикових міжрядь:

X = X/n = 679 : 37 = 18,3 (млн. шт./га);

10

S = (см);

V = %= (5,0/18,3)*100 = 27,3 % .

Якість виконання стикових міжрядь оцінено одним балом.

4. Прямолінійність сівби. У більшості замірів прямолінійність посіву і середня ширина відхилення від прямолінійності (19 см) перевищують допустимі норми. Тому загальна оцінка цього показника 0 балів (знімається по 0,5 бала за кожний прохід, в якому відхилення перевищує допустимі межі). Загальна оцінка якості посіву за сумою балів незадовільна.

Висновок і рекомендації. З дорученою роботою механізатор не впорався. За всіма показниками (глибина висіву, ширина стикових міжрядь і прямолінійність посіву), які характеризують його майстерність, виставлено низькі оцінки. Це свідчить про погану підготовку ним сівалки до роботи, що він сіяв без маркера (слідопокажчика) або виконував роботу з перевищенням допустимої швидкості.

1.2 Сівба і садіння просапних культур

Агротехнічні вимоги. Сівбу (садіння) просапних культур проводити в оптимальні для культури агротехнічні строки в достатньо прогрітий ґрунт.

Підготовлене до сівби (садіння) поле має бути вирівняне: на ньому не повинно бути високих складних гребенів (більше ± 5 см) і глибоких розгінних борозен (більше 10 см).

Одночасно із сівбою (садінням) у рядки вносять мінеральні добрива.

Кукурудзу треба сіяти каліброваним, обробленим пестицидами насінням. Картоплю висаджувати бульбами однакового розміру і маси (60 … 80 г).

Насіння (садивний матеріал) під час сівби (садіння) треба рівномірно розподіляти і повністю загортати на задану глибину на всій площі.

Насіння має розміщуватись прямими рядками з однаковою шириною міжрядь. Залежно від ґрунтово-кліматичних і гідрологічних умов картоплю садять з утворенням гребенів або на вирівняному полі.

Показники якості. Якість сівби і садіння просапних культур оцінюють за такими показниками: додержання строків і норм висіву; встановлена глибина сівби; густота стояння рослин; ступінь пошкодження насіння висівними апаратами; ширина стикових міжрядь; прямолінійність сівби; наявність огріхів і просівів.

Контроль якості сівби і садіння проводять позмінно (поточний контроль) і при кінцевому прийманні посівів комісією. Поточний контроль проводять механізатори, сівальники, агрономи господарства за такими показниками, як дотримання норми висіву або висадки; ширина стикових міжрядь; глибина загортання насіння; робота висівних апаратів.

Глибину висіву визначають по розкритих борозенках відповідно до методики, викладеної на початку цього розділу.

При гребеневому способі садіння картоплі гребені вирівнюють і вимірюють відстань від поверхні ґрунту до середини бульб.

Глибина сівби і садіння не повинна відхилятися від заданої більш як на 1,5 … 2,0 см.

Ширину стикового міжряддя вимірюють за методикою, прийнятою для оцінювання якості сівби зернових культур.

Контроль норми висіву і садіння насіння можна проводити методами, викладеними в попередньому розділі. Однак частіше користуються таким способом.

11

В одному або кількох проходах агрегату розкопують усі рядки на довжину 1 м і підраховують виявлене в борозенці насіння. Помноживши середню кількість насіння А на перевідний коефіцієнт К, одержують норму висіву (тис. шт./га):

Hв = АК                                                        (6)

Перевідний коефіцієнт залежить від ширини міжряддя і дорівнює кількості рядків, розміщених на 100 м. Для посівів з шириною міжряддя 45 см він становить 22,2; 60 см — 16,7; 70 см — 14,3; 90 см — 11,1 і т.д. Наприклад, якщо підрахунком встановлено, що на 1 м рядка при сівбі кукурудзи з шириною міжрядь 70 см у середньому розміщується 8 насінин, то норма висіву Hв = А • К = 8 • 14,3 = 114,4 (тис. шт./га).

Норма висіву повинна дорівнювати розрахунковій або ненабагато перевищувати її.

Контроль якості сівби і садіння здійснюють за показниками і методикою, викладеною у розділі "Зернові, зернобобові і технічні культури суцільної сівби". При цьому густоту стояння рослин визначають не на площі, а на погонних метрах рядка. При ширині міжряддя 45, 60, 70, 90 см рослини підраховують на 22,2; 16,7; 14,3; 11,1 м рядка, оскільки кількість рослин на зазначених відрізках рядка чисельно становитиме густоту стояння рослин (у тис. шт. на 1 га).

- Методи контролю якості польових робіт. Контроль якості догляду за рослинами

2.1 Міжрядний обробіток

Якість міжрядного обробітку значною мірою залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, швидкості руху агрегату, стану рослин, вибору й розстановки робочих органів культиватора тощо.

Агротехнічні вимоги. Ґрунт в міжряддях треба обробляти на глибину, що відповідає агротехнічним вимогам культури.

Поверхня ґрунту в зоні обробітку має бути рівною, а оброблений шар дрібно грудочкуватим і розпушеним. Глибина борозенок у міжряддях допускається не більше 3 … 5 см.

Обробіток ґрунту потрібно проводити без перемішування нижніх шарів ґрунту з верхнім.

Ширина захисної зони повинна бути мінімальною, але такою, щоб не пошкоджувалися корені і наземні органи рослин під час обробітків.

При міжрядному обробітку в зоні проходу робочих органів культиватора бур'яни треба повністю підрізати.

Сухі й рідкі добрива потрібно вносити і загортати на глибину, встановлену агротехнічними вимогами.

При підгортанні ґрунт треба прикидати до рослин.

Показники якості. Якість виконання міжрядного обробітку оцінюють за такими показниками: строки обробітку; глибина та рівномірність; наявність гребенів і необроблених міжрядь; кришіння обробленого шару ґрунту; ступінь підрізання бур'янів в зоні обробітку; ступінь пошкодження культурних рослин.

Контроль якості міжрядного обробітку. Рівномірність глибини обробітку визначають одночасно з його проведенням. Для цього по всій ширині захвату культиватора в міжряддях видаляють розпушений і насипаний на захисні смуги ґрунт. На поверхню ґрунту перпендикулярно напрямкові руху агрегату накладають рейку і лінійкою визначають відстань від дна борозни до нижньої частини рейки (не

12

менше трьох разів у кожному міжрядді). Якщо є металеві стержні з поділками, глибину обробітку визначають без попереднього видалення розпушеного ґрунту. Стержень заглиблюють у ґрунт до дна борозни так, щоб він упирався в необроблену частину ґрунту в рядках. Для більш точної оцінки рівномірності глибини культивації роблять не менше 25 … 30 вимірів на площі, що дорівнює змінному завданню механізатора.

У польових дослідах, де особливо потрібні точні порівняння, глибину культивації визначають за результатами профілювання. Для цього знімають профілі поверхні ґрунту до і після обробітку, а також профілі дна борозни вздовж і впоперек напрямку руху культиватора за методикою, викладеною в розділі "Оранка".

Рівномірність глибини обробітку визначають за відхиленням середньої глибини культивації від заданої, яка не повинна перевищувати ± 1 см. Для комплексної і більш точної оцінки рівномірності глибини обробітку використовують статистичний показник — коефіцієнт вирівняності В і оцінюють виконання роботи за п'ятибальною шкалою, наведеною в розділі "Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту". Якщо робочі органи культиватора під час обробітку йдуть на різній глибині, тоді глибину культивації визначають за кожним робочим органом. Потім обчислюють середню глибину руху робочого органу і її відхилення від заданої. Рівномірність глибини обробітку визначають за коефіцієнтом В, який розраховують за даними глибини ходу одного із робочих органів.

Бриластість, кришіння ґрунту і ступінь підрізання бур'янів у зоні проходу робочих органів культиватора визначають за методикою, викладеною в розділі "Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту". Оцінюють ці показники за відповідними п'ятибальними шкалами.

Ступінь пошкодження культурних рослин культиватором значною мірою залежить від фази розвитку рослин, якості сівби, майстерності механізатора, швидкості руху агрегату тощо. Оцінюючи ступінь пошкодження рослин у початкових фазах їх розвитку, звичайно визначають кількість підрізаних і засипаних рослин, тоді як в більш пізні фази враховують також пошкодження їх вегетативних органів.

При оцінюванні ступеня пошкодження рослин після проходу агрегату виділяють два рядки, в яких на відповідній відстані підраховують загальну кількість рослин, кількість засипаних рослин і тих, що мають механічні пошкодження. При ширині міжрядь 30, 60, 45 см краще проводити підрахунок рослин на відрізках довжини рядків відповідно 14,3; 16,7; 22,2 м, оскільки кількість рослин на зазначених відрізках відповідатиме густоті стояння рослин на 1 га. Виразивши кількість пошкоджених рослин у відсотках до загальної їх кількості на обліковій довжині рядка, визначають пошкодженість рослин трактором чи культиватором, користуючись п'ятибальною шкалою:

Пошкоджено рослин, %                                              Оцінка, балів

Під час першого і                     При наступних обробітках

другого обробітків

< 1                                                              5                                 Відмінно - 5

1-3                                                          5-10                                  Добре - 4

3-5                                                           10-15                            Задовільно - 3

5-7                                                           15-20                        Незадовільно - 2

> 7                                                              20                            Дуже погано - 1

13

Для більш точного оцінювання ступеня пошкодження культурних рослин підрахунки треба проводити у 10 … 15 місцях на площі, яку механізатор має обробити за зміну.

Комплексну оцінку якості міжрядного обробітку визначають підсумовуванням балів по всіх показниках:

Показник                                                 Максимальна оцінка, балів

Рівномірність глибини обробітку                                   5

Брилистість                                                                       5

Якість кришення ґрунту                                                  5

Ступінь підрізання бур'янів                                            5

Ступінь пошкодження культурних рослин                    5

Загальна оцінка (сума балів) може бути знижена на 1 - 5 балів через наявність огріхів, необроблених міжрядь, виконання роботи з відхиленнями від оптимальних агротехнічних строків тощо.

У випадках, коли ознайомитися з технікою оцінювання якості міжрядного обробітку безпосередньо в польових умовах неможливо, використовують цифровий матеріал так, як показано у розділах "Оранка" чи "Контроль якості сівби і садіння".

2.2  Внесення гербіцидів (обприскування посівів с/г культур).

2.2.1 Наземне обприскування

Агротехнічні вимоги. Обприскування треба проводити в найкоротші строки, коли культурні рослини найбільш стійкі, а бур'яни найбільш чутливі до гербіцидів.

Не рекомендується обприскувати посіви при швидкості вітру більше 4 … 5 м/с, а також за високої температури повітря.

Робочий розчин має бути однорідним за складом, відхилення його концентрації від розрахункової не повинне перевищувати норми.

Задану норму робочої рідини слід рівномірно розподіляти по всій робочій поверхні чи на її частині (стрічкове внесення).

Огріхи після загального обробітку посівів чи ґрунту гербіцидами не допускаються.

Оцінювання якості. Якість наземного обприскування оцінюють за такими показниками: дотримання технологій приготування робочого розчину; робота тракториста-машиніста за заданим режимом (норма витрат рідини, рівномірність обприскування, швидкість руху і ширина захвату агрегату, тиск у системі); оцінка технічної ефективності препарату; густота покриття гербіцидами оброблюваної поверхні.

Підготовка агрегату до роботи і робота на ділянці. Ретельно підготувати агрегат до роботи, керуючись заводськими інструкціями та рекомендаціями науково-дослідних установ і передовим досвідом.

Основні правила виконання робіт з обприскування посівів гербіцидами:

Недоцільно обробляти посіви гербіцидами в жаркий сонячний день, при сильному вітрі, перед дощем і в дощ.

Агрегат має рухатися перпендикулярно чи під кутом 45° до напрямку вітру, починаючи з підвітряного боку.

Швидкість руху агрегату по всій ділянці повинна бути однаковою. Маневрування швидкостями у процесі роботи не допускається.

Повороти агрегату, об'їзд великих перешкод виконуються з виключенням робочих органів. Зупинки агрегату на ділянці недопустимі. У разі вимушеної

14

зупинки треба включити вал відбору потужності і перекрити крани магістральних трубопроводів. Підтікання і змив робочої рідини на ділянці не допускаються.

Очищення розпилювачів і робочих органів треба проводити за межами поля.

Під час роботи з гербіцидами та іншими отрутохімікатами слід дотримуватися правил техніки безпеки.

Контроль якості обприскування проводять тракторист-машиніст, агроном із захисту рослин та робітники заправного пункту, користуючись годинником, квадратною рамкою 50 х 50 і двометрівкою.

Якість приготування робочої рідини перевіряють на заправному пункті, порівнюючи норму внесення гербіциду з розрахунковою. Робочий розчин можна приготувати безпосередньо в місткості обприскувача чи заправника або у спеціальній місткості, розрахованій на кілька заправок.

За об'ємом місткості А і витратами робочого розчину на 1 га Б визначають площу S, яку можна обробити наявним розчином:

S = А / Б, (га)                                                (7)

Потім визначають, скільки препарату потрібно для обробки визначеної площі, помноживши площу S (га) на норму внесення гербіциду Д на 1 га в кілограмах діючої речовини:

H = S · Д, (кг)                                                (8)

Перераховують норму отрутохімікатів за діючою речовиною на норму технічного препарату гербіциду на дану площу (місткість) за формулою

Hт.п = , (кг)                                                (9)

де Hт.п — норма технічного препарату, кг; Hд.р — норма діючої речовини на площу S, кг; В — вміст діючої речовини в технічному препараті, %.

Розраховану таким чином норму препарату завантажують у місткість, перемішують і рівномірно розподіляють на розрахованій площі. Зауважимо, що завантажувати місткість наступною порцією гербіциду треба за масою тільки в окремих випадках — за об'ємом і з допомогою наперед виміряної тари.

Дотримання норми витрат робочої рідини оцінюють, здійснюючи пробний прохід агрегатом відповідного шляху. Для цього в баки заливають певну кількість води чи заправляють їх повністю робочим розчином, встановлюють потрібний тиск і запускають машину на задану швидкість руху. Коли вода або розчин в баку обприскувача будуть повністю використані, вимірюють пройдений агрегатом шлях, обчислюють оброблену площу (множать шлях на ширину захвату агрегату) і визначають фактичні витрати робочої рідини С (л/га) за формулою:

C  =                                                 (10)

де В — кількість витраченої рідини, л; П — оброблена площа, м2.

Якщо фактична витрата рідини відрізняється від заданої більш як на ± 5 %, тиск у системі чи швидкість руху агрегату треба змінити так, щоб фактична витрата рідини дорівнювала або була близькою до заданої.

Дотримання швидкості руху агрегату визначають за часом, за який він проходить визначену відстань. Поділивши пройдений шлях (км) на час (год), одержують фактичну швидкість руху.

Робочу ширину захвату агрегату встановлюють за відстанню між слідами коліс трактора у кількох суміжних проходах агрегату. Вона повинна дорівнювати розрахованій величині.

15

Рівномірність обприскування визначають за допомогою предметних скелець, оброблених гліцерином чи силіконом. При роботі із штанговим обприскувачем предметні скельця розкладають довшою стороною вздовж напрямку руху агрегату на відстані 50 м одне від одного. Для обприскувачів, які працюють методом бокового дуття контрольних міток має бути не менше 50, причому пластинки розкладають через 1 м.

Після проходу агрегату на предметних скельцях підраховують кількість крапель розчину гербіциду (у разі потреби використовують мікроскоп). Рівномірність обприскування визначають за коефіцієнтом вирівняності В, користуючись п'ятибальною шкалою.

Технічну ефективність гербіцидів визначають так. Перед обприскуванням ґрунту чи рослин гербіцидами і через 3 … 5 днів після нього за допомогою квадратної метрової рамки підраховують кількість бур'янів. Технічна ефективність гербіцидів С (%) характеризується різницею між кількістю бур'янів до і після обробітку, її обчислюють за формулою:

С =                                                 (11)

де А — число бур'янів до обробітку, шт./м2; В — число бур'янів після обробітку, шт./м2.

Оцінюють технічну ефективність гербіцидів за п'ятибальною шкалою:

С, %                                        Оцінка, балів

> 95                                       Відмінно — 5

90 – 95                                     Добре — 4

85 - 90                                      Задовільно — З

80 - 85                                      Незадовільно — 2

< 80                                        Дуже погано — 1

Якщо кількість бур'янів не підрахували перед обробітком посівів гербіцидами, для визначення технічної ефективності гербіцидів можна використати необроблені ділянки, які за кількістю бур'янів, рельєфом, строком сівби, агротехнікою тощо не відрізняються від оброблюваної ділянки.

2.2.2 Авіаційне обприскування

Агротехнічні вимоги до авіаційного обприскування і показники його якості такі самі, як і наземного. Літак повинен рухатися над поверхнею ґрунту на суворо визначеній висоті так, щоб оброблялася смуга і забезпечувалася належна концентрація гербіциду на одиниці площі.

Показники якості авіаобприскування. Оцінюють показники екіпаж літака, агроном, який приймає роботу, і агроном із захисту рослин, перевіряючи при цьому: дотримання технології приготування робочого розчину; дотримання екіпажем встановленої норми витрат робочого розчину; правильність переходу сигнальників на наступний гін; дотримання екіпажем встановленої висоти польоту, своєчасне включення і виключення авіаобприскувача.

Контроль якості авіаобприскування. Дотримання технології приготування робочої суміші встановлюють за методикою, що застосовується при наземному обприскуванні. На заправному пункті має бути дві місткості по 2,5 … 3,0 м3, в яких почергово готують розчин для заправки літака. Дотримання встановленої норми витрат робочої суміші визначають діленням об'єму однієї заправки літака на оброблену цим розчином площу. Правильність переходу сигнальників перевіряють

16

сажнем, причому відстань між стоянками сигнальника має дорівнювати ширині оброблюваної літаком смуги.

Дотримання встановленої висоти польоту, своєчасне включення і виключення авіаобприскувача оцінюють візуально.

Технічну ефективність авіахімічних робіт визначають при кінцевому прийманні робіт за методикою, прийнятою для наземного обприскування.

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ.

- Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо теми заняття і зробити короткий конспект.

- Розробити  систему заходів для контролю якості виконнання технологічних операцій та методику контролю показників якості згідно завдання (вихідні дані до розрахунків – Додаток А).

- Зробити висновки, щодо розглянутого матеріалу і проведеної роботи.

- ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ.

- Методи контролю якості сівби.

- Методи контролю якості садіння.

- Агротехнічні вимоги до сівби та садіння.

- Показники контролю якості сівби.

- Показники контролю якості садіння.

- Методи контролю якості міжрядного обробітку.

- Агротехнічні вимоги до міжрядного обробітку.

- Показники якості виконання міжрядного обробітку.

- Методи контролю якості внесення гербіцидів.

- Агротехнічні вимоги до внесення гербіцидів.

- Показники якості виконання внесення гербіцидів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Водяник І.І., Експлуатаційні властивості тракторів і автомобілів. Київ, Урожай, 1994.- 254 с.

- Водяник И.И. Воздействие ходовых систем на почву - М.: Агропромиздат, 1990.

- Гудзь В.П., Лісовал А.П., Андрієнко В.О. Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії. – К: Вища школа., 1995. – 310 с.

- Завалишин Ф.С. Основы расчёта механизированних процессов в растениеводстве. М.: Колос, 1973. 318 с

- Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка – М.: Колос, 1982 – 319 с.

- Ковтун Ю.И. Инженерная агрономия. Киев, Урожай, 1988, 150 с.

- Кожевникова К.И., Будько Ю.В., Добыш  Г.Ф. Технология механизированых сельскохозяйственных работ. Минск: Ураджай, 1988 – 375 с.

- Ксеневич И.П., Скотников В.А., Ляско  М.Н. Ходовая система - почва - урожай, - М.: Агропромиздат, 1985, 302с.

17

- Кушнарев А.С., Мацепура В.М. Уменьшение вредного воздействия на почву рабочих органов и ходовых систем машинных агрегатов при внедрении индустриальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур (лекция) - М.: 1986. 55с.

- Мухін А.А. Организация использования машинно-тракторного парка и технология производства работ. - М.: высш.шк., 1983 – 368 с.

- Самохин М.І., Ермантраут Е.Р. Організація  і  технологія  механізованих робіт. Київ, Урожай, 1987 – 212 с.

- Сисюкин Ю.М. и др. Техническое обеспечение интенсивных технологий. М. Росагропромиздат, 1988. – 270 с.

- Фортуна В.Й., Миронюк С.К. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. К.: Вища школа., 1991 – 316 с.

- Шикула Н.К., Назаренко Г.В. Минимальная обработка черноземов и воспроизводство их плодородия  - М.: ВО Агропромиздат, 1990, 297с.

- Шикула  М.К. Почвозащитная система земледелия, справочная книга, - Харьков: Прапор, 1987, 197с.

ЗМІСТ

Загальні положення та теоретичні відомості ………………………………………..5

- Методи контролю якості польових робіт. Контроль якості сівби та садіння культур………………………………………………………………………………..5

  - Суцільний спосіб сівби зернових, зернобобових і технічних культур……5

  - Сівба і садіння просапних культур………………………………………….10

- Методи контролю якості польових робіт. Контроль якості догляду за рослинами

  - Міжрядний обробіток …………………..…………………………...……….11

  - Внесення гербіцидів (обприскування посівів с/г культур)...………….…...13

- Вимоги до виконання звіту……..…….………………………………….…………16

- Питання для самоперевірки……………………….……………………………….16

Список рекомендованої літератури……………………………………..…...….16

Додатки …………………………………………………………………………....18

18

ДОДАТКИ

Додаток А

Варіанти вихідних даних для розрахунків

| Варіант завдання | Технологічна операція | Сільськогоспо-дарська культура | Показник для контролю | Базове значення показника для контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сівба | Озима пшениця | Глибина сівби | 5,0 см |
| 2 | Обприскування посівів | Озима пшениця | Норма обприскування | 1,5 кг/га отрутохімікату + 300 л води |
| 3 | Сівба | Кукурудза на зерно | Густота посіву | 9 рослин на 1 пог. м |
| 4 | Міжрядний обробіток | Кукурудза на зерно | Глибина обробітку | 8,0 см |
| 5 | Обробіток гербіцидами | Кукурудза на зерно | Норма внесення | 2,0 кг/га отрутохімікату + 300 л. води |
| 6 | Сівба | Цукрові буряки | Норма сівби насіння | 5,0 кг/га |
| 7 | Міжрядний обробіток | Цукрові буряки | Глибина обробітку | 6,0 см |
| 8 | Обробіток гербіцидами | Цукрові буряки | Норма внесення | 1,0 кг/га отрутохімікату + 300 л.води |
| 9 | Садіння | Картопля | Норма посадки | 3,0 т/га |
| 10 | Міжрядний обробіток | Картопля | Глибина обробітку | 10,0 см |
| 11 | Обприскування посівів | Картопля | Норма обприскування | 3,0 кг/га отрутохімікату + 300 л. води |
| 12 | Садіння | Капуста | Глибина посадки | 8,0 см |
| 13 | Міжрядний обробіток | Капуста | Норма внесення добрив | 30,0 кг/га |
| 14 | Обприскування | Капуста | Кількість шкідників | 15 шт. на 1м.кв. |
| 15 | Сівба | Соняшник | Норма сівби насіння | 15,0 кг/га |
| 16 | Міжрядний обробіток | Соняшник | Ширина захисної зони | 12,0 см |
| 17 | Обприскування посівів | Соняшник | Норма внесення отрутохімікату | 2,5 кг/га отрутохімікату + 300 л. води |
| 18 | Садіння | Помідори | Густота посадки | 4 шт. на 1 пог. м |
| 19 | Міжрядний обробіток | Помідори | Пошкодження рослин | 1 шт. на 1 м.кв. |
| 20 | Обприскування посівів | Помідори | Перекриття суміжних проходів | 10,0 см |

Барабаш  Григорій  Іванович

Таценко  Олександр  Володимирович

Технологія виробництва продукції рослинництва

Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять

для студентів 5-го курсу спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160.

Підписано до друку: _________2012р.  Формат А5: Гарнітура Times New Roman

Тираж               примірників                   Замовлення                    Ум. друк. арк. 0.83