МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Курс лекцій

Частина 1

Методичні вказівки щодо підготовки до лекцій

СУМИ 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра архітектури та інженерних вишукувань

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Курс лекцій

Частина 1

Методичні вказівки щодо підготовки до лекцій

для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво»

СУМИ 2012

ББК 38.4

Укладачі: Височин І.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри архітектури та інженерних вишукувань

Височина Т.О., к.т.н., доцент кафедри архітектури та інженерних вишукувань

Галушка С.А., старший викладач кафедри архітектури та інженерних вишукувань

Архітектура будівель і споруд. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво». – Суми: СНАУ, 2012. – 30 с., бібл.

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення курсу лекцій. Містять загальні методичні рекомендаціі, приклади, основні нормативні дані.

Рецензенти: Душин В.В., к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету,

Павлов О.П., доцент кафедри будівельного виробництва Сумського національного аграрного університету.

Відповідальний за випуск: Галушка С.А., ст. викладач кафедри архітектури та інженерних вишукувань

Рекомендовано до видання вченою радою ННІТІ СНАУ Протокол № 9 від 21.05.2012р.

© Сумський національний аграрний університет, 2012

Зміст

| № п/п | Назва | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тематичний план | 4 |
| 2. | Лекція 1. Суть архітектури, визначення і задачі | 5 |
| 3. | Лекція 2. Основні положення проектування житлових та громадських будівель. Загальні відомості про проектування житлових будівель | 11 |
| 4. | Лекція 3. Основні конструктивні системи та схеми будівель і споруд. Основи і фундаменти | 22 |
| 5. | Рекомендована література | 28 |

Тематичний план

| № теми | Назва теми | Години д.ф.н. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Суть архітектури. Її визначення і задачі | 2 |
| 2. | Основні положення проектування житлових та громадських будівель. Загальні відомості про проектування житлових будівель | 2 |
| 3. | Основні конструктивні системи та схеми будівель і споруд. Основи і фундаменти | 2 |
| 4. | Стіни і перегородки. Перекриття та підлоги | 2 |
| 5. | Покриття. Світлопроводи | 2 |
| 6. | Сходи і пандуси. Будівлі з великих блоків | 2 |
| 7. | Великопанельні будівлі. Будівлі з об’ємних блоків | 2 |
| 8. | Особливості об’ємно-планувальних рішень, конструктивних та будівельних систем каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків | 2 |
| 9. | Конструктивні вирішення промислових будівель | 2 |
| Разом |  | 18 |

Лекція 1. Суть архітектури, її визначення і задачі.

Основні відомості про будівлі і споруди ( 2 год.)

План лекції:

1.Значення архітектури та будівництва в господарстві України.

2.Сучасні проблеми і задачі архітектури та будівництва.

3. Вимоги до будівель.

4. Класифікація будівель.

5. Уніфікація, типізація і стандартизація.

6. Єдина модульна система.

# Значення архітектури та будівництва в господарстві України

Архітектура – це складне та багатостороннє середовища, створене людиною: будинки, квартири, школи, магазини, кінотеатри (палаци) і т.п. Тобто материлізоване середовище, в якій живе, працює і відпочиває людина.

Архітектурні споруди повинні мати три якості : користь, міцність і красота. Це відмічалося ще 2 тис. років тому назад древньоримським теоретиком арх. М.Вітрувієм.

Слово “арх” походить від древньогрецького “архітектон”, що означає головний будівельник.

Специфічна особливість архітектури – наявність спеціально організованого простору для тих або інших життєвих функцій людини : побуту, праці, суспільної діяльності, відпочинку. В основному це внутрішній простір будівель, відгороджений конструкціями від неблагосприятливих  впливів навколишнього середовища.

Проте внутрішній простір пов’язаний з зовнішнім, і разом вони утворюють, як кажуть архітектори, штучне середовище існування людини. До природнього середовища відноситься біосфера. Властивості архітектури повинні бути такими, щоб вони забезпечували комфортність життя, були надійними і естетично довершеними, щоб вони створювали умови для цивілізованого прогресивного розвитку суспільства.

В процесі проектування будівлі необхідно враховувати наступні основні вимоги до нього :

- функціональні, які  задовольняють практичним потребам;

- містобудівні- виявлення в архітектурі будівлі, іі роль, з урахуванням оточуючої забудови та всієї містобудівної ситуації;

- конструктивні та економічні - підбір відповідних будівельних конструкцій, матеріалів і розмірів будівлі;

- художні, сутність яких складається не тільки в гармонійному сполученні об’ємно-просторових елементів будівлі, але й в досягненні великої ідейно-художній виразливості. Художні вимоги відносяться в рівній мірі, як до зовнішнього вигляду будівлі в цілому, так і до його внутрішніх просторів приміщень.

Архітектурний стиль, як живий організм, розвивається, кріпне (дужає) і вмирає в своїй замкнутій системі. Не відбувається перетворення одного стиля, в інший (може бути суміш різних стилів - “електика”).

С точки зору мистецтва, довершення форм, архітектура то знаходиться в занепаді, то на піднесенні, то робить стрибок вперед, то поступово відступає назад.

Мета архітектурного проектування - утворення середовища, арх. простору, арх. форми будівель, споруд або їх комплексів, органічно пов’язаних з навколишнім середовищем.

Архітектура - явище соціальне. Майбутнє в розвитку суспільства завжди пов’язане з архітектурою.

Архітектура є особливим видом мистецтва, яке здатне висловлювати   великі суспільні ідеї і надавати людям естетичну насолоду.

На кожному етапі історії людського суспільства архітектура розвивалася в залежності від матеріальних і кліматичних умов, а також в прямому зв’язку з національними особливостями побуту і художніми традиціями, високо оцінюваними всіма народами.

В архітектурних спорудах повинні  поєднуватися сучасні, для даного періоду часу функційні та ідейно-художні вимоги.

Функційна сторона архітектури залежить від призначення

будівель, економічних можливостей та рівня розвитку будівельної техніки.

Художня сторона архітектури, як мистецтва, яка є однією з форм суспільного творіння, образно відображає світогляд керуючого класу.

Розвиток архітектури залежить від  природно-кліматичних умов країни, побуту населяючого її народу, місцевих будівельних ресурсів і традицій народної художньої творчості.

# Сучасні проблеми і задачі архітектури та будівництва

Особливу увагу архітектори та будівельники приділяють вдосконаленню конструктивних схем будівель, пошуку нових будівельних матеріалів і методів виконання робіт, розробці оптимальних об’ємно-планувальних вирішень будівель.

Ведуться пошуки нових, раціональних типів житлових будинків, призначених для масового будівництва.

Рівень розвитку архітектури, використовуємих нею засобів і методів завжди прямо залежав від рівня будівельної техніки. Ця залежність у різні часи проявлялась по-різному. Технічні досягнення звичайно йшли поряд з розвитком архітектури і взаємно збагачувалися.

З другої половини ХІХ ст. рівень розвитку будівельної техніки став головним у визначенні форми і засобів творів архітектури.

Він характеризується використанням нових матеріалів- металу, залізобетону, скла та ін.

Одним із найважливіших етапів в архітектурі став заводський метод виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, впровадження в процес зведення будівель і споруд будівельних механізмів.

Розвиток науки і техніки відкриває широкі можливості для архітектури.

Характерною особливістю масового житлового будівництва є значне розмаїття конструктивних систем. У практиці комплексного житлового будівництва широко використовуються секційні, галерейні, односекційні та індивідуальні будинки.

Функціональна доцільність та ідейно-художня виразність будівель і споруд досягаються їх загальною композицією , що означає поєднання архітектурних елементів у єдине гармонійне ціле. До процесу створення архітектурної композиції входять розробка об’ємно-планувального вирішення і конструктивної схеми будівлі, вирішення її інтер’єрів та зовнішнього вигляду, установлення взаємозв’язку між зовнішнім виглядом будівлі та навколишнім середовищем. Отже архітектурна композиція будівлі в цілому включає до себе композицію усіх її складових елементів: зовнішніх об’ємів і внутрішніх просторів, фасадів і інтер’єрів, окремих частин будівлі.

- Вимоги до будівель.

У будівельній практиці розрізняють поняття  будівля і споруда.

Спорудою прийнято називати все, штучно зведене людиною для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Будівлею називається наземна споруда, що має внутрішній простір, призначена і пристосована для того чи іншого виду людської діяльності (житлові будинки, заводські корпуси, вокзали та інше).

Споруди, що не належать до будівель відносять до так званих інженерних споруд (наприклад: міст, станція метро, телевізійна щогла, тунель, резервуар тощо).

У цій дисципліні розглядаються тільки будівлі. Будь-яка будівля має відповідати таким основним вимогам:

- функціональна доцільність, тобто будівля повинна повністю відповідати тому процесові, для якого вона призначена (зручність проживання, праці, відпочинку тощо);

- технічна доцільність, тобто будівля має надійно захищати людей від зовнішніх впливів (низьких або високих температур, опадів, вітру), бути міцною і стійкою, тобто витримувати різні навантаження, бути довговічною, тобто зберігати нормальні експлуатаційні якості в часі;

- архітектурно-художня виразність, тобто будівля повинна бути привабливою за своїм зовнішнім (екстер’єром) виглядом, позитивно впливати на психологічний стан і свідомість людей;

- економічна  доцільність, що передбачає найоптимальніші для такого виду будівлі затрати праці, коштів і часу на її спорудження. При цьому потрібно також з одночасними затратами на будівництво враховувати і витрати пов’язані з експлуатацією будівлі.

Головною з перелічених вимог є функціональна, або технологічна доцільність.

Треба розрізняти головні і підсобні функції. Наприклад у будівлі університету головною функцією є навчальні заняття, тому будівля в основному складається з навчальних приміщень, лекційних аудиторій, лабораторій та інше). Поряд з цим у будівлі здійснюються її підсобні функції: харчування, громадські заходи, керівництво учбовим процесом тощо. Для них передбачені спеціальні приміщення

Технічна доцільність будівлі визначається вирішенням її конструкцій, яке має враховувати усі зовнішні впливи, що сприймаються будівлею в цілому та її окремими елементами. Ці впливи поділяються на силові й несилові (вплив середовища).

До силових відносяться навантаження від власної ваги елементів будівлі, ваги устаткування, людей, снігу, навантаження від дії вітру (тимчасові) та особливі (сейсмічні).

До несилових відносять температурні впливи атмосферної та грунтової вологи, рух повітря, вплив агресивних хімічних домішок, що містяться в повітрі, вплив шуму від джерел усередині або поза нею.

З урахуванням названих впливів будівля повинна задовольняти вимоги міцності, стійкості і довговічності.

Міцністю  будівлі називається її здатність сприймати вплив без руйнування та істотних залишкових деформацій.

Стійкістю  (жорсткістю) будівлі називається її здатність зберігати рівновагу під час зовнішніх впливів.

Довговічність означає міцність, стійкість і збереження як будівлі в цілому так і її елементів, у часі.

Будівельні норми і правила поділяють будівлі за довговічністю на 1У ступені: 1-термін служби понад 100 років; 11- від 50 до 100 років; 111- від 20 до 50 років; 1У- від 5 до 20 років.

Важливою технічною вимогою до будівель є пожежна безпека, яка означає комплекс заходів, що зменшують можливість виникнення пожежі і загорання конструкцій будівлі.

Застосовані для будівництва матеріали і конструкції поділяють на неспалимі, важкоспалимі і спалимі.

Конструкції будівлі характеризуються також межею вогнестійкості, тобто  опором дії вогню (у годинах) до втрати міцності чи стійкості або до утворення наскрізних тріщин чи підвищення температури на поверхні конструкції з боку, що протилежить дії вогню, до + 140*С (у середньому).

За вогнестійкістю будівлі поділяються на п’ять ступенів, залежно  від ступеня загорання та межі вогнестійкості конструкцій. Найбільшу вогнестійкість мають будівлі 1 ступеня, а найменшу – У (п’ятого) ступеня. До будівель 1, 11 і 111 ступенів вогнестійкості відносять кам’яні будівлі, до 1У – дерев’яні неоштукатурені будівлі. У будівлях 1 і 11 ступенів вогнестійкості стіни, опори, перекриття неспалимі. У будівлях 111 ступеня вогнестійкості стіни та опори неспалимі, а перекриття і перегородки важкоспалимі. Дерев’яні будівлі 1У і У ступенів вогнестійкості, за протипожежними вимогами, повинні бути не більше як на два поверхи.

Архітектурно-художні якості будівлі визначаються крітеріями сприймання їх людиною. Для цього будівля має бути зручною у функціональному і досконалою в технічному відношенні. Для досягнення потрібних архітектурно-художніх якостей використовуються такі засоби, як композиція, масштабність та ін.

При вирішенні економічних вимог  обгрунтовують вибрані розміри і форми приміщень з урахуванням справжніх потреб населення.

Економічна доцільність у вирішенні технічних завдань передбачає забезпечення міцності і стійкості будівлі, її довговічності. При цьому потрібно, щоб вартість 1 м2 площі або 1м3 об`єму будівлі не перевищувала встановлені межі. СНиП установлює поділ будівель, щодо капітальності, на чотири класи залежно від їхнього призначення і значущості.

- Класифікація будівель.

Будівлі, залежно від призначення, поділяють на громадські, промислові та сільськогосподарські.

До громадських  відносять будівлі призначені для обслуговування побутових і громадських потреб людей. Їх поділяють на житлові (житлові будинки, готелі, гуртожитки та ін.) і громадські (адміністративні, навчальні, торговельні, комунальні, спортивні тощо).

Промисловими  називаються будівлі споруджені для розміщення знарядь виробництва і виконання трудових процесів, в результаті яких отримується промислова продукція (будівлі цехів, електростанцій, транспорту, склади та ін).

Сільськогосподарськими називаються будівлі, що обслуговують потреби сільського господарства (будівлі для утримання тварин і птиці, теплиці, склади сільськогосподарських продуктів та ін).

Перелічені види будівель дуже різняться своїм архітектурно-конструктивним вирішенням та зовнішнім виглядом.

За кількістю поверхів будівлі поділяються на одноповерхові і багатоповерхові.

У цивільному будівництві розрізняються будівлі малоповерхові (1-3 поверхи) багатоповерхові (4-9 поверхів) і підвищеної поверховості (10 поверхів і більше).

Залежно від розташування поверхи бувають надземні, цокольні, підвальні і мансардні (горищні).

- Уніфікація, типізація і стандартизація.

Найважливішими ознаками індустріалізації будівництва є комплексна механізація і автоматизація будівельно-монтажних робіт, максимальна збірність застосовуваних конструкцій і масовість виробництва їх на заводах виготовлення залізобетонних виробів, домобудівних комбінатах, заводах металевих конструкцій та ін.

Збірні конструкції виготовляються із різних матеріалів. Найбільшого застосування в сучасному будівництві набув збірний залізобетон. Перспективними є дерев’яні будівельні конструкції, випуск яких з кожним роком збільшується. Понад зі стальними великорозмірними конструкціями в практиці будівництва дедалі більше застосовують збірні конструкції з легких металевих сплавів, пластичних мас та ін.

Типізацією називають вибір найкращих вирішень за технічною та економічною ознаками окремих конструкцій і цілих будівель, призначених для багаторазового застосування в масовому будівництві.

Кількість типів і розмірів збірних деталей та конструкцій для будівлі повинна бути обмеженою, це дає змогу знизити вартість будівництва. Тому типізація супроводиться уніфікацією,  яка передбачає зведення різноманітних видів типових деталей до невеликої кількості конкретних типів, однакових за розміром і формою. При цьому в масовому будівництві уніфікують не тільки розміри деталей і конструкцій, а й основні їх властивості  (наприклад: несучу здатність для плит, тепло-звуко ізоляційні  властивості для захисних панелей. Уніфікація деталей повинна забезпечувати взаємозамінність та їх універсальність . Під взаємозамінністю розуміють можливість заміни одного виробу іншим без зміни параметрів будівлі. Наприклад, плити покриття 3000 і 1500 мм завширшки, бо замість однієї широкої плити можна вкласти дві вузькі. Можлива взаємозамінність щодо матеріалу і конструктивного вирішення тих чи інших виробів.

Універсальність дає змогу застосовувати той самий типорозмір деталей для різних видів будівель.

Стандартні будівельні елементи регламентуються Державними стандартами (Гостами) в яких, для деталей і конструкцій, установлені певні форми, розміри та якість, а також технічні умови виготовлення.

При розробці проектів будівель використовують конструкції, вироби та деталі зведені в каталоги, що періодично поновлюються з урахуванням зрослого рівня будівельної науки і техніки. Оскільки основні розміри будівельних конструкцій і деталей визначаються об’ємно-планувальними вирішеннями будівель, уніфікація їх грунтується на уніфікації об’ємно-розпланувальних параметрів будівель, якими є крок, проліт і висота поверху.

Кроком при проектуванні плану будівлі є відстань між координаційними осями, що розчленовують будівлю на розпланувальні елементи або визначають розташування вертикальних несучих конструкцій будівлі (стін, колон, стовпів). Залежно від напряму в плані будівлі крок може бути поперечний або поздовжній.

Прольотом у плані називають відстань між координаційними осями несучих стін або окремих опор у напрямі, що відповідає довжині основної несучої конструкції перекриття або покриття. Крок має меншу величину ніж проліт.

Координаційні осі будівлі для зручності застосування маркують, тобто позначають в одному напрямі (довшому) цифрами, а в іншому - великими буквами слов`янської абетки.

Висотою поверху є відстань по вертикалі від рівня підлоги (розташованого нижче поверху) до рівня підлоги (розташованого вище поверху), а в верхніх поверхах та одноповерхових будівлях –до верху позначки горищного перекриття.

Використання в проектах єдиної або обмеженої кількості розмірів кроків, прольотів і висот поверхів дає змогу застосовувати також і обмежену кількість типорозмірів деталей.

Уніфікація об’ємно-розпланувальних параметрів будівель і розмірів конструкцій та будівельних виробів здійснюється на основі Єдиної модульної системи (ЄМС). За основний модуль (М) узято величину 100 мм. Усі розміри будівлі, що мають значення для уніфікації, повинні бути кратними М. Для підвищення ступеня уніфікації прийнято похідні модулі (ПМ): укрупнені і дробові. Укрупнені модулі 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300, 200 мм, що позначаються відповідно 60м, 30м, 15м, 12м і т.п. передбачені для призначення розмірів об’ємно-розпланувальних елементів будівлі і великих конструкцій. Дробові модулі 50, 20,10, 5, 2 і 1 мм, що позначаються відповідно 1/2м, 1/5м, 1/10м, 1/20м,1/50м і 1/100м, призначені для відзначення розмірів відносно невеликих перерізів конструктивних елементів, товщини плитних і листових матеріалів.

- Єдина модульна система.

ЄМС передбачає три види розмірів: номінальні, конструктивні та натурні.

Номінальний (Zн) – проектний розмір між координаційними осями будівлі, а також розмір конструктивних елементів і будівельних виробів між умовними їх гранями (включаючи примикаючі частини швів або зазорів).

Цей розмір завжди призначають кратним модулю.

Конструктивний (Zк) – проектний розмір виробу, що відрізняється від номінального розміру на величину конструктивного зазору.

Натурний (Zф) – фактичний розмір виробу, що відрізняється від конструктивного на величину, яку визначають допуском (додатним і  від’ємним) значення якого залежить від установленого класу точності виготовлення деталі і регламентоване для кожного з них.

Лекція 2. Основні положення проектування житлових та громадських будівель. Загальні відомості про проектування промислових будівель (2 год.)

# План лекції:

1. Проектування житлових та громадських будівель.

2. Характеристика класів громадських будівель.

3. Проектування виробничих будівель.

4. Проектування допоміжних будівель і приміщень.

5. Прив’язування конструктивних елементів до координаційних осей.

- Проектування житлових та громадських будівель

До основних видів житлових будинків належать: малоповерхові індивідуальні житлові будинки; малоповерхові блоковані; будинки-гуртожитки; коридорні та галерейні, секційні та баштові.

Житлові будинки проектують і споруджують з урахуванням природнокліматичних, демографічних національно-побутових та інших місцевих умов.

При врахуванні кліматичних умов слід керуватися схематичною картою кліматичного районування для будівництва (СНиП 2.01.01- 82).

Житлові кімнати, кухні, підсобні приміщення і приміщення культурно-побутового обслуговування в гуртожитках повинні мати безпосередньо природне освітлення. У приміщеннях для сушіння одягу і взуття, коморах, фотолабораторіях, душових, умивальнях і каналізованих убиральнях з одним та двома унітазами, в гуртожитках, обладнання природного освітлення необов’язкове. Відношення площі світлових прорізів у всіх кімнатах і кухнях квартир та гуртожитках до площі підлоги цих приміщень не повинне перевищувати 1:5,5; в окремих випадках мінімальне відношення повинно бути не менше 1:8; для сходових кліток – 1:8; у спільних коридорах – 1:16.

Розміщення та орієнтація житлових будинків повинні забезпечувати безперервну тривалість інсоляції приміщень від 2 до 2,5 годин на день, залежно від широти і пори року.

Орієнтація квартир, в яких усі вікна житлових кімнат виходять на один бік будинку, в межах сектора горизонту від 315о до 45о в усіх  кліматичних підрайонах не допускається. При двобічній орієнтації житлових кімнат на вказані сектори горизонту допускається орієнтувати не більше: однієї житлової кімнати в двохкімнатних квартирах; двох житлових кімнат у три- і чотирикімнатних квартирах; трьох житлових кімнат у п’яти- і шестикімнатних квартирах.

Висота житлових поверхів у квартирних будинках та у гуртожитках повинна бути від підлоги до підлоги не більше 2,8 м; висота від підлоги до стелі – не менше 2.5 м  Ширина внутрішньо квартирних коридорів, які ведуть до підсобних приміщень, повинна бути не менше 2,1 м. Висота підвальних і цокольних приміщень повинна бути не менш від 1,9 м від підлоги до низу виступаючих конструкцій або інженерних комунікацій.

На горищі має бути уздовж будинку крізний прохід завширшки не менше 1.2 і заввишки не менше 1,6 м. У цокольних і підвальних поверхах не допускається розташування житлових кімнат.

Будинки від 3 до 5 поверхів включно повинні мати зовнішній або внутрішній водостік.

Квартира, як правило, складається із спільної кімнати (світлиця)(15 … 18 м2) від однієї до чотирьох спалень (8 …15 м2), кухні (8-12 м2) і передпокою (3 …5 м2). Спальна кімната може бути прохідною або ізольованою і повинна мати зручний зв’язок із кухнею.

Одноквартирний двокімнатний будинок проектують одноповерховим, а три, п’ятикімнатний може бути вирішений як в одному рівні (одноповерховий), так і в двох рівнях (двоповерховий). У будинках з квартирами в два рівні важливим елементом є внутрішньо квартирні сходи для зв’язку з другим поверхом, де за звичай розташовуються спальні.

Чотири- і  п’ятикімнатний будинок може бути з мансардним другим поверхом, причому висота стіни від підлоги до низу скошеної частини стелі мансарди повинна бути не менше 1,6 м.

Прогресивним типом житлового будинку з присадибною ділянкою є малоповерховий багатоквартирний житловий будинок, складений з блоків – квартир, ізольовані одна від одної.

Будинки складаються з 6 … 8 блоків, залежно від розмірів ділянки, її рельєфу, протипожежних вимог тощо, а кожна блок-квартира може бути одно-, дво-, три-, чотирикімнатною і більше. Схема блокування може бути прямокутною, а також зі зсувом або під кутом до горизонту.

Багатоповерхові житлові будинки не знайшли значного поширення в сільській місцевості, але інколи їх можуть зводити. Це можуть бути коридорні та галерейні житлові будинки, секційні житлові будинки, будинки баштового типу.

Коридорні та галерейні будинки, за конфігурацією в плані поділяються на прямокутні, П- подібні, та трипроменеві.

Коридорна схема найпоширеніша, вона характеризується розташуванням приміщень з одного або обох сторін коридору. При двобічному розміщенні приміщень ширину коридор за звичай призначають у межах від 1,4 до 2,8 м, а при однобічному - понад 3м.

Секційні житлові будинки складаються із секцій, які мають різний набір квартир, об’єднаних вертикальним комунікаційним вузлом (сходи і ліфти). Секції бувають рядові, торцеві та кутові, а також дво-, три-, чотири-, шести і багатоквартирні.

Баштові житлові будинки - односекційні з одним комунікаційним вертикальним вузлом – поділяються на три групи:

- з чотирма квартира на поверсі;

- з п’ятьма – шістьма квартирами;

- з сімома – вісьмома квартирами на поверсі.

За конфігурацією плану вони можуть бути квадратними, прямокутними, парноблоковими і складної конфігурації.

Житлові будинки всіх класів (за капітальністю повинні бути обладнані водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачанням, центральним опаленням, вентиляцією, електроосвітленням і слабкострумовими пристроями, а в газифікованих районах – газопостачанням.

Таблиця 1

#### Розрахункові показники верхніх границь загальної площі квартир

| Будівництво | Верхні границі загальної площі квартир, м2 з кількістю кімнат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У містах і селищах | 36 | 53 | 65 | 77 | 95 | - |
| У сільських населених пунктах | 44 | 60 | 67 | 89 | 106 | 116 |

У житлових будинках квартири, що заселяються однією родиною, бувають: одно-, дво-, три-, чотири-, п’яти- і шестикімнатні.

Однокімнатні проектуються для однієї людини або сім`ї з 2 осіб, як правило, з однобічною орієнтацією. Площа житлової кімнати не менша, як 12 м2.

Двокімнатна – 27-32 м2 призначена для родини з 2-3 осіб, причому площа житлової кімнати повинна бути не менш 8 м2, вітальні – 16 м2.

Трикімнатна квартира – 35-42 м2 проектується для родини з 3 – 4 осіб і може мати широтну та меридіональну орієнтацію.

Кухня і санвузол можуть розміщуватись окремо або в комплексі.

Чотирихкімнатна квартира житловою площею 45-50 м2 розрахована на родину з 4 – 5 осіб; як правило, вона має широтну орієнтацію.

Звичайно, що кухня розташовується біля входу, поряд з передпокоєм, а сан. вузол – у глибині квартири.

П’яти – і шестикімнатні квартири житловою площею понад 60 м2 призначені для багатодітних великих родин. Вони мають широтну орієнтацію зі спільною кімнатою, яка веде до однієї або двох спалень. Ширина передпокою в усіх типах квартир повинна бути не меншою від 1,4 м, а внутрішньо квартирних коридорів – не меншою від 0,85 м. Вхід із житлових кімнат і кухні до суміщеного санітарного вузла або вбиральні не допускається. Вхід до ванни із спальні або кухні допускається лише за наявності у ній других дверей. Не допускається розміщення вбиральні і ванни безпосередньо над житловими кімнатами і кухнями, а в квартирах у двох рівнях дозволяється лише при обладнанні гідроізоляцією перекриття. Ширина вбиралень повинна бути не меншою, як 0,8 м, глибина – не меншою, як 1,2 м. Розміри ванної кімнати розраховуються на встановлення ванни (або душового піддону), умивальника і пральної машини. Двері вбиральні і ванни повинні відчинятися назовні. Площа балконів і лоджій допускається в межах 15 % площі квартир, але не більше 10 м2.

Необхідно, щоб у квартирі було не менше однієї вбудованої шафи розміром 0,4 х 0,6 м або комори площею не менше, як  0,6.

Квартири проектують виходячи з умов заселення їх однією сім’єю; їх планування кількість кімнат і розміри залежать від чисельності сім’ї, її структурного складу, норми житлової площі на одну людину, національних традицій тощо.

У кожній квартирі є такі функціональні зони:

- вхідний розподільний вузол (передпокій, прихожа) і господарський вузол, часто суміщуваний із зоною приймання їжі (кухня, кухня-їдальня);

- санітарно-гігієнічний вузол (туалет, ванна, душ);

- зона відпочинку (спальні);

- громадсько-робоча зона (спільна кімната, вітальня);

- допоміжна зона (коридори, комора, кімната для сушіння одягу і взуття).

##### У квартирах сільських житлових будинків крім указаних приміщень допускається проектувати підсобні приміщення для господарських робіт і холодну комору, а також веранду.

- Характеристика класів громадських будівель

Громадські будівлі призначені для тимчасового перебування людей у зв’язку із здійсненням у них різних функціональних процесів (заняття розумовою працею, харчування, спорт, відпочинок тощо). Відповідно до функціонального призначення громадські будівлі поділяють на дошкільні, навчальні, громадського харчування, торговельні та комунальні видовищні, адміністративні, транспорту, зв’язку, лікувальні, спортивні та ін. Громадські будівлі характеризує також зовнішній їх вигляд, оскільки основним структурним елементом нерідко є одне або декілька великих приміщень (залів). Слід мати на увазі той факт, що громадські будівлі часто є центром формування забудови, оскільки одночасна місткість їх нерідко сягає 100 тис. чоловік і більше.

Усі громадські будівлі поділяються на чотири класи залежно від довговічності, ступеня вогнестійкості та експлуатаційних вимог.

Громадські будівлі поділяють на одноповерхові, малоповерхові (2-3 поверхи) і багатоповерхові. Приміщення за способом зв’язку їх між собою можуть бути непрохідними (ізольованими) і прохідними (неізольованими). Непрохідні приміщення між собою сполучаються за допомогою третього приміщення (коридору, сходової клітки, холу та ін.).

Для обгрунтування розташування приміщень у будівлі звичайно складають функціональну або технологічну схему, що являє собою умовне графічне зображення усіх приміщень і зв’язки  між ними. При проектуванні, як завжди прагнуть, щоб зв’язки між  приміщеннями були функційно зв’язаними між собою, були найкоротшими, а також ураховують питання більш вигідного розташування приміщень, в яких перебуває велика кількість людей.

Приміщення групуються за однорідними ознаками. Форма плану громадських будівель може бути прямокутною, з кількох зв’язаних між собою прямокутників та інших форм з урахуванням функціональних особливостей будівлі.

Кількість поверхів будівлі залежить також від її призначення, економічних, містобудівних та інших вимог, а також природних даних будівельного майданчика.

Основними розпланувальними схемами громадських будівель є коридорна, анфіладна, зальна і змішана.

Коридорна схема є найпоширенішою, вона характеризується розташуванням приміщень з одного, або з обох боків коридору.

Норми обмежують довжину коридору. Ширина коридорів залежить від їхньої довжини. При двобічному розміщенні приміщень ширину коридору призначають у межах від 1,4 до 2,8 м при двобічному – понад 3м.

Анфіладна схема розпланування характеризується безпосереднім сполученням між собою суміжних прохідних приміщень. Ця схема є характерною для будівель музеїв, виставкових павільйонів тощо. У чистому вигляді така схема трапляється рідко.

Загальну схему розпланування застосовують у тих випадках, коли в будівлі є одне або декілька великих приміщень, навколо яких групуються всі інші. Ця схема є характерною для будівель кінотеатрів, спортивних комплексів, торговельних підприємств та ін.

Змішана схема розпланування будівель охоплює одночасно кілька схем. Громадські будівлі незалежно від їх призначення, складаються з окремих структурних елементів і мають однотипні  окремі приміщення та групи, архітектурно-розпланувальні вузли (вхідний, транспортний, санітарний та ін.).

Ефективність розпланування будівлі в цілому залежить від розміщення і конструктивного вирішення цієї групи приміщень.

Для забезпечення організованого входу і виходу із будівлі людей призначений комплекс приміщень, який називають вхідним вузлом. Він складається з тамбурів, вестибюля, гардеробної, обслуговуючих приміщень та іноді головних  сходів, що примикають до вестибюля.

Розмір вхідних вузлів залежить від кількості людей (приблизно 0,25 м2 на 1 люд. вестиб. + гард.).

Для сполучення між поверхами влаштовують сходи, підйомники.

## Проектування виробничих будівель

## Виробничі будівлі повинні мати просту конфігурацію в плані, при цьому доцільно уникати прибудов до корпусу , що надалі ускладнює розширення й конструкцію виробництва.

## Сучасна практика показує, що виробництва з однотипними, а іноді  й з іншими технологічними процесами доцільно блокувати в одній будівлі. Звичайно таке об'єднання  не повинно суперечити санітарно-гігієнічним вимогам, пожежно- та вибухобезпеки.

Для кожної галузі промисловості  визначено оптимальні розміри блоків, з яких можна компонувати виробничі будівлі потрібних розмірів. Так, для підприємств машинобудування рекомендовано такі типи УТС(уніфіковані типові секції):

- розмірами в плані 144x72 і  72x72 м з сіткою  24x12  і 18x12 м;

- висота прольотів безкранових  і з підвісним транспортом - вантажопідємністю д 5 т 6 і 7,2 м ;

- висота прольотів  з мостовими кранами вантажопідємністю  до 30т включно 10,8 і 12,6 м .

Прийнято також  і додаткові секції.

Номенклатура УТС для хімічних підприємств містить 48 типів секцій різної ширини й висоти, що мають довжину  60 і 72 м. Це дає змогу компонувати будівлі  з дуже різноманітними об'ємно-розпланувальними вирішеннями. У ході проектування дозволяється змінювати висоту будівель, проте при цьому треба керуватись уніфікованими габаритними схемами.

УТС багатоповерхових будівель  розроблено для будівель у 2, 3, 4 і 5 поверхів. При навантаженні на перекриття від 5 до 15 кПа слід брати сітку колон 6х6 і 6х9 м, причому при навантаженнях до 10 кПа рекомендується сітка 6 х 9 м. В разі навантаження від 20 до 25 кПа необхідно застосовувати сітку колон 6 х 6 м.

Висота поверху має бути кратною 1,2 м і, залежно від технологічних умов та габаритів устаткування, її  вибирають відповідно 3,6; 4,8 і 6,0 м. В одній будівлі допускається не більше двох висот.

Одним із важливих питань, під час проектування виробничих будівель, є організація людських  і вантажних потоків та евакуації людей із будівель.

Цех треба проектувати так, щоб люди мали можливість переміщуватися коротшим, зручним і безпечним шляхом. Робочі місця повинні мати легкий доступ. Не слід допускати перевантаження в одній площині напружених вантажних і людських  потоків. У місцях неминучих пересічень передбачаються тунелі, переходи і проходи. Для  проходу робітників на інший бік конкордів, рольгангів та інших рухомих пристроїв передбачають перехідні містки.

При проектуванні й спорудженні виробничих будівель обов'язково передбачають шляхи вимушеної  (аварійної) евакуації людей  з приміщень. Час евакуації визначається нормами й залежить від характеру виробництва. Аварійна евакуація людей із будівель відбувається негайно в умовах високих температур, задимлення й загазованості. Для швидкої і безпечної евакуації людей потрібна достатня кількість виходів, певна протяжність і ширина шляхів евакуації та евакуаційних виходів. При цьому враховують, що час евакуації залежить від щільності потоку, тобто кількості людей (або суми площі їхніх проекцій, м²) на одиницю площі (м²), а також довжини шляху евакуації. Так, при щільності потоку D = 0,5 м²/м² (5 чол/м²) і відстані до виходу ι = 70 м час евакуації дорівнюватиме t  = 3 хв 20 с.

Шляхи евакуації повинні бути по можливості прямими й без пересічення іншими потоками. Двері на шляхах евакуації мають відчинятися в напрямі виходу з будівлі.

Звичайно розробляють спеціальну схему евакуації людей із будівлі, а всіх працюючих у будівлі людей попередньо сповіщають про порядок евакуації в разі можливих аварійних умов.

Проектуючи виробничі будівлі, поряд з технологічними факторами, необхідно враховувати низку фізико-технічних питань, що відіграють під час експлуатації будівлі винятково важливу роль. До них належать питання: будівельної теплотехніки, вентиляції, в тому числі аерації; освітленості, боротьби проти надмірної інсоляції; боротьби з сніговими заметами; боротьби з виробничими шумами й вібрацією ізоляції від агресивних впливів.

Важливим є питанням є захисту конструкцій від агресивних хімічних впливів, раціональним вибором матеріалів, а також покриттям спеціальними фарбами.

Шуми і вібрації, що виникають від роботи машин і транспорту,   можуть спричинити деформації в конструкціях будівлі, а також шкідливо позначаються на організмі людини, знижують її працездатність.

Основними заходами боротьби з цим є:

установлення устаткування на самостійних, відособлених від конструкцій будівлі, опорах і фундаментах;

влаштування під машинами в товщі фундаменту пружних прокладок і  “екранів” із шпунтованих паль або траншей, засипаних пухким матеріалом;

надійна ізоляція приміщень зі значними струсами й вібраціями від інших приміщень і розміщення їх на перших поверхах або в крайніх прольотах та  ін.

Як уже зазначалось, промислові будівлі проектують на основі УТС і УТП (уніфіковані типові проекти). Типові проекти прив'язують до конкретних умов будівництва. Це передбачає виконання тих самих робіт, що й під час проектування громадських будівель.

Проектування виробничих будівель передбачає дві стадії: проектне завдання й робочі креслення. Прив'язку основних конструкцій будівель до координаційних осей роблять з додержанням правил.

- Проектування допоміжних будівель і приміщень

Важливим питанням, що займає одне з центральних місць під час проектування й виробництва промислових підприємств, є створення системи санітарно-побутового й адміністративно-культурного обслуговування робітників і службовців.

Проектування і спорудження адміністративно-побутових будівель і приміщень у нашій країні регламентується санітарними й будівельними нормами і правилами (СниП ІІ-92-76 “Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий”).

Для розрахунку площ і набору пристроїв санітарно-технічного устаткування в проектному завданні зазначають численність робітників, інженерно-технічних працівників, службовців, а також режим і характер роботи цеху або підприємств.

До побутових належать такі загальні й спеціальні приміщення та пристрої: гардеробні, душові, вбиральні, умивальні, приміщення для особистої гігієни жінок, для відпочинку, куріння, манікюрні, пристрої питного водопостачання, приміщення для прання, сушіння й знесилювання, знезаражування, хімічного чищення й ремонту робочого одягу та взуття, для обігрівання працюючих, фотарії, інгаляторії, респіраторні, напівдушові, пристрої для миття й чищення взуття та ін.

Незалежно від характеру виробництва при всіх виробничих будівлях передбачають гардеробні, умивальні, вбиральні й пристрої питного водопостачання.

Склад побутових пристроїв і приміщень визначають залежно від характеру виробництва.

Побутові приміщення, як правило, блокують з адміністративно-конторськими й культурно-освітніми приміщеннями. В результаті створюються адміністративно-побутові приміщення, які можуть бути розташовані в окремих будівлях.

За характером розташування щодо виробничих будівель адміністративно-побутові будівлі можуть бути прибудованими до виробничих, або такими, що стоять окремо, або вбудованими.

Прибудовані адміністративно-побутові приміщення можуть бути як з боку торцевих, так і поздовжніх стін. При цьому враховують характер технологічного процесу, основні маршрути руху людей і транспорту, можливості розширення виробництва, питання аерації тощо.

Адміністративно-побутові будівлі, що окремо стоять, споруджують на металургійних, хімічних, нафтогазових та інших підприємствах, пов'язаних із значними шумами, виділеннями тепла, газу й пилу, підвищеною пожежо- й вибухонебезпекою, а також для підземних виробництв з відкритим розташуванням технологічного устаткування.

Зв'язок з виробничими корпусами здійснюється за допомогою підземних, наземних і надземних переходів ( галерей або тунелів).

Розміщення допоміжних приміщень усередині виробничих будівель (у міжколонному просторі, на антресолях, у підвалах) дає змогу наблизити їх до робочих місць, раціонально використовувати об'єм і площу будівель і нерідко – знизити вартість будівництва. При цьому слід мати на увазі, що таке розміщення знижує гнучкість цехів, ускладнює модернізацію технологічного устаткування й прокладання промислових комунікаційних мереж. Крім того, треба враховувати санітарні вимоги й характер технологічного процесу виробництва. Так, розміщувати допоміжні приміщення всередині цехів можна тільки для виробництв, що належать за санітарною характеристикою до І групи, в яких технологічні процеси відбуваються за нормальних метеорологічних умов і коли немає шкідливих газів та пилу (механоскладальні, модельні, приладобудівні тощо).

У практиці проектування й будівництва найчастіше застосовують три розпланувальні схеми гардеробно-душових блоків.

У першій схемі душові кабіни розташовують уздовж приміщення в центральній його частині, а з обох боків від них – гардеробні робочого і домашнього одягу. Істотною перевагою при цій схемі є чітке розмежування потоків людей, що прямують на виробництво й повертаються з нього, а також можливість перепланування приміщень при зміні співвідношення кількості працюючих жінок і чоловіків. Недоліком цієї схеми є потреба робити коридор уздовж зовнішніх стін, бо чоловіки змушені проходити мимо жіночого гардеробу, а жінки – мимо чоловічого.

У другій схемі жіночий і чоловічий блоки розділені перегородкою, що допускає переставляння, добре вирішено питання організації руху людських потоків. Проте є певні труднощі в переплануванні при зміні співвідношення кількості працюючих жінок і чоловіків.

Третю схему, в якій гардеробний блок поділений на окремі секції, що обслуговують до 60 чоловік, застосовують найчастіше для виробництв з різними санітарними характеристиками.

Проектуючи побутові приміщення, треба мати на увазі, що гардеробні займають до 50% усієї площі, тому питання раціонального їх розпланування  і підвищення експлуатаційних властивостей мають важливе значення.

Кількість місць у гардеробних визначають : для зберігання одягу на вішалках – що відповідає кількості працюючих у двох найчисленніших суміжних змінах ; при зберіганні одягу в шафах, що дорівнює обліковій кількості працюючих в усіх змінах. Розміри шаф в осях мають бути такими : для зберігання фартухів, рукавиць та іншого дрібного одягу – відкриті шафи з гачками 25 см завглибшки, 33 завширшки й 23,5 см заввишки. Кількість ярусів не повинна перевищувати 7 для халатів та іншого легкого робочого одягу – відкриті шафи 25 см завглибшки, 20 завширшки й 165 см заввишки.

Довжину вішалок визначають із розрахунку 5 гачків на 1 м вішалки.

У гардеробних приймають такі відстані : між рядами шаф у гардеробних з лавками – 2 м, без лавок – 1,5 м ; між крайнім рядом шаф і стіною в гардеробних з лавками – 1,3 м і без лавок – 1,0 м ; між осями рядів вішалок при самообслуговуванні – 1,6 м, коли є гардеробники – 1,2 м, між віссю крайнього ряду вішалок і стіною при самообслуговуванні – 1,3 м.

Душові  звичайно розміщують суміжно з гардеробами в один або два ряди. Розміри кабін 0,9 Х 0,9 м, а закритих – 1,8 Х 0,9 м. Душові кабіни відокремлюють одну від одної перегородками з вологостійких матеріалів 1,6 м заввишки, що не доходять підлоги на 0,2 м. Ширину проходу між рядами кабін установлюють 2,0 м, між рядами кабін і стіною – 1,2 м.

Умивальні розміщують суміжно з гардеробами робочого одягу. Відстань між кранами умивальників має становити 0,65 м, а між рядами умивальників – 2,0 м. Застосовують і групові круглі умивальники діаметром 90 см на 5 місць і діаметром 140 см на 8 місць.

Вбиральні в цехах розміщують на відстані не більш як 75 м від робочих місць, а на території підприємства – не далі як за 150 м.

Входи до вбиралень роблять через тамбури з дверима, що самі зачиняються. У тамбурах мають бути передбачені умивальники (з розрахунку 1 умивальник на 4 кабіни). Розміри в кабіни становлять 1,2 Х 0,9 м.

Приміщення для особистої гігієни жінок звичайно розміщують суміжно з жіночими вбиральнями з влаштуванням спільного шлюзу, а також додаткового шлюзу перед входом до цього приміщення. Кількість кабін беруть із розрахунку 1 кабіна на кожні 100 жінок, що працюють у найбільш численній зміні. Розміри індивідуальних кабін для процедур 1,8 Х 1,2 м. Ширина проходу між рядами кабін має бути не менш як 2,0 м.

В основу розпланування прибудованих і тих, що стоять окремо, адміністративно-побутових будівель покладено уніфіковані типові секції з сіткою колон (6+6) Х 6, (6+3+6)Х 6, (6+6+6) Х 6 м, з яких компонують одно- , дво- , три- й чотириповерхові будівлі.

Розрахунки показують, що витрата матеріалів на 1 м² площі будівель при ширині 12 і 15 м  майже однакова, але приблизно на 5% більша, ніж для будівель 18 м завширшки. Висота поверхів становить 3,3 м. Якщо окремі приміщення мають значні площі (понад 200 м2) поверху; то можна брати до - 4,2 м.

Прибудовані, а також і ті, що стоять окремо, адміністративно-побутові будівлі споруджують за схемою повного каркаса із залізобетонних уніфікованих елементів із навісними стіновими панелями.

Конструкції вибирають з каталогів типових індустріальних виробів для будівель культурно-побутового й громадського призначення масового будівництва.

- Прив'язування конструктивних елементів до координаційних осей

Прив'язка визначає  відстань від модульної координаційної осі до грані або геометричної осі перерізу конструктивного елемента. Застосовувані правила прив'язування дають змогу встановити взаємозамінність конструкцій і значно скоротити кількість добірних елементів.

Нижче розглянуто основні правила прив'язування конструктивних елементів до координаційних осей.

В одноповерхових виробничих будівлях колони середніх рядів розташовують так, щоб геометричні осі перерізу колон збігалися з поздовжніми й поперечними модульними координаційними осями. Винятки допускаються щодо колон  біля температурних швів  і перепадів висот. При використанні як несучих конструкцій  кроквяних ферм і балок колони крайніх рядів і зовнішні стіни прив'язують до повздовжніх  координаційних осей за такими правилами :

Зовнішню грань колон суміщують  з  координаційною віссю , а внутрішню площину стіни зміщують назовні на 30 мм у будівлях таких типів : у будівлях без мостових кранів зі збірним залізобетонним каркасом при кроці крайніх колон 6 або 12 м , а  також у будівлях з стальним або змішаним каркасом при кроці  колон крайніх рядів 6 м ; у будівлях з кранами вантажопідємністю до 20 т і зі збірним залізобетонним або змішаним каркасом при кроці крайніх колон 6 м і при висоті не більше 14,4 м ;

Зовнішню грань колон змішують назовні з координаційної осі на 250 мм, а між внутрішньою площиною стіни і гранню колон передбачають зазор 30 мм у таких будівлях:

з мостових кранів з стальним або мішаним каркасом при кроці колон крайніх рядів 12 м у будівлях з стальним каркасом при кроці крайніх колон 6 м, а також у будівлях з кранами вантажопідйомністю понад 20 т і збірним залізобетонним або змішаним каркасом, при кроці крайніх колон 6 м та висоті 12 м і більше ; коли проходи уздовж підкранових шляхів.

Колони і зовнішні стіни із панелей прив'язують до крайніх поперечних координаційних осей по лініях поперечних температурних швів з додержанням таких вимог :

- в торцях будівель геометричні осі перерізу колон основного каркасу зміщують усередину на 500 мм з координаційної осі, а внутрішні поверхні стін – назовні на 30 мм з тієї самої осі.

- по лініях поперечних температурних швів геометричні осі перерізу колон зміщують по 500 мм в обидва боки від осі шва, що суміщується з поперечною координаційною віссю.

При влаштуванні поздовжніх температурних швів або перепаді висот паралельних прольотів на парних колонах слід передбачати парні модульні координаційні осі з вставкою між ними.

Залежно від розміру прив'язки  колон у кожному з суміжних прольотів розміри вставок між  парними координаційними осями,   по лініях температурних швів у будівлях з прольотами однакової висоти і з покриттями по крокв`яних балках (фермах) дорівнюють 500 , 750 і 1000 мм .

Розмір вставки між повздовжніми координаційними осями по лінії перепаду висот паралельних прольотів у будівлях з покриттям, по крокв`яних балках (фермах), повинен бути кратним  50 мм ;

- прив'язки до координаційних осей  граней колон , повернутих у бік перепаду;

- товщини стіни  з панелей і зазору  30 мм між її внутрішньою площиною і гранню колон вищого прольоту ;

- зазор не менш як 50 мм між зовнішньою площиною стіни й гранню колон нижчого прольоту.

При цьому розмір вставки має бути не меншим як 300 мм . Розміри вставок у місцях примикання взаємно перпендикулярних прольотів  становлять від 300 до 900 мм.

Коли є повздовжній шов між прольотами , що примикають до перпендикулярного прольоту , цей шов подовжують у перпендикулярний проліт , де він буде поперечним швом . При цьому вставка між координаційними осями у повздовжньому й поперечному швах дорівнює 500 , 750 і 1000 мм , а кожному з парних  колон  по лінії поперечного шва  треба зміщувати  з найближчої осі на 500 мм .

Якщо на зовнішні стіни спираються конструкції  покриття , то внутрішню площину стіни зміщують усередину від координаційної осі на 150 мм .

Колони до середніх повздовжніх і поперечних координаційних осей багатоповерхових будівель прив'язують так , щоб геометричні осі перерізу колон збігалися з координаційними  осями , за винятком колон по лініях температурних швів .

У разі прив'язки колон і зовнішніх стін із панелей до крайніх повздовжніх координаційних осей будівель зовнішню грань колон зміщують  назовні з координаційної  осі на 200 мм або суміщують з цією віссю , а між внутрішньою площиною стіни  й  гранями  колон  передбачають  зазор  30 мм .

По лінії  поперечних температурних швів будівель з перекриттями  із збірних ребристих або гладеньких багатопорожнинних плит передбачають парні координаційні осі з вставкою між ними розміром 1000 мм , а геометричні осі парних колон  суміщують з координаційними  осями .

У разі прибудов багатоповерхових будівель до одноповерхових  не допускається взаємно змішувати координаційні  осі , перпендикулярні до лінії прибудови і спільні для обох частин зблокованої  будівлі .

Розміри вставки між паралельними крайніми координаційними осями по лінії прибудови  будівель призначають з урахуванням використання типових стінових панелей –подовжених  , рядових або добірних .

Лекція 3. Основні конструктивні системи та схеми будівель і споруд. Основи та фундаменти (2 год.)

# План лекції:

1. Конструктивні системи.

2. Поняття просторових систем.

3. Конструктивні схеми будівель.

4. Природні основи та вимоги до них.

5. Конструктивні вирішення стрічкових, суцільних, пальових та стовпчастих фундаментів.

6. Підвали.

- Конструктивні системи

Фундаменти, стіни, окремі опорні перекриття є основними несучими елементами будівлі. Вони утворюють кістяк будівлі – просторову систему вертикальних і горизонтальних несучих елементів.

Кістяк визначає так звану конструктивну схему будівлі. Залежно від характеру опертя горизонтальних несучих елементів (перекриття) на вертикальні несучі елементи (стіни, опори і балки між ними) розрізняють такі конструктивні схеми громадських будівель: з несучими поздовжніми стінами; з несучими поперечними стінами; з неповним каркасом; з повним каркасом і несучими стінами.

Крім того, є будівлі, окремі частини яких складаються з різних 24н.24лановтивних схем.

У будівлях з несучими поздовжніми стінами останні роблять із важких матеріалів, що мають належну міцність. Крім того, зовнішні стіни також повинні задовольняти теплозахисні вимоги. За такою конструктивною схемою будують найчастіше цегляні і великоблокові будинки.

Стійкість такої конструктивної схеми в поперечному напрямі забезпечується спеціально споруджуваними поперечними стінами, які не несуть навантаження від перекриття. Такі поперечні стіни зводять тільки для захисту сходових кліток і в місцях, де вони потрібні для надання стійкості зовнішнім стінам. Застосування такої конструктивної схеми дає великі можливості для вирішення розпланування приміщень; інакше кажучи, є більше простору для вирішення розпланувальних питань. До того ж, при такій конструктивній схемі потрібно менше типорозмірів збірних виробів.

- Поняття просторових систем

У будівлях з поперечними несучими стінами забезпечується належна жорсткість системи, але при цьому збільшується загальна довжина несучих внутрішніх стін. Та все ж таке вирішення в ряді випадків є раціональним, бо до конструкцій зовнішніх поздовжніх стін ставляться тільки теплозахисні вимоги і для спорудження їх можна застосувати легкі ефективні матеріали.

Крім цього, іноді застосовують змішаний варіант, при якому опорами для перекриттів є як поздовжні, так і поперечні стіни.

Якщо замість внутрішніх поздовжніх стін влаштовують систему стовпів з опертими на них горизонтальними балками (прогонами), на які, в свою чергу, спираються перекриття, то така схема відповідає будівлі з неповним каркасом.

Якщо ж замість несучих зовнішніх стін застосовано стовпи, що утворюють разом з внутрішніми стовпами і балками (прогонами) наче кістяк будівлі, то така конструктивна схема визначає будівлі з повним каркасом. У цьому разі зовнішні стіни виконують тільки 25н.25лановом функції і можуть бути 25н.25лановчими або навісними. Самонесучі стіни спираються на фундаментні балки й не сприймають ніяких навантажень, крім власної ваги. Навісні стіни спираються на горизонтальні елементи на рівні кожного поверху.

- Конструктивні схеми будівель

За характером роботи каркаси бувають рамні, зв’язкові і рамно-зв’язкові. Стовпи і балки рамного каркаса з’єднуються між собою жорсткими вузлами, утворюючи поперечні і поздовжні рами, що сприймають усі діючі вертикальні й горизонтальні навантаження. У будівлях із зв’язковим каркасом вузли між стовпами і балками нежорсткі, тому для сприймання горизонтальних навантажень потрібні додаткові зв’язки. Роль цих зв’язків виконують найчастіше перекриття, що утворюють діафрагми й передають горизонтальні навантаження на жорсткі вертикальні діафрагми (стіни сходових кліток, залізобетонні перегородки, шахти ліфтів та 25н..). У практиці будівництва застосовують будівлі з комбінованим типом каркаса, який називають рамно-зв’язковим. У ньому в одному напрямку ставлять рами, а в іншому зв’язки. У цивільному будівництві найпоширеніші будівлі із зв’язковими каркасами.

Слід зазначити, що застосування каркасної конструктивної схеми найкраще для спорудження великопанельних висотних житлових і громадських будинків.

Матеріалом для конструкцій каркаса є залізобетон, сталь, а для 25н.25ланорхових будівель стовпи нерідко роблять із цегли. Для дерев’яних будівель каркас також роблять із дерева.

В середині 70-х років набули поширення набуває спорудження будівель з об’ємних елементів, в яких кістяк будівлі створювався коробчатими,  елементами заводського виготовлення. Таких будівель по Україні як експериментальні, було зведено декілька десятків. Однак вони не витримали часу, через велику трудо- та матеріаломісткість.

- Природні основи та вимоги до них

Основою називається масив ґрунту, що розташований під фундаментом і сприймає навантаження від будівлі. Основи бувають двох видів: природні та штучні.

Природною основою називають ґрунт, що залягає під фундаментом і може в своєму природному стані витримати навантаження від зведеної будівлі.

Штучною основою називають штучно ущільнений або зміцнений ґрунт, який у природному стані не має достатньої несучої здатності за глибиною закладення фундаменту.

- Конструктивні вирішення стрічкових, суцільних, пальових та стовпчастих фундаментів

Фундаменти є важливим конструктивним елементом будівлі, який сприймає навантаження від наземних частин і передає його на основу. Фундаменти повинні задовольняти вимоги міцності, стійкості, довговічності, технологічності влаштування та економічності.

Верхня площина фундаменту, на якій розташовуються надземні частини будівлі, називається обрізом, а нижня площина його, що безпосередньо стикається з основою, - підошвою фундаменту.

Відстань від 26н.26лановому поверхні ґрунту до рівня підошви називається глибиною закладення фундаменту, яка повинна відповідати глибині залягання шару основи. При цьому треба враховувати глибину промерзання ґрунту.

Глибина закладення фундаменту повинна бути на 10 см нижче від глибини промерзання ґрунту.

Глибина закладення фундаментів під внутрішні стіни опалюваних будівель не залежить від глибини промерзання ґрунту; її призначають не менш як 0,5 м від рівня землі або підлоги підвалу.

За конструктивною схемою фундаменти можуть бути:

- стрічкові, розташовані по всій довжині стін або у вигляді суцільної стрічки під рядами колон;

- стовпчасті, що влаштовуються під окремі опори (колони або стовпи), а в ряді випадків і під стіни;

- суцільні, що являють собою монолітну плиту під усією площею будівлі або її частиною і застосовуються в разі особливо великих навантажень на стіни або окремі опори, а також не досить міцних ґрунтів в основі;

- пальові у вигляді окремих заглиблених у ґрунт стержнів з метою передачі через них на основу навантажень від будівлі.

Стрічкові фундаменти. За обрисом у профілі стрічковий фундамент під стіну у найпростішому випадку являє собою прямокутник. Його ширину визначають трохи більшою товщини стіни, передбачаючи з кожного боку невеликі уступи по 50 – 150 мм. Однак прямокутний переріз фундаменту на висоті допустимій тільки при невеликих навантаженнях на фундамент і досить високій несучій здатності ґрунту. Найчастіше для передачі тиску на ґрунт і забезпечення його потрібної несучої здатності треба збільшувати площу підошви фундаменту за рахунок її розширення. Підошви розробляють ступінчастої форми.

Розміри східців за шириною (а) беруть не більше ніж 20 – 25 см, а за висотою (с) – відповідно не менше як 40 – 50 см.

За способом влаштування стрічкові фундаменти бувають монолітні і збірні.

Монолітні фундаменти роблять бутові, бутобетонні, бетонні і залізобетонні. Ширина бутових фундаментів має бути не менш як 0,6 м для кладки з рваного буту і 0,5 – з бутової плити.

Висота східців у бутових фундаментах становить звичайно близько 0,5 м, ширина – від 0,15 до 0, 25 м. Влаштування монолітних 26н.26лановому26, бетонних і залізобетонних фундаментів потребує здійснення опалубних робіт. Кладку бутових фундаментів проводять на складному або цементному розчині з обов’язковим перев’язуванням (26н.26лановому) вертикальних швів. Бутобетонні фундаменти складаються з бетону класу не нижче 7,5 із включенням у його товщу окремих кусків бутового каменю. Розміри каменів повинні бути не більше як 1/3 ширини фундаменту. Монолітні бутові фундаменти не відповідають вимогам сучасного індустріального будівництва, роботи по їх влаштуванню важко механізувати. Бутові і бутобетонні фундаменти дуже трудомісткі при спорудженні і тому їх застосовують в основному в районах, де бутовий камінь є місцевим матеріалом.

Більш ефективні бетонні та залізобетонні фундаменти зі збірних елементів заводського виготовлення, які тепер є найбільш поширеними. При влаштуванні їх трудові затрати на будівництві зменшуються вдвоє. Крім того їх можна споруджувати і в зимових умовах без обігрівання.

Збірні стрічкові фундаменти під стіни складаються з фундаментних блоків – подушок і стінових фундаментних блоків.

Фундаментні подушки укладають безпосередньо на основу при піщаних ґрунтах або влаштовують піщану підготовку 100 – 150 мм завтовшки, яку добре утрамбовують.

Фундаментні бетонні блоки укладають на розчині з обов’язковим перев’язуванням вертикальних швів, товщина яких має дорівнювати 20 мм. Вертикальні колодязі, що утворюються торцями блоків, ретельно заповнюються розчином. Зв’язок між блоками поздовжніх і наріжних стін забезпечується перев’язуванням блоків і закладанням у горизонтальні шви арматурних сіток із сталі Ф 6-10 мм.

Фундаментні блоки виготовляють 300, 400, 500 мм шириною, 580 мм заввишки, 780, 1180, 2380 мм довжиною.

Стовпчасті фундаменти. При невеликих навантаженнях на фундамент, стрічкові фундаменти під стіни малоповерхових будинків без підвалів доцільно замінити стовпчастими. Фундаментні стовпи можуть бути бутовими, 27н.27латонними, бетонними і залізобетонними. Відстань між осями фундаментних стовпів беруть 2,5 – 3,0 м, а коли ґрунт міцний, то ця відстань може становити і 6 м. Стовпи розташовують обов’язково під кожним рогом будівлі, у місцях перетину і примикання стін і під простінками. Переріз стовпчастих фундаментів у всіх випадках повинен бути не меншим: бутових та 27н.27лановому27 – 0,6х0,6 м; бетонних – 0,4х0,4 м.

Стовпчасті фундаменти споруджують також у багатоповерхових будівлях при значній глибині закладання фундаментів (4 – 5 м), коли робити стрічковий фундамент недоцільно через велику витрату будівельних матеріалів.

Стовпи перекривають залізобетонними фундаментними балками. Для захисту їх від сил здимання ґрунту, а також для вільного осідання їх (при осіданні будівлі) під ними роблять піщану підстилку 0,5 – 0,6 м завтовшки. Стовпчасті одиночні фундаменти влаштовують також під окремі опори будівель, монолітні бутовий або бетонний фундаменти під цегляну колону, із залізобетонних блоків – подушки і блоку – плити. Збірні фундаменти під залізобетонні колони можуть складатися з одного залізобетонного башмака 27н.27ланово типу, або із залізобетонних блоків-стаканів та опорної плити під ним.

Пальові фундаменти використовують при будівництві на слабких стисливих ґрунтах, а також у тих випадках, коли досягання міцної природної основи економічно або технічно недоцільне через велику глибину його залягання. Крім того, ці фундаменти застосовують і для будівель, що споруджуються на досить міцних ґрунтах, якщо використання паль дає змогу мати більш економічне вирішення.

За способом передачі вертикальних навантажень від будівлі на ґрунт палі поділяють на палі-стояки і палі-висячі.

Палі, що проходять слабкі шари ґрунту і спираються своїми кінцями на міцний ґрунт, називаються палями-стояками, а палі, які не досягають міцного ґрунту і передають навантаження на ґрунт тертям, що виникає між бічною поверхнею палі і ґрунтом, називаються висячими.

За способом заглиблення в ґрунт палі бувають забивні і набивні. За матеріалом виготовлення забивні палі бувають залізобетонні, металеві та дерев’яні. Набивні палі виготовляють безпосередньо на будівельному майданчику в ґрунті.

Суцільні фундаменти споруджують у тому разі, коли навантаження, що передається на фундамент значне, а ґрунт слабкий. Ці фундаменти влаштовують під усією площею будівлі. Для вирівнювання нерівномірностей осідання від дії навантажень, що передаються через колони каркасних будівель, у двох взаємно перпендикулярних напрямах застосовують перехресні стрічкові фундаменти. Їх виконують із монолітного залізобетону. Якщо балки досягають значної ширини, то їх доцільно об’єднувати в суцільну ребристу або безбалкову плиту. При суцільних фундаментах забезпечується рівномірне осідання будівлі, що особливо важливо для багатоповерхових будівель. Суцільні фундаменти застосовують також у тому разі, коли підлога підвалу зазнає значного підпирання ґрунтових вод.

- Підвали

Розрізняють три типи підземної частини громадських будівель: з підвалом, з технічним підпіллям і без підвалу.

У підвалах розміщують різні підсобні служби, що забезпечують нормальну експлуатацію будівлі. Для трасування інженерних мереж і комунікацій всередині будівлі влаштовують технічні підпілля.

Зовнішні стіни підземної частини підвалів звичайно виконують із тих самих матеріалів, що й фундаменти будівель. Вони повинні мати достатню стійкість проти горизонтального тиску ґрунту, а при опалюваних підвалах – також належні теплотехнічні якості. Для освітлення та провітрювання підвалів їх у зовнішніх стінах роблять вікна, які розташовані нижче від рівня землі, а перед вікнами колодязі, які називаються приямками.

Входи до підвальних поверхів роблять усередині будівлі в місці розташування сходової клітки або у вигляді відкритих назовні 28н.28лановому28 сходів, які розташовують в особливих приямках. Ці сходи примикають звичайно до зовнішньої стіни і захищені підпірною стіною. Для захисту від опадів приямки можуть бути перекриті або огороджені прибудовою.

Особливу увагу при влаштуванні підвалів слід приділяти їх гідроізоляції. Захист від ґрунтової вогкості здійснюють влаштуванням горизонтальної та вертикальної гідроізоляції.

Горизонтальну ізоляцію роблять із двох шарів толю або 29н.29ланов, склеєних відповідно дьогтьовою або бітумною мастикою, або із шару цементного розчину (суміш 1:2 з додаванням церезиту) 2 – 3 см завтовшки.

Вертикальну гідроізоляцію здійснюють старанним пофарбуванням зовнішніх поверхонь стін, що стикаються з ґрунтом, гарячим бітумом. При висоті рівня ґрунтових вод від 0,2 до 0,8 м застосовують обклеювальну ізоляцію, що складається з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. Рекомендується також для стін підвалів додатково влаштовувати глиняний замок із шару м’ятої зволоженої глини. Є і інші способи ізоляції.

Коли є агресивні води, фундаменти роблять із бетону на 29н.29лановому портландцементі і шлакопортландцементі.

Підвали захищають від напірної ґрунтової води суцільним гідроізоляційним килимом із 2 – 4 шарів гідроізолу, ізолу, склотканини та інших гнилостійких рулонних матеріалів, які склеюють відповідними мастиками. Горизонтальний килим розміщують у товщі підлоги на бетонній підготовці, пропускають через стіни підвалу і заводять на поверхню зовнішніх стін до висоти, що перевищує можливий рівень ґрунтових вод на 0,5 м. На гідроізоляційний килим укладають привантажувальний шар бетону, який урівноважує тиск води.

Коли гідростатичний напір води понад 0,8 м, то роблять суцільну залізобетонну плиту, защемлюючи її в стінах підвалу. Гідроізоляційний килим, розташований із зовнішнього боку стін, захищають від можливих пошкоджень облицюванням із добре випаленої глиняної цегли на цементному розчині. Вище від облицювання поверхню обмазують бітумом.

Щоб запобігти прониканню дощових і талих вод до підземних частин будівлі, поверхню ділянки під забудову розплановують з похилом для відведення поверхневих вод від будівлі. Навколо будівлі уздовж зовнішніх стін роблять вимощення з водонепроникних матеріалів (асфальт, асфальтобетон, збірні плити та 29н..). Його ширина становить не менше як 0,5м з похилом від будівлі 2-3 %.

# Рекомендована література

| № | Вид | Назва |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основна | Территориальный каталог индустриальных изделий для строительства объектов агропрома Сумской области. Сборник ТКЗ – 02.20.91, Т.1, Производственные здания и сооружения. К.: 1991. |
| 2 |  | Территориальный каталог индустриальных изделий для строительства объектов агропрома Сумской области. Сборник ТК 114-3.87, Т.2, Жилые и общественные здания. К.: 1987. |
| 3 |  | Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Сумской области, Сборник ТК 114-2, Кирпичные здания, каркасно-панельные здания, крупнопанельные здания, ЦИТП, К.: 1983. |
| 4 |  | Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Сумской области, сборник ТК 02-02.20.91, ЦИТП, К.: 1991. |
| 5 |  | СниП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна/ Госстрой СССР. –М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 24 с. |
| 6 |  | ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств/ Держкоммістобудування України. – К.: “Укрархбудінформ”, 1995. – 56 с. |
| 7 |  | СниП 2.01.02-85. Противопожарные нормы/ Госстрой СССР. – М.: Госстроя СССР, 1986. – 16 с. |
| 8 |  | СниП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика/ Госстрой СССР. –М.: Стройиздат. 1983. – 136 с. |
| 9 |  | СниП 2.03.13-88. Полы/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1988. – 16 с. |
| 10 |  | СниП ІІ-3-79**. Строительная теплотехника/ Госстроя СССР. –М.: Стройиздат, 1982. – 40 с. |
| 11 |  | СниП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение/ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1980. – 48 с. |
| 12 |  | ДБН В.2.2-4-97 “Будинки та споруди дитячих закладів”. Держкоммістобудування: К – 1998. – 24 с. |
| 13 |  | ДБН В.2.2-1-95 “Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва” Держкоммістобудування.: К – 1995. – 37 с. |
| 14 |  | Методичні вказівки для теплотехнічних розрахунків огороджуючих конструкцій з дисципліни “Будівельна теплофізика” (для студ. ПЦБ із спеціальності 6.092101; 7.092101). 2000. |
| 15 |  | Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Архітектура, планування та благоустрій сільських населених пунктів” (для студ. ПЦБ із спеціальності 6.092101; 7.092101). 2000. |

Височин Іван Андрійович

Височина Тетяна Олексіївна

Галушка Сергій Анатолійович

Архітектура будівель і споруд

Курс лекцій

Частина 1

для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво»

Суми, РВВ Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова, 160.

__________________________________________________________________

Підписано до друку________2012р. Формат А4. Гарнітура Times New Roman

Тираж 50 примірників . Замовлення____________ Ум. друк. арк.