МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Стандартизація, метрологія, сертифікація.

Конспект лекцій.

Суми 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології молока і м‘яса

Стандартизація, метрологія, сертифікація.

Конспект лекцій.

для студентів 2 курсу з напряму підготовки

6.051701 “Харчові технології та інженерія”

для денної форми навчання

Суми 2012

УДК 006.83

Укладачі: Касянчук В.В., д. в. н., професор

Бергілевич О.М., д. в. н., доцент

Стандартизація, метрологія, сертифікація. Конспект лекцій. для студентів 2 курсу з напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”  для денної форми навчання  – Суми, 2012. - 65 с. – Бібл.12

Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація» містить 9 лекцій, в яких коротко викладено теоретичний курс з даної навчальної дисципліни та  спрямований на надання методичної допомоги студентам під час її вивчення дисципліни.

Рецензенти:Уханова І.М., к.с.-.г.н.,  доцент кафедри технології молока та мяса Сумського національного аграрного університету;

Василенко О.О., к.т.н., доцент кафедри технології молока і м‘яса

Сумського національного аграрного університету.

Відповідальний за випуск:  Касянчук В В  професор кафедри технології молока і м’яса.

Рекомендовано до видання методичною радою навчально – наукового інженерно – технологічного інституту Сумського національного аграрного університету. Протокол №___ від “____” ______________ 2012 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2012 р.

ЗМІСТ

Вступ	3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН	4

Лекція 1. Основи метрології. Історія розвитку метрології	5

Лекція 2. Об’єкти вимірювання та їх міри.	10

Лекція 3. Похибки засобів вимірювань. Повірка засобів вимірювань. Методи вимірювання. Похибки вимірювань. Основний постулат метрології.	16

Лекція 4. Основи стандартизації	22

Лекція 5.  Суть і народногосподарське значення стандартизації	24

Лекція 6.  Державна система стандартизації	32

Лекція 7.  Міжгалузеві системи стандартизації.	41

Лекція 8. Міжнародна стандартизація.	53

Лекція 9. Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції. Роль сертифікації в управлінні продукції. Системи сертифікації. Система сертифікації Укр. СЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації.	58

Рекомендована література	63

Вступ

Метрологія, стандартизація та сертифікація є одним із важливих засобів вирішення питань підвищення якості продукції харчової промисловості, прискорення науково технічного прогресу і поліпшення організації виробництва, ефективного керування факторами, інтенсифікують розвиток АПК.

Стандартизація – це встановлення і застосування правил метою упорядкування діяльності в певній галузі на користь і при участі всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної економії при додержанні умов експлуатації (використання ) і вимог безпеки. Вона засновується на об’єднаних досягнень науки , техніки і практичного досвіду і визначає основу не тільки сучасного, але й майбутнього розвитку і повинна здійснюватись нерозривно з прогресом.

Окремим, частинним випадком застосування стандартизації є встановлення фізичних величин, термінів і позначень на продукцію і виробничі процеси (вибір і визначення характеристик тієї чи іншої продукції, методів контролю і вимірювання, технічних вимог, що характеризують якість виробів і т.д.), а також вимог, які забезпечують безпеку людей і збереження матеріальних цінностей.

Метою вивчення дисципліни є одержання знань по основам метрології, стандартизації і сертифікації та набуття умінь та навичок в роботі з вимірювальними приладами, стандартами та організацією проведення сертифікації на виробництві.

При вивченні першого модулю студенти повинні знати: історію розвитку метрології, основні одиниці вимірювання, основні засоби вимірювання, класифікацію похибок, основні поняття метрології; уміти: визначати похибки засобів вимірювальної техніки, вимірювати фізичні величини за допомогою засобів вимірювання з різними класами точності, рівномірними і нерівномірними шкалами, визначати похибки результатів вимірювань.

При вивченні другого модулю студенти повинні знати:  загальні відомості про стандартизацію, стандарт, народногосподарське значення стандартизації, види діяльності зі стандартизації, основні поняття зі стандартизації; уміти: визначати роль і місце стандартизації у виробничому процесі, визначати види стандартів, їх зміст, користуватись стандартами по визначенню показників якості, порядку пакування, маркування та зберігання продукції.

Конспект лекцій розроблено у відповідності з тематичним планом дисципліни і розрахований на 18 годин лекційного матеріалу. Кожна лекція має назву, план, основний теоретичний матеріал, питання для самопервірки та список необхідної літератури.

# ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Лекції

| № п/п | Назва та зміст модулів та їх елементів | Кількість годин дф | Вид поточного контролю дф | Сума балів дф |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Модуль 1. Основи метрології |  | Письмовий контроль | 3-6 |
| 1.1 | Тема 1. Основи метрології. Історія розвитку метрології | 2 |  |  |
| 1.2 | Тема 2. Об’єкти вимірювання та їх міри. Одиниці вимірювання. Система СІ. Засоби вимірювання. Класифікація засобів вимірювання. Параметри і властивості засобів вимірювань. | 2 |  |  |
| 1.3 | Тема 3. Похибки засобів вимірювань. Повірка засобів вимірювань. Методи вимірювання. Похибки вимірювань. Основний постулат метрології. | 2 |  |  |
| 2 | Модуль 2. Основи стандартизації та сертифікації |  | Письмовий контроль | 5-10 |
| 2.4 | Тема 4. Основи стандартизації | 2 |  |  |
| 2.5 | ###### Тема 5: Суть і народногосподарське значення стандартизації | 2 |  |  |
| 2.6 | ###### Тема 6: Державна система стандартизаці] | 2 |  |  |
| 2.7 | Тема 7: Міжгалузеві системи стандартизації | 2 |  |  |
| 2.8 | Тема 8: Міжнародна стандартизація. | 2 |  |  |
| 2.9 | Тема 9: Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції. Роль сертифікації в управлінні продукції. Системи сертифікації. Система сертифікації УкрСЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації. | 2 |  |  |
| Разом: |  | 36 | Х | 8-16 |

## Лекція 1. Основи метрології. Історія розвитку метрології

План лекції

- Метрологія як наука.

- Історія розвитку метрології.

- Основні терміни в галузі метрології.

- Вже багато тисячоліть люди користуються різними мірами. Так, першою мірою довжини первісного мисливця був крок. Довжина ліктя, ступні, ширина зап'ястка, довжина суглоба пальця, товщина пальця - все це також слугувало людині за міру довжини. Зрозуміло, що точність і постійність цих і подібних їм мір були незначними. Тому з розвитком суспільства людина намагалася вдосконалити міри, створити певну систему мір. Для цього необхідно було знайти природній незмінний зразок основної міри. За давнину, наприклад, для вимірювання довжини служили зерно пшениці, ячменю, проса. За одиницю міри маси в ювелірній справі було обране зерно стручка ріжкового дерева (арабською - карат).

2.Ще біля 5000 років тому при будівництві пірамід єгиптяни застосовували в якості основної міри довжини лікоть, що дорівнював приблизно 46,3 см.

У давній пам'ятці римського права, кодексі дванадцяти таблиць (середина V ст. до н.е.), наведені давньоримські стандарти на дорожнє будівництво. Вже тоді ширина доріг нормувалася. Пішохідна частина повинна була мати ширину лише один фут (римський фут дорівнював 295 мм), дорога для вершника - 3 фути (88,5см) дорога для колісниці - 4 фути (118 см). При побудові фортець сторожові вежі ставили на відстані пострілу з лука, що дозволяло забезпечити зв'язок між стрільцями.

За часів Стародавньої Русі використовували міри довжини. Еталонами більшості з них були розміри частин людського тіла: лікоть, проста сажень (відстань між кінцями великих пальців рук, розведених в сторони на висоті плечей) - 150 см, мала п'ядь (максимальна відстань по прямій між кінцями витягнутих великого і вказівного пальців, що дорівнює 19 см).

Свого часу Генріх Штаден, аналізуючи діяльність Івана Грозного, зазначав, що він досяг того, що по всій землі Російській, по всій його державі одна віра, одна вага, одна міра".

В Англії за наказом короля Генріха І (1100 р.) ярд рахувався відстанню від кінчика носа до кінця великого пальця витягнутої руки. Пізніше, 1324 р., закон встановив, що три круглих і сухих ячмінних зерна, витягнутих з середньої частини колоска і покладених у довжину, становлять один дюйм. Фут складається з 12 дюймів, ярд - з трьох футів. Виходячи з цього, у 1496 р. був виготовлений основний еталон ярда. Це був латунний стрижень восьмикутного перетину.

У Московській державі 1550 р. для сипких речовин запроваджено "печатні мідні міри" (осьмини), що розсилалися по містах для зберігання вибірним людям: старостам, соцьким, цілувальникам. З цих мір робили дерев'яні копії з тавром.

Законодавством Петра І запроваджено міри й ваги. У 1700 р. видано Указ про митні збори в Архангельську, де наказувалося проводити догляд ваги, гир, аршинів, сальних діжок. Метрологічною реформою Петра І в Росії дозволено користуватися англійськими мірами. Для полегшення обрахунків видано таблиці мір і співвідношень між російськими та іноземними мірами. У 1725 р. створено Петербурзьку академію наук, що займалася питаннями відтворення кутових одиниць, одиниць часу і температури . У 1736 р. згідно з рішенням Сенату створено Комісію ваг і мір під керівництвом головного директора Монетного двору М.Г. Головкіна. Комісія вивчала становище російських мір і ваг, займалася створенням еталонів, організовувала повірочну справу в державі.

Ще XVII - XVIII ст. в багатьох європейських державах спостерігався хаос, кожне німецьке місто, кожний кантон Швейцарії, кожна провінція Італії мали власні міри. Таке становище гальмувало розвиток промисловості, зростання міжнародної торгівлі. Кінець різноманітності і непостійності мір і ваг покладено за часів французької революції (1790 р.). Вчені виміряли частину дуги земного меридіана, що проходив через Париж. Незмінною мірою прийнято сорокамільйонну частину Паризького меридіана, що отримала назву "метр" (від грецького слова "міра"). Найбільшим досягненням метричної системи є те, що вона була десятковою, тобто в цій системі кожна міра може бути утворена шляхом ділення або множення основної міри на число, кратне 10 (міліметр, сантиметр, дециметр тощо). Це полегшує обрахунки й усуває плутанину в назвах.

Одночасно з системою мір довжини створювалася й система мір ваги. За основну вагову одиницю метричної системи була прийнята маса одного кубічного дециметра чистої дистильованої води при температурі її найбільшої щільності, тобто при 4 °С. Ця одиниця отримала назву "кілограм", а похідні міри - "міліграм", "грам", "центнер", "тонна". Метрична система мір є першою системою, у якій одиниці довжини, площі, об'єму і маси пов'язані між собою.

У 1875 р. було підписано Метричну конвенцію, що стала основою міжнародного наукового співробітництва, сприяла уніфікації мір і розширенню метрологічної діяльності в міжнародних масштабах. У межах Метричної конвенції держави дали згоду на утворення  Міжнародного бюро мір і ваг.

Діяльністю Міжнародного бюро мір і ваг керує Міжнародний комітет мір і ваг.

У 1889 р. делегація кожної з країн на Першій Генеральній конференції з мір і ваг отримала по дві копії нових міжнародних прототипів метра та кілограма. У жовтні 1960 р. Генеральна конференція з мір і ваг, що проходила в Парижі, прийняла Міжнародну систему одиниць. Цього ж самого року прийнято визначення метра через довжину світлової хвилі випромінювання газу криптону-86 у вакуумі, так званий світловий метр, що підвищило точність відтворення метра.

У 1983 р. в Парижі на 17-й Генеральній Асамблеї мір і ваг прийнято нове визначення метра: довжина шляху проходження світла за 1/299792458 частки секунди.

Історія розвитку метрології у колишньому СРСР розпочалася з декрету Уряду від 14 вересня 1918р. про введення метричної десяткової системи мір і ваг. Декрет постановляв покласти в основу всіх вимірювань міжнародну метричну систему мір і ваг.

Велику роль у розвитку державної метрологічної служби відіграло прийняте РНК СРСР в 1924 р. "Положення про міри і ваги СРСР". Положення послужило базою для організації повірочної справи в країні. У 1924 р. в СРСР функціонувало 34 повірочні палати, 1927 р. їх вже існувало 72, а у 1938 р. - 200.

У 1942 р. Урядом прийнято постанову "Про міри і контрольно-вимірювальні прилади, які підлягають обов'язковій державній повірці й тавруванню", що збільшувало кількість приладів, підлягаючих державній повірці.

З 1954 р. питаннями метрологічної діяльності займався Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР .

З 1985р. Держстандарт СРСР працював у напрямі перебудови метрологічної служби. Скорочувалася кількість організаційно-технічних документів, що функціонували в СРСР.

У 1993р. видано Декрет Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдності вимірювань", який поклав початок розвитку вітчизняної метрології.

- Метрологiя оперує рядом термінів, що встановлені ДСТУ2681-94 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення». Нижче наведено характеристику найбільш уживаних зі стандартизованих термінів:

розмір фізичної величини - кількісний вміст фізичної величини в даному об’єкті.

значення фізичної величини - відображення фізичної величини у вигляді числового значення величини із позначенням її одиниці;

істинне значення фізичної величини - значення фізичної величини, яке ідеально відображало б певну властивість об'єкта;

умовно істинне значення, (фізичної величини) - значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що його можна використати замість істинного для даної мети;

розмір (фізичної) величини - кількісний вміст фізичної величини в даному об'єкті;

система фізичних величин сукупність взаємопов'язаних фізичних величин, в якій декілька величин приймають за незалежні, а інші визначають як залежні від них; основна фізична величина - фізична величина, що входить до системи фізичних величин і прийнята за незалежну від інших величин цієї системи; похідна фізична величина - фізична величина, що входить до системи величин та визначається через основні величини цієї системи;

розмірність фізичної величини - вираз, що відображає її зв'язок із основними величинами системи;

одиниця фізичної величини - фізична величина певного розміру, прийнята за угодою для кількісного відображення однорідних з нею величин;

система одиниць фізичних величин - сукупність одиниць певної системи фізичних величин;

основна одиниця - одиниця основної фізичної величини в певній системі величин;

похідна одиниця - одиниця похідної фізичної величини в певній системі одиниць;

Міжнародна система одиниць - когерентна система одиниць, прийнята й рекомендована Генеральною конференцією з мір і ваг;числове значення величини - число, що дорівнює відношенню розміру фізичної величини, що вимірюється, до розміру одиниці цієї фізичної величини чи кратної одиниці;

законодавча метрологія  -  частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, що регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань;

вимірювана величина - фізична величина або параметри її залежності, що підлягають вимірюванню;

об’єкт вимірювання - матеріальний об'єкт, одна чи декілька властивостей якого підлягають вимірюванню;

пряме вимірювання - вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо без перетворення її роду та використання відомих залежностей;

непряме вимірювання - вимірювання, у якому значення однієї чи кількох вимірюваних величин знаходять після перетворення ряду величини чи обчислення за відомими залежностями;

сукупне вимірювання - непряме вимірювання, у якому значення кількох одночасно вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різне сполучення цих величин, які вимірюються прямо чи опосередковано;

сумісне вимірювання - непряме вимірювання, у якому значення кількох одночасно вимірюваних різнорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують їх з іншими величинами;

відтворення фізичної величини - вимірювальна операція, що полягає у створенні та зберіганні фізичної величини заданого значення;

порівняння - вимірювальна операція, що полягає у відображенні співвідношення між розмірами двох однорідних фізичних величин відповідним висновкам: більша, менша чи однакова за розміром;

результат вимірювання - значення фізичної величини, знайдене шляхом її вимірювання;

абсолютна похибка - різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини ;

відносна похибка - відношення абсолютної похибки вимірювання до умовно і істинного значення вимірюваної величини;

систематична похибка - складова похибки, що залишається сталою або прогнозовано змінюється у ряді вимірювань тієї самої величини;

випадкова похибка - складова похибки, що не прогнозовано змінюється в ряді вимірювань величини;

інструментальна похибка - складова похибки вимірювання, зумовлена властивостями засобів вимірювальної техніки;

динамічна похибка - складова похибки, що виникає додатково до статичної під час динамічних вимірювань;

експериментальне середнє квадратичне відхилення - параметр функції розподілу результатів вимірювань, що характеризують їх розсіювання і дорівнює кореню квадратному з дисперсії результату вимірювань;

точність вимірювання - головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини;

відтворюваність вимірювань - характеристика якості вимірювань, що відображає близькість результатів вимірювань однієї й тієї самої величини, виконаних за різних умов, різними методами і засобами;

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, що застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

вимірювальний прилад - засіб вимірювань, у якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації;

вимірювальна система - сукупність вимірювальних каналів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації про декілька вимірюваних фізичних величин;

метрологічні характеристики - характеристики засобів вимірювань, що нормуються для визначення результату вимірювання та його похибок;

клас точності засобу вимірювань - узагальнена характеристика засобу вимірювань, що визначається межами його допустимих основної і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність;

первинний еталон - еталон, що забезпечує відтворення й зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в країні точністю,

державний еталон - первинний або спеціальний еталон, затверджений офіційно як державний;

вторинний еталон - еталон, якому передається розмір одиниці фізичної величини;

робочий еталон - еталон, призначений для передавання розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної техніки;

зразковий засіб вимірювальної техніки - засіб вимірювальної техніки для перевірки інших засобів вимірювальної техніки, що затверджений як зразковий;

метрологічна служба - мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій за ними сфері діяльності;

єдність вимірювань - стан вимірювань, за яким їх результати виражаються в узаконених одиницях і похибки вимірювань задані з певною ймовірністю;

метрологічне забезпечення - встановлення й застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для забезпечення єдності й потрібної точності вимірювань;

повірка засобів вимірювальної техніки - визначення похибок засобів вимірювальної техніки та встановлення придатності до застосування.

Питання для самоперевірки

- Коротко охарактеризуйте історію розвитку метрології.

- Дайте визначення терміну «метрологія».

- Що таке «фізична величина», «розмір фізичної величини», «істинне значення фізичної величини», «умовно істинне значення фізичної величини»?

- Дайте визначеня «системи фізичних величин» та «системи одиниць фізичних величин».

- Що включає в себе Міжнародна система одиниць?

- Дайте визначення термінам «вимірювана величина », «пряме вимірювання», «непряме вимірювання», «сукупне вимірювання», «сумісне вимірювання».

- Що таке єдність вимірювань? Що таке середнє квадратичне відхилення?

- Що таке єточність вимірювання? Що таке вимірювальна система?

## Лекція 2. Об’єкти вимірювання та їх міри.

План лекції.

- Об’єкти вимірювань та їх міри.

- Одиниці вимірювання.

- Система СІ.

- Засоби вимірювання.

- Класифікація засобів вимірювання.

- Об’єкт вимірювання - це матеріальний об’єкт, одна чи декілька властивостей якого підлягають вимірюванню. Вимірювання являє собою знаходження значень фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних  засобів. Об'єктами вимірювань є фізичні величини, крім того можна виміряти і економічні показники, показники якості, інформацію з біології, психології, медицини, педагогіки, соціології тощо.

Фізична величина являє собою властивість, спільну в якісному відношенні багатьом матеріальним об'єктам, та індивідуальну - кількісне відношення у кожного з них. Метрологія оперує рядом фізичних величин: довжина, температура, час, тиск, сила, швидкість, маса, об'єм, щільність. Звичайно термін "фізична величина" застосовується щодо тих властивостей чи характеристик, що можна оцінити кількісно.

Значення вимірюваної величини складається з її числового значення і певного розміру, прийнятого за одиницю вимірювань даної фізичної величини:

А = X [х],

де  А - значення вимірюваної величини;

X - числове значення вимірюваної величини;

[х]- одиниця вимірювання фізичної величини.

Значення фізичної величини А - це відображення фізичної величини у вигляді числового значення величини з позначенням її одиниці (наприклад, 15 м, 112 кг, 10 А, 293 К).

Числове значення фізичної величини - число, що дорівнює відношенню розміру фізичної величини, що вимірюється, до розміру одиниці цієї фізичної величини, чи кратної (часткової) одиниці.

Для кількісного порівняння однакових фізичних величин різних об'єктів використовується одиниця фізичної величини. Одиниця фізичної величини - величина певного розміру, прийнята за угодою для кількісного відображення однорідних з нею величин. Розмір такої одиниці фізичної величини є завжди умовним, а числове значення вимірюваної величини обернено пропорційне зміні розміру одиниці.

Розрізняють істинне та умовно істинне (дійсне) значення фізичної величини .

Умовно істинне (дійсне) значення - значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що його можна використовувати замість істинного для даної мети.

У різних галузях народного господарства вимірювання мають свої особливості. Вимірювання в товарознавстві пов'язані з вивченням різноманітних властивостей товарів, а саме: фізичних властивостей, хімічного складу та змін складу і властивостей під час їх виробництва і товаропросування (зберігання, транспортування, пакування, доробки, реалізації) під впливом різних чинників.

Об'єктами вимірювань є групи товарів, види, різновиди, сорти, різні властивості конкретних товарів з перерахованих груп, а також процеси, що відбуваються у товарах на різних стадіях зберігання (тарі, упаковці, сховищах тощо), параметрах оточуючого середовища та ін.

Вимірювання умовно поділяють на дві великі групи: органолептичні та інструментальні.

Органолептичними називаються вимірювання, що ґрунтуються на використанні органів відчуття людини як засоби вимірювання. їх класифікують:

- за видами органів відчуття: візуальні, смакові, звукові, гравітаційні, дотикові, нюхові;

- за видом психічних явищ: відчуття, враження, інтуїція (евристичні);

- за рівнем кваліфікації людини, яка здійснює оцінку: рядові й експертні;

- за кількістю задіяних людей: одиночні й групові.

Інструментальними називають вимірювання, виконані за допомогою спеціальних технічних засобів. Вони класифікуються за загальними характерними ознаками:

- за принципом, покладеним в основу вимірювань: механічні, оптичні, електричні, магнітні та ін.;

- за характером часової залежності вимірюваної величини: статичні, за якими вимірювана  величина  залишається незмінною за час вимірювання; динамічні, коли вимірювана величина змінюється за час вимірювання;

- за характеристикою точності: рівноточні вимірювання - виконані однаковими за точністю засобами вимірювання в одних і тих самих умовах; нерівноточні, виконані засобами вимірювання, що різняться за точністю або виконані в дещо різних умовах;

- за числом вимірювань: однократні (проводять один раз), багатократні;

- за способом представлення результатів: абсолютні - базуються на прямих вимірюваннях однієї або кількох основних величин і використанні фізичних констант (наприклад, визначення довжини, маси); відносні - базуються на вимірюванні відношення величини до одноіменної величини, що відіграє роль одиниці, або вимірюванні величини щодо одноіменної величини, яка приймається за вихідну (наприклад: вимірювання абсолютної вологості повітря);

- за способом отримання результатів: прямі, непрямі, опосередковані, сукупні , сумісні;

- за точністю отриманих результатів: еталонні, контрольно-повірочні, технічні.

Прямі - вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо без перетворення її роду та використання відомих залежностей .

Непрямі - вимірювання, у якому значення однієї чи кількох вимірюваних величин знаходять після перетворення роду величини або обчислення за відомими залежностями.

Опосередковане - непряме вимірювання однієї величини з перетворенням її роду чи обчисленнями за результатами вимірювань інших величин, з якими вимірювана величина пов'язана явною функціоную залежністю.

Сукупне вимірювання, - у якому значення кількох одночасно вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо чи опосередковано.

Сумісне - непряме вимірювання, у якому значення кількох одночасно вимірюваних різнорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують їх з іншими величинами, які вимірюються прямо чи опосередковано.

Еталонні - вимірювання максимально можливої точності, які можна досягнути при сучасному рівні техніки.

Контрольно-повірочні - вимірювання, при яких похибка не повинна перевищувати деякого наперед заданого значення.

Технічні - вимірювання, при яких похибка результатів визначається характеристиками засобів вимірювання.

- Одиниці вимірювань мають основне значення при визначенні величин об'єктів вимірювань. Вони повинні бути чітко визначені, інакше порушується єдність вимірів. Щоб не припустити порушень у вимірюваннях і процесах контролю явищ, виробництва та інших видів промислової діяльності, одиниці фізичних величин встановлюються за визначеними правилами, що закріплюються законодавством. Наявність законодавчої метрології - важливий момент, який відрізняє цю науку від інших дисциплін.

Усю сукупність одиниць вимірювань однієї системи основних і похідних величин називають системою одиниць.Поняття про систему одиниць розширено німецьким математиком К. Гаусом, який запропонував метод побудови сукупності одиниць для ширшого кола величин. Метод, запропонований ним у 1832р., полягав у тому, що: вибиралися основні фізичні величини; встановлювалися одиниці основних фізичних величин;встановлювалися одиниці похідних фізичних величин.

Запропонована система одиниць мала значні недоліки: одиниці основних фізичних величин встановлювалися довільно і, як наслідок, застосування похідних величин також виявилося незручним. У якості перших основних одиниць були запропоновані: для довжини - міліметр, для маси - міліграм, для часу - секунда. У даній системі одиниць вдало поєднані характеристики фізичних явищ і правильно зроблений вибір основних фізичних величин: з одного боку, простір і час є основними формами існування матерії, з іншого - одиниці довжини, маси та часу можуть бути визначені точніше, ніж одиниці яких-небудь інших величин. Цю систему, зв'язаних між собою основних і похідних одиниць, Гаус назвав абсолютною.

Із часом вибиралися нові системи одиниць, удосконалювалися існуючі. Найвідомішими є система одиниць СГС, де за основні одиниці прийнято сантиметр, грам, секунда (із системою електричних одиниць СГС і магнітних - СГСМ), та система одиниць МКГСС з основними одиницями: метр, кілограм-сила, секунда. Меншу популярність здобули системи одиниць МТС та МКС з основними одиницями: метр, тонна, секунда та метр, кілограм, секунда відповідно.

У 1960 р. на XI Генеральній конференції з мір і ваг прийнято нову систему одиниць, що отримала назву "Міжнародна система одиниць" (скорочено 81 від слів Systeme International, а в українській транскрипції СІ - Система інтернаціональна). Прийняття Міжнародної системи одиниць виявилося важливим прогресивним моментом, тому що з'явилася можливість перейти на єдину універсальну систему одиниць.

На даний момент, враховуючи внесені на наступних Генеральних конференціях зміни й доповнення, система одиниць 81 характеризується як когерентна система, що складається з семи основних, двох додаткових і ряду похідних одиниць, число яких не обмежено. Універсальність 81 забезпечується тим, що основні одиниці, покладені в її основу, відображають головні властивості матеріального світу, а похідні одиниці, утворені для різних фізичних величин і явищ, охоплюють усі галузі науки й техніки.

3. Основними одиницями Міжнародної системи одиниць CI є:

-кілограм (міжнародне позначення - Ь§, українське - кг) - одиниця маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма;

-секунда (міжнародне позначення - в, українське -с) - одиниця масу, чисельно дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими рівнями ({ = 4, т = 0 і ї = 3, т = 0) основного стану 232/1 (не збудженого зовнішніми полями) атома цезію - 133;

ампер (міжнародне позначення - А, українське - А) - одиниця сили електричного струму. За 1 А взято силу такого постійного струму, який, проходячи двома тонкими прямими і паралельними дротами, розміщеними у вакуумі на відстані 1 м один від одного, викликає на ділянці 1 м провідника силу взаємодії 2 • 10"7Н;

кельвін (міжнародне позначення - К, українське -К) - одиниця термодинамічної температури, рівна 1/273,16 частиш термодинамічної температури, що відповідає потрійній точці води;

кандела (міжнародне позначення - сої, українське -кд) - одиниця сили світла. Кандела дорівнює силі світла в заданому напряму джерела, що випромінює монохроматичне світло частотою 540 • 1012Гц, енергетична сила якого в цьому напряму складає 1/683 Вт/ср;

моль (міжнародне позначення - тої, українське - моль) - одиниця кількості речовини. Це кількість речовини в системі, що містить стільки ж специфікованих структурних елементів (молекул, атомів, іонів, електронів та інших частинок або груп частинок), скільки атомів міститься в 0,012 кг вуглецю С12.

Окрім цих основних одиниць, передбачені також дві додаткові:

радіан (міжнародне позначення - гасі; українське -рад) - одиниця плоского кута, рівна внутрішньому куту між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу ;

стерадіан (міжнародне позначення - зг, українське - ер) - одиниця тілесного кута. Стерадіан рівний тілесному куту з вершиною в центрі сфери, який вирізає на поверхні цієї сфери площу, рівну площі квадрату зі стороною, що рівна радіусу сфери.

У виробничій практиці розміри основних та похідних одиниць системи СІ не завжди зручні для користування, тому що вони або занадто великі, або занадто малі. У зв'язку з цим використовуються десяткові кратні й дольні одиниці. Для утворення десяткових кратних і доль-них одиниць передбачено множники, рівні 10П (де п - ціле позитивне або від'ємне число), і приставки до назв одиниць - по одній для кожного множника. Цей спосіб дозволяє легко перераховувати числові значення величин при переході від цілих одиниць 81 до кратних і дольних від них і навпаки, а також від одних кратних і дольних одиниць до інших (табл. 1).

Таблиця 1.

Похідні одиниці системи СІ

| Множник | Приставки |  |  | Множник | Приставки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назви | Позначення |  |  | Назви | Позначення |  |
|  |  | міжнародне | українське |  |  | міжнародне | українське |
| 1018 | екса | Е | Е | 10-1 | деци | d | д |
| 1015 | пета | Р | П | 10-2 | санти | с | с |
| 1012 | тера | Т | Т | 10-3 | мілі | m | м |
| 109 | гіга | G | Г | 10-6 | мікро | m | мк |
| 106 | мега | M | М | 10-9 | нано | n | н |
| 103 | кіло | k | к | 10-12 | піко | p | п |
| 102 | гекто | h | г | 10-13 | фемто | f | ф |
| 10 | дека | dа | да | 10-18 | атто | а | а |

4.За призначенням зразкові засоби вимірювань поділяють на вихідні й підпорядковані.

Вихідні - зразковий засіб вимірювальної техніки, що має метрологічні характеристики, які відповідають найвищому ступеню повірочної схеми метрологічної служби.

Підпорядковані - зразкові засоби вимірювань, яким передається розмір одиниці від вихідного зразкового засобу вимірювань безпосередньо або через інші зразкові засоби.

Залежно від точності, зразкові засоби вимірювань поділяють на розряди: від першого по четвертий. Зразкові засоби першого розряду повіряються, як правило, безпосередньо за робочими еталонами, а наступні розряди - за зразковими засобами попередніх розрядів.

Робочі засоби вимірювальної техніки - засоби, що застосовуються для вимірювань, непов'язаних із передаванням розміру одиниці фізичної величини іншим засобам.

5.Засоби вимірювань  характеризуються комплексом ; специфічних властивостей і параметрів: конструктивних, функціональних (експлуатаційних), ергономічних, естетичних, технологічних, економічних тощо. Одними з найважливіших є метрологічні характеристики засобів вимірювань, серед яких слід виділити наступні: чутливість, діапазон  вимірювань, збіжність і відтворюваність вимірів, варіації показу засобу вимірювань, дрейф і стабільність.

Чутливість засобу вимірювання визначається як відношення зміни вихідної величини засобу вимірювання до зміни вхідної величини, що її викликає.

Абсолютну чутливість визначають із співвідношення Δl/Δх, а відносну - Δl/( Δ х/х) , -де Δ l - зміна вихідного сигналу, Δ х - зміна вимірюваної величини, х -вимірювана величина.

Важливою технічною і метрологічною характеристикою є поріг чутливості засобу вимірювання (інколи його називають поріг реагування). Поріг чутливості - це найменше значення вимірюваної величини, що може бути виявлена засобом вимірювання.

Діапазон вимірювань - інтервал значень вимірюваної величини, у межах якого про-нормовані похибки засобу вимірювань.

Значення величин, що обмежують діапазон зверху і знизу (зліва і справа), називають верхньою та нижньою межами вимірювань.

Ряд засобів вимірювань випускають із кількома діапазонами вимірювань: ваги, рН-метри, амперметри, вольтметри тощо.

Варіація показу засобу вимірювань - різниця між двома показами засобу вимірювання, коли одне й те саме значення вимірюваної величини досягається внаслідок її збільшення або зменшення.

Дрейф - повільна зміна з часом метрологічної характеристики засобу вимірювальної техніки.

Стабільність засобу вимірювальної техніки - здатність зберігати власні метрологічні характеристики в заданих межах протягом заданого інтервалу часу.

До основних характеристик вимірювань відносяться точність і правильність.

Точність - характеристика засобу вимірювань, що визначає близькість його показів до істинного значення вимірюваної величини. Навіть найбільш ретельне проведення вимірів, незалежно від точності й методу, не дозволяє отримати істинне значення вимірюваної величини. Так як істинне значення вимірюваної величини залишається невідомим, то при проведенні повторних вимірів ми дещо наближаємося до нього, а для оцінки ступеня наближення до істинного значення використовують положення теорії ймовірності. Ця теорія дає можливість оцінювати ймовірності меж похибок, за які вони не виходять. Точність засобу вимірювань не слід плутати з такою узагальненою характеристикою, як клас точності. Останню розглянемо разом із похибками вимірювань.

Правильність вимірювань - характеристика якості вимірювань, що відображає близькість до нуля систематичної похибки вимірювання.

Маючи дві останні характеристики: точність засобу та правильність проведених ним вимірювань, можна оцінити ступінь довіри до отриманих результатів. Це дозволяє для кожного конкретного випадку вибирати методи й засоби вимірювань, що забезпечували б отримання результатів із заданою точністю.

Питання для самоперевірки

- Що таке обєкт вимірювання, що може бути обєктом вимірювання? Наведіть приклади.

- Що таке органолептичні та інструментальні вимірювання?

- Що таке Міжнародна система одиниць CI? Дайте характеристику основним одиницям Міжнародної системи одиниць CI.

- Які існують засоби вимірювань?

- Що таке точність та правельність вимірювання?

## Лекція 3. Похибки засобів вимірювань. Повірка засобів вимірювань. Методи вимірювання. Похибки вимірювань. Основний постулат метрології.

План лекції.

- Похибки засобів вимірювань.

- Повірка засобів вимірювань.

- Методи вимірювання.

- Похибки вимірювань.

- Якість вимірювань значною мірою залежить від похибок засобу вимірів .

Δх =   хп - X,

де хп - покази  приладу;

X - істинне значення вимірюваної величини.

У зв'язку з тим, що істинне значення величини залишається невідомим, на практиці замість нього використовують дійсне значення величини, що отримують за допомогою більш точного засобу вимірювань. Похибки засобів вимірювань класифікують за:

-характером вияву: систематичні й випадкові;

-відношенням до вимірюваної величини: статичні й динамічні;

-способом представлення: абсолютні, відносні, зведені;

-способом підрахунку: адитивні й мультиплікативні.

Значна кількість різних типів засобів вимірювань, що використовує у своїй практичній діяльності людина, викликала потребу ввести, крім вище перерахованих складових похибки засобів вимірювань, такі поняття, як нормовані метрологічні характеристики та межі припустимих похибок засобів вимірювань.

Нормовані метрологічні характеристики - це характеристики засобів вимірювань, що нормуються для визначення результату вимірювань та його похибок. Тобто, нормативною документацією на засоби вимірювання встановлюється найбільш раціональна сукупність складових похибки.

Межа припустимої похибки - найбільше значення, без урахування знака, похибки засобу вимірювання, за яким цей засіб може бути визнаний придатним до застосування. У випадку перевищення встановленої межі

засіб вимірювань прирівнюється до непридатних для вимірів. Крім того, для кожного конкретного екземпляра засобу  вимірювання, при зазначенні нормованих меж, де 1 повинна знаходитися індивідуальна метрологічна характеристика засобу описуються  передбачувані умови застосування.

Нормальні й робочі умови застосування засобів вимірювання встановлюються в нормативних документах. Нормальними рахуються такі умови застосування засобів вимірювання, за яких: величини мають нормальні значення або знаходяться в межах нормального інтервалу значень. У цьому інтервалі нормується основна похибка засобу вимірювань.

Робочі умови, коли значення основних величин знаходяться в межах робочої зони, де за необхідністю нормуються додаткові похибки. Робочі умови відрізняються від нормальних більш широким інтервалом зміни значень основних величин.

Основна похибка - це похибка засобу вимірювання за нормальних умов його використання. Для більшості типів засобів вимірів нормальними вважаються: температура - 293 ± 5 К, відносна вологість - 65 ± 15 %, напруга в мережі живлення - 220 В ± 10 %. Основна по-хибка, а також нормальні умови роботи засобу вимірювання вказуються у стандартах, пас-портах, інструкціях з експлуатації.

Додаткова похибка - похибка засобу вимірювання, що додатково виникає під час використання засобу вимірювання в умовах відхилення хоча б однієї з впливових величин від нормального значення або її виходу за мелсі нормальної зони значень.

Абсолютна похибка - це різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірювальної величини, яку можна визначити за попередньо приведеною формулою, що приводиться в одиницях об'єкта вимірювання .

Відносна похибка - відношення абсолютної похибки вимірювання до умовно істинного значення вимірюваної величини.

Зведена похибка ~ відношення абсолютної похибки засобу вимірювань до нормованого значення:

Відносну і зведену похибки приводять у відсотках (тобто результат, отриманий за вищенаведеними формулами, множать на 100 %). Наприклад, при даних хп = 160 В вольтметра з верхньою межею вимірювання 200 В (що дорівнює нормованому значенню верхньої межі вимірювання хN), з дійсним значенням вимірюваної напруги х = 162 В (що визначено за зразковим засобом вимірювання), то абсолютна похибка: Δ х = - 2 В; відносна - δП = -1,23 %; зведена - γ = -1%.

Статична похибка - це похибка статичного вимірювання, тобто похибка засобу вимірювання при вимірюванні постійної величини.

Динамічна похибка - складова похибки, що виникає додатково до статичної під час динамічних вимірювань.

Систематичні похибки, у більшості випадків, можуть бути вивчені ще до початку вимірювань, а результат вимірювань може бути скоригований шляхом внесення поправок, при відомих числових значеннях систематичної похибки, або шляхом використання інших методів вимірювання, що дають можливість виключити вплив систематичної похибки без її визначення. Виключення систематичної похибки наближує результати вимірювань до істинного значення.

За характером вияву систематичні похибки поділяють на постійні, прогресивні та періодичні.

Постійні систематичні похибки - це похибки, що і тривалий час зберігають своє значення (наприклад, похибки градуювання шкал засобів вимірювання).

Прогресивні систематичні похибки - безперервно зростаючі або спадаючі похибки (виникають через зношення контактуючих деталей засобів вимірювань, поступового падіння напруги в джерелах живлення тощо).

Періодичні систематичні похибки - похибки, що періодично змінюють свої значення та знак. Звичайно такі похибки зустрічаються в кутомірних приладах з колоподібною шкалою.

Випадкова похибка виникає внаслідок варіації показів засобу вимірювання, через заокруглення при відрахуванні показів, зміни умов вимірювань випадкового характеру. Випадкова похибка не піддається виключенню з результатів вимірювань як систематична похибка. Проте проведення повторних вимірювань дає можливість, використовуючи методи теорії ймовірності та математичної статистики, внести поправки до результатів, що дозволяє наблизити значення вимірюваної величини до її істинного значення.

Адитивна похибка - складова абсолютної похибки засобу вимірювання, що не залежить від вимірюваної величини.

Мультиплікативна похибка - складова абсолютної похибки засобу вимірювання, що є пропорційною вимірюваній величині.

Клас точності присвоюється типам засобів вимірювань при врахуванні результатів державних приймальних випробовувань. Засобам з декількома діапазонами вимірювання однієї і тієї самої фізичної величини або таких, що призначені для вимірювання різних фізичних величин, можуть бути присвоєні різні класи точності для кожного діапазону чи для кожної величини, що вимірюється.

Позначення класів точності наносяться на циферблати, щитки або корпус, а також наводяться в нормативній документації на даний засіб вимірювання. Причому в експлуатаційній документації - на засіб вимірювання, що містить позначення класу точності, повинно бути посилання на стандарт, за яким встановлено клас точності.

Позначення класів можуть мати форму літер латинського алфавіту (М, С тощо) або римських цифр (І, II, III, IV тощо) з умовними позначеннями. Зміст таких умовних позначень пояснюється в нормативній документації.

Для засобів вимірювання з рівномірною, практично рівномірною або степеневою шкалою, коли нульові значення вхідного (вихідного) сигналу знаходяться на краю або поза діапазоном вимірювань, позначення класу точності проводять арабською цифрою з ряду 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 10П, де n = 1; 0; -1; -2 і т.п. Це означає, що значення виміряної величини не відрізняється від того, що показує вказівник засобу вимірювання, більш ніж на відповідне число відсотків від верхньої межі вимірювання. Наприклад, якщо вимірюємо струм міліамперметром класу точності 0,5 з діапазоном вимірювань 0-50 мА, що показує вимірюваний струм 20 мА, то для даного приладу дійсне значення струму не може відрізнятися від показу більш ніж на 2,5 мА і буде знаходитися в межах 17,5 мА ≤ і ≤ 22,5 мА.

Якщо ж нульове значення знаходиться всередині шкали приладу (діапазону вимірювань), при дотриманні всіх вищеописаних умов, то значення вимірюваної величини не відрізняється від того, що показує вказівник, більш ніж на відповідне до класу точності число відсотків від більшого з модулів меж вимірювань.

У засобів вимірювань із встановленим номінальним значенням розкид значень вимірюваної величини не може перевищувати відповідного числа відсотків від номінального значення.

У інших випадках, коли класи точності позначаються цифрами з наведеного вище ряду, слід звертатися до стандартів на засоби вимірювань даного виду.

Позначення класів точності арабськими цифрами з цього самого ряду чисел може супроводжуватися застосуванням додаткових; умовних знаків. Наприклад, позначення знизу (0,5, 1,6, 2,5) означає, що вимірювальні засоби даного типу, із суттєво нерівномірною шкалою значення вимірюваної величини, не можуть відрізнятися від того, що показує вказівник приладу, більш ніж на вказане число відсотків від всієї довжини шкали або її частини, що відповідає діапазону вимірювань. Коли ж цифри вписані в коло (наприклад, тощо), то це означає, що відсотки вираховуються безпосередньо від того значення, на яке вказує відліковий пристрій. Наприклад, якщо вольтметр класу точності 1,0 із нерівномірною шкалою показує 150 В, то вимірювана напруга не відрізняється від показу більш ніж на 1 % та знаходиться в межах 148,5 В ≤U ≤151,5В.

Необхідно ще раз підкреслити, що клас точності - це узагальнена характеристика засобу вимірювання, що описує властивості засобу стосовно точності, але не є безпосереднім показником точності вимірювань. Клас точності має важливе значення при виборі засобів вимірювання, тому що дозволяє приблизно встановити, у яких межах визначається похибка приладів. Знання класу точності не дає змоги визначити точність конкретного вимірювання, хоча у більшості випадків це становить надзвичайний інтерес.

- Однією з найважливіших форм метрологічної діяльності є забезпечення функціонування засобів вимірювання відповідно до технічних умов шляхом здійснення державного метрологічного нагляду і відомчого контролю. Форми державного нагляду і відомчого контролю за засобами вимірювання можуть бути різними. До них відносяться повірка засобів вимірювання (первинна, періодична, позачергова, інспекційна), метрологічна експертиза і метрологічна атестація.

Первинна повірка виконується відразу після виготовлення засобів вимірювання або після їх ремонту, а також при імпорті партіями.

Періодичну повірку виконують протягом експлуатації засобів вимірювання через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал). Періодичній повірці також підлягають засоби вимірювання, що знаходяться на зберіганні.

Позачергова повірка виконується до терміну чергової періодичної повірки. її проводять, коли виникає потреба впевнитися у справності засобів вимірювань при вводі їх у експлуатацію після зберігання, при пошкодженні повірочного тавра або калібрувального знака.

Експертна повірка проводиться у випадку виникнення спірних питань.

Інспекційна повірка є повіркою засобів вимірювання, що виконують, здійснюючи державний нагляд.

Повірку засобів вимірювання проводять як комплектну або по-елементну.

Під час комплектної повірки засобу вимірювання метрологічні характеристики засобу визначають як для єдиного цілого, без визначення метрологічних характеристик окремих його частин.

Під час по-елементної повірки метрологічні характеристики засобу вимірювання визначають за метрологічними характеристиками окремих його частин.

Для використання засобів вимірювання в умовах, відмінних від нормальних, проводять калібрування - сукупність операцій, що виконуються з метою визначення метрологічних характеристик та придатності засобу вимірювання до застосування в певних умовах.

В Україні повірочні роботи проводять згідно зі стандартом ДСТУ 2708-94 "Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення". Дія стандарту поширюється на підприємства, установи й організації, незалежно від форм власності та виду діяльності, а також на громадян-суб'єктів підприємницької діяльності.

Усі описані вище види повірок можуть проводитись як державними, так і відомчими метрологічними службами (крім інспекційної та експертної повірок , які є привілеєм органів державної метрологічної служби). Державній повірці підлягають:

вихідні зразкові засоби вимірювань метрологічних служб ;

робочі засоби вимірювань, що застосовуються у галузі охорони здоров'я, при виробництві й контролю медикаментів та харчових продуктів, при здійсненні заходів щодо охорони оточуючого середовища, охорони праці при геодезичних і гідрометеорологічних роботах, при розрахунках із покупцями, а також операціях, що включають усі види торговельної діяльності, пов'язані з визначенням кількості товару або послуг, при обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо), при проведенні податкових, митних і поштових операцій, при проведенні експертиз, при реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів, при виконанні робіт із обов'язкової сертифікації продукції.

Засоби вимірювань, що не підлягають державній повірці, повіряються відомчими метрологічними службами.

Результати повірки, проведеної в інших країнах, можуть визнаватися чинними відповідно до укладених міжнародних договорів (угод) або за рішенням Держстандарту України.

Державна повірка виконується органами державної метрологічної служби, що отримали дозвіл Держстандарту України на право її виконання. Відомча повірка, якщо вона проводиться для інших підприємств, виконується за ліцензією органів державної метрологічної служби. Службові особи органів державної метрологічної служби та працівники відомчих метрологічних служб, які проводять повірки, підлягають обов'язковій атестації, порядок якої встановлюється Держстандартом України.

Позитивні результати повірки засобів вимірювань засвідчуються відбитком повірочного тавра і/або свідоцтвом про повірку. Якщо в результаті повірки засіб вимірювань визнається непридатним до застосування, орган метрологічної служби видає довідку щодо непридатності засобу вимірювання та знімає попереднє тавро. У стандарті ДСТУ 2708-94 також вказані форми документів (свідоцтва, довідки), що видаються за результатами державної повірки.

Засоби вимірювання визнаються придатними до застосування  протягом міжповірочного інтервалу, якщо результати повірки підтверджують відповідність даного засобу  вимірювань метрологічним і технічним вимогам, встановленим у нормативних документах чи технічній документації. Слід зауважити, що в деяких країнах, наприклад, у США і Канаді, термін дії результатів повірки І не вказується. Тим самим підкреслюється, що значення ; похибок і поправок (поправки дорівнюють величинам систематичних похибок із зворотними знаками) є дійсним тільки в момент повірки.

Метрологічний нагляд за проведенням повірок, порядок складання та узгодження графіків повірок засобів вимірювань здійснюються метрологічною службою Держстандарту України.

- Методи вимірювання визначаються залежно від завдання, що необхідно вирішити при вимірюванні. Вибір методу залежить від виду вимірюваної величини, її розміру, точності результату вимірювань, швидкості його отримання, умов вимірювання тощо. Питання про методи вимірювання перекликається з розглянутою в питанні 6.3 класифікацією вимірювань.

Метод вимірювання - це сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципу вимірювань для створення вимірювальної інформації. Тобто метод вимірювань передбачає сукупність способів рішення завдання вимірювання, що характеризуються теоретичним обґрунтуванням і розробкою основних прийомів раціонального застосування засобів вимірювальної техніки.

Принцип вимірювання - це фізичне явище або сукупність фізичних явищ, покладених в основу вимірювань. Наприклад, температуру можна вимірювати термошумовим термометром, термоперетворювачем опору, термоелектричним перетворювачем, в основу вимірювань яких покладено явища й ; ефекти температурної залежності, відповідно теплових шумів,   електроопору, термоелектрорушійної сили.

Кожну фізичну величину можна виміряти кількома методами, що мають особливості як технічного, так і методичного характеру. Різноманітність методів обумовлена науково-технічним прогресом. З методичної точки зору методи вимірювань піддаються систематизації та узагальненню за характерними ознаками. Розглянемо визначення деяких методів.

Метод зіставлення - метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вимірюваної величини з усіма вихідними величинами багатозначної нерегульованої міри. Наприклад, вимірювання довжини лінійкою з поділами.

Метод одного збігу (метод ноніуса) - метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вихідних величин двох багатозначних нерегульованих мір, з різними за значенням ступенями, нульові позначки яких зсунуті між собою на вимірювану величину. Наприклад, вимірювання довжини за допомогою двох лінійок з поділами, ціна яких знаходиться в певному відношенні.

Метод подвійного збігу - метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням двох квантових фізичних величин: вимірюваної та відтворюваної багатозначною нерегульованою мірою. Наприклад, вимірювання зі стикованих відрізків довжини за допомогою лінійки з відомим значенням поділів.

Метод зрівноваження з регульованою мірою - метод прямого вимірювання з багаторазовим порівнянням вимірюваної величини та величини, що відтворюється мірою, яка регулюється до повного їх зрівноваження. Наприклад, вимірювання електричної напруги компенсатором .

Диференційний метод (за різницями) - метод вимірювання, за яким незначна різниця між вимірюваною величиною та вихідною величиною одноканальної міри вимірюється відповідним засобом вимірювання.

Метод заміщення - метод непрямого вимірювання і ї з багаторазовим порівнянням до повного зрівноваження вихідних величин вимірювального перетворювача з почерговим перетворенням ним вимірюваної величини та вихідної величини регульованої міри. Наприклад, зважування з почерговим заміщенням вимірюваної маси вантажу та гир на одній і тій самій шальці ваги.

Контактний і безконтактний методи - методи, при яких чутливий елемент приладу вступає або не вступає в контакт із об'єктом вимірювань. Наприклад, вимірювання температури розпеченого металу за допомогою вольфрам-ренієвого термоелектричного перетворювача (контактний метод) або пірометром теплового випромінювання (безконтактний метод).

Методи вимірювання передбачають розробку основних прийомів застосування засобів вимірювань, проте не визначають характеристику результатів вимірювань. Питання точності та достовірності результатів вимірювань за рахунок забезпечення відповідними засобами вимірювань, визначення послідовності виконання операцій, дотримання встановлених умов вимірювання, визначення числа вимірювань та способів обробки результатів, визначаються методикою вимірювань.

Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує отримання результатів вимірювання з потрібною точністю.

- Якість засобів і результатів вимірювань прийнято характеризувати вказуванням їх похибок . Так як характер прояву і причини виникнення похибок як засобів, так і результатів вимірювань бувають дуже різноманітними, то в практиці встановився поділ похибок на різновиди, за кожним з яких закріплено певну назву.

Похибка результату вимірювань - це число, що вказує можливі межі невизначеності отриманого значення вимірюваної величини.

Похибка приладу - певна властивість, для опису якої необхідно застосувати відповідні правила. Тому вважати, що використавши, наприклад, вольтметр класу точності 1,0, тобто, який має межу зведеної похибки рівну 1 %, ми отримаємо і результат вимірювань з похибкою, що дорівнює 1 %, груба помилка.

Хоча похибки засобів вимірювань і похибки результатів вимірювань є; поняттям далеко не ідентичним, проте історично склалося так, що частина назв закріпилася і за одними і за другими. Тому, використовуючи терміни, слід звертати увагу на галузь застосування похибок, а також на ті випадки, коли один і той самий термін у різних галузях має значення, що не співпадає. Для кращого розуміння суті похибок вимірювань приведено їх класифікацію.

Так само як і у випадку похибок засобів вимірювань, систематична похибка вимірювань є складовою похибки, що залишається сталою або прогнозовано змінюється в ряді вимірювань тієї самої величини. Випадкова похибка є складовою похибки, що не прогнозовано змінюється в ряді вимірювань тієї самої величини.

Методична похибка - складова похибки вимірювань, що зумовлена неадекватністю об'єкта вимірювань та його моделі, прийнятою при вимірюванні.

Питання для самоперевірки

- Як присвоюється клас точності засобам вимірювань ?.

- Що таке метод вимірювання та які його принцити?

- Що таке основна, додаткова, абсолютна та відносна похибки?

- Що таке похибка результату вимірювань та похибка приладу?

- Які є похибки вимірювань та засобів вимірювань?

## Лекція 4. Основи стандартизації

План лекції

1. Поняття про стандартизацію

2. Поняття про стандарт

3. Аспекти стандартизації

4. Види стандартизації

- В усіх галузях людської діяльності необхідно керуватись відповідними нормами, правилами щоб виконана робота відповідала певним вимогам і потребам суспільства.

В кожній державі існує товарне виробництво, яке постійно поширюється. Здійснюється також міждержавний облік. Товари, що виробляються, повинні мати високі споживчі властивості, відповідати постійно зростаючим вимогам споживача.

Саме роботою, пов’язаною з розробленням нормативної документації для всіх галузей займається стандартизація.

З розширенням і укладанням суспільного виробництва роль стандартизації і масштаби діяльності збільшуються, тому що, як справедливо відмічається, що стандартизація – це безперервна боротьба за простоту проти зростаючої складності людського життя. Відбувається це у зв’язку з розвитком спеціалізації і кооперування виробництва і створення ринкових відносин.

Аналіз суті стандартизації, її призначення і історії розвитку показує, що стандартизація – це одна із форм проявлення вимог об’єктивних економічних законів розвитку суспільства, таких як закон вартості, закон продуктивності праці.

Стандартизація розглядається в трьох аспектах: як конкретна діяльність, як система управління і як наука.

Стандартизація, як практична діяльність полягає у встановленні в нормативних документах по стандартизації і застосування правил, норм і вимог, що забезпечують оптимальне рішення задач, що повторюються у сфері суспільного виробництва і соціального життя.

Як система управління практичною діяльність стандартизація здійснюється в країні на основі державної системи стандартизації України, яка являється системою управління практичною діяльністю і спирається на комплекс нормативних документів по стандартизації, що встановлюють взаємопов’язані вимоги по організації і методиці виконання практичних робіт по стандартизації.

Стандартизація як наука про методи і способи стандартизації виявляє, ототожнює і встановлює закономірності діяльності по стандартизації в цілому, по її окремим напрямкам.

Роботи по стандартизації набули в сучасному світі величезне науково-технічне, організаційне і соціально-економічне значення.

Згідно з ДСТУ 1.0 – 93 діяльність по стандартизації здійснюється на такому рівні:

міжнародна стандартизація – участь в якій є відкритою для відповідних органів всіх країн;

регіональна стандартизація – участь в якій є відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону;

національна стандартизація – яка проводиться на рівні однієї конкретної держави;

державна система стандартизації – це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт із стандартизації.

Основними носіями інформації в стандартизації являється нормативний документ.

Основним нормативним документом являється стандарт.

Стандарти бувають:

міжнародні – стандарти, прийняті міжнародною організацією з стандартизації.

регіональні – стандарти, прийняті регіональною міжнародною організацією зі стандартизації.

Міждержавні (ГОСТ) – стандарти, прийняті країнами, що приєдналися до угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації і застосовувані ними безпосередньо.

Державні стандарти України – для іншої сторони (будь-якої держави світу) є національними стандартами, які затверджені Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) або в галузі будівництва Міністерства будівництва і архітектури України (Мінбудархітектури України).

Стандарт являється основним засобом, який забезпечує якість продукції на всіх стадіях їх життєвого циклу продукції. Крім стандартів до нормативних документів відносяться Закони, Декрети, постанови, типові положення, інструкції, методичні вказівки тощо.

В сучасних умовах роль стандартизації і стандартів набула особливо великого значення. Україна проводить цілеспрямовану діяльність в галузі стандартизації, яка направлена на забезпечення:

- єдиної технічної політики;

- захисту інтересів вітчизняних виробників і споживачів продукції;

- економії всіх видів ресурсів;

- відповідності продукції (процесів, послуг) світовому рівню якості і надійності;

- гармонізації національних нормативних документів із світовими аналогами;

- відповідність вимогам документів законодавчим актам.

На 1.01.1997 р. Держстандартом України створено 118 технічних комітетів (ТК) по стандартизації; із них 62 ТК працюють в 92 ТК і підкомітетах ІСО; 27 ТК – в 45 ТК і підкомітетах МЕК; 34 ТК – очолюють секретаріат міждержавних ТК в межах СНД.

На 1.01.1997 р. затверджено 1700 державних (національних) стандартів;

із них:

- 498 термінологічні;

- біля 60 % прийнятих стандартів гармонізовані з міжнародними;

біля 500 стандартів прийняті як міждержавні.

Питання для самоперевірки

- Дайте визначення терміну «стандартизація» .

- Що таке стандарт?  Що означає міжнародний та національний стандарт?

- Як класифікуються стандарти?

## Лекція 5.  Суть і народногосподарське значення стандартизації

План лекції

1. Роль стандартизації в народному господарстві України.

2. Історія стандартизації.

3. Зв’язок стандартизації з іншими науками.

4. Принципи стандартизації.

5. Методичні основи стандартизації.

- Стандартизація стимулює розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі. За рахунок уніфікації продукції досягається економія капіталовкладень, часу і матеріалів. Посилання на стандарт при укладенні договорів та контрактів дозволяє точно вказати вид продукції, максимально описати її властивості.

У розвинутих країнах світу стандартизація розглядається не лише як засіб отримання додаткового прибутку, а й важіль конкурентної боротьби. Великого учення набуває стандартизація при вирішенні проблеми охорони довкілля.

Стандартизація сприяє упорядкуванню і організації розумової діяльності, є підґрунтям при використанні колективної думки. Тому не випадково передові країни ту мають розвинені національні системи стандартизації, що охоплюють всі сфери економічної діяльності.

Стандартизація в Україні спрямована на вдосконалення управління народним господарством, підвищення технічного рівня і якості продукції, інтенсифікацію і підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, встановлення раціональної номенклатури продукції, раціональне і ефективне використання ресурсів, без чого в сучасних умовах неможливо керувати економікою і вдосконалювати господарський механізм.

- Історія стандартизації сягає корінням в глибоку давнину. Вже на найбільш ранніх шаблях розвитку людства, коли взагалі не існувало поняття стандартизація, ми зустрічаємося з першими виявами.

Щоб жити і боротися із силами природи, люди повинні були розуміти один одного, створювати правила і норми взаємовідносин. Однакове трактування певних звуків, знаків, однакова мова, писемність, грошові одиниці, літочислення, системи обрахунку, одиниці мір і ваг, системи землеробства, різноманітні моральні норми і правила – це перші елементи стандартизації, що вдосконалювались в ході розвитку людства.

Протягом тисячоліть змінювалась писемність. Зараз існують сотні різновидів писемності, що є стандартами для окремих держав. Те саме можна сказати і про грошові одиниці. Проте для останніх є характерною міжнародна взаємозалежність їх суто національна риса втратилась саме тоді, коли виник міжнародний обмін товарами та послугами. Грошова система є стандартною в кожній окремій країні. Заміна в тій чи іншій країні грошової одиниці вимагає підготовки  і розглядається як серйозна реформа.

Літочислення має багатовікову історію і в сучасному вигляді є стандартним для більшості країн, але не всесвітнім. В ряді країн діють власні системи літочислення, які є стандартними лише для них.

Системи обрахунку з давніх часів стали стандартними і масштаб стандартності весь час збільшується. Ще з часів Стародавнього Риму впроваджено систему обрахунку, що базувалася на символах (римських цифрах). Поряд з нею більш широко застосовувалися арабські цифри, які є зрозумілими і доступними.

Системи землеробства – це безперечно, стандартні системи. Різні умови викликали появу трипільної та багатопільної системи, з різними поєднаннями культур та агротехнічних заходів.

Проте детальніше зупинимося на стандартизації в сфері матеріального виробництва.

Величними пам’ятками будівельного мистецтва є єгипетські піраміди. Найбільшою з них є піраміда Хеопса (побудована у 3 тис. до н.е.)., але вона не є простим нагромадженням каміння. Перш ніж закладати ці камені в піраміду, їх ретельно обробляли і доводили до визначених розмірів. Отже, якщо існували норми, що встановлювали ці розміри, то відповідно існували й засоби вимірювання. Застосування принципів стандартизації забезпечило дивну (навіть для наших днів) пропорційність давніх пірамід, їх правильне розміщення відносно сторін світу.

При будівництві палаців фараонів єгиптяни використовували цеглу певних розмірів. Так, при фараоні Тутмосі використовували “стандартну” цеглу розміром 10х200х130 мм, виготовлену із нільського мулу. Існувала спеціальна служба контролю й вибраковки що складався з чиновників, яких призначав фараон.

Принципи стандартизації отримали у стародавньому Римі. Римляни не тільки застосували “стандартну” цеглу, а й встановили єдиний розмір для водопровідних руб. Найбільше використовували труби діаметром в п’ять пальців, що відповідало 95 мм. Цікавими є праці римського інженера та архітектора Вітру вія (І ст. до н.е.) . У своїй праці “Десять книг про архітектуру” він описав метод пропорційних чисел, що застосувався при створенні водяних коліс та катапульт. У давнину на лісових складах Японії продавалися різні будівельні деталі стандартних розмірів, готові до застосування. У якості будівельного стандарту використовувалася спеціальна мата (татамі), що відповідала Розмірам найбільш рослого японця.

У епоху Відродження розвиваються економічні та культурні зв’язки. Виникає необхідність в будівництві великої кількості суден. Флот обладнували однаковими щоглами, вітрилами, веслами, кермом, що забезпечувало можливість їх легкової заміни. Спорудження суден було організоване таким чином, що на воду спускалися корпуси, зібрані з уніфікованих деталей та вузлів.

У середньовіччі, коли розвиток ремесел сприяв об’єднанню ремісників в цехи, в різних галузях виробництва почала все ширше застосовуватися стандартизація.

Найбільший розвиток стандартизація отримує з початком машинобудування, коли з’являються заводи і фабрики, що випускають продукцію однакового призначення. Стандарти стають засобом раціоналізації виробництва, а її форми і методи все більше наближаються до сучасних.

У 1785 році француз Леблан виготовили 50 замків для зброї, кожен з яких можна було використати для будь-яких рушниць, одночасно виготовлених. Цей винахід привів до масового виробництва зброї, але одночасно вимагав стандартизації основних параметрів. З цією метою в Німеччині королівський завод зброї “Оберндорф” встановив стандарт на рушниці, згідно з яким калібр останніх повинен бути 13,9 мм.

У 1841 році в Англії вводять єдину систему гвинтової нарізки, розробленої ДЖ. Вітвортом, що дозволяло взаємо-замінювати болти і гайки незалежно від часу і місця їх виготовлення.

У 1845 році в Німеччині стандартизовано ширину залізничної колії, а у 1870 році встановлено єдиний розмір цегли для всієї імперії.

Розвиток промисловості і транспорту Росії привів до встановлення у 1860 році єдиного розміру залізничної колії.

У 1869 році Спілка німецьких інженерів встановила асортимент прокатного заліза, що включав 172 різних профілі.

У 1875 році в Парижі представники 19 держав прийняли міжнародну метричну конвенцію і утворили Міжнародне бюро мір і ваг.

У 1880 році американським товариством інженерів-механіків розроблено “Норми випробувань парових котлів і парових машин”.

У Росії в 1900 році відбувся І Всеросійський електротехнічний з’їзд, на якому прийнято правила і норми проектування і експлуатації електротехнічних засобів.

Розширення робіт зі стандартизації в країнах вимагало їх координації, тому у 1901 році у Великобританії створений Комітет технічної стандартизації.

На початку ХХ століття стандартизація отримала військовий напрям. Деякі держави готувалися до війни, що сприяло організації спеціалізованого виробництва, яке б випускало велику кількість зброї. Всю зброю, що виготовлялася, необхідно було уніфікувати, що вимагало розширення робіт зі стандартизації не тільки в рамках фірм та концернів, а й в національних організаціях зі стандартизації ( у 1917 році у Німеччині, а в 1918 році у Франції та США).

14 вересня 1918 році в Росії видано декрет “Про ведення міжнародної метричної системи мір і ваг”. У 1920 році на ІХ з’їзді РКП (б) прийнято рішення про масове виробництво частин для паротягів.

У 1923 році при Головній палаті мір і ваг створено комітет еталонів і стандартів, що розробив окремі станути на міри довжини, нарізки і калібри, систему пусків і посадок.

У 1925 році організовано Комітет зі стандартизації при Раді Праці і Оборони.

У 1929 році встановлено кримінальну відповідальність за недотримання обов’язкових стандартів, за випуск недоброякісної продукції.

У 1930 році на базі Комітету зі стандартизації створюється Всесоюзний комітет стандартів (ВКС).

! 1933 році цю організацію ліквідовано, а її функції виконували 26 народних комісаріатів.

У 1940 році створюється всесоюзний комітет стандартів при Раді Народних Комісаріатів, Стандарти одержали статус державних.

У 1951 році створено Управління зі стандартизації при Раді міністрів СРСР.

У 1954 році створено Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.

У 1961-1963 роках Комітет стандартів за участю міністерств і відомств проводив докорінну перебудову робіт зі стандартизації.

У 1965 році вийшла постанова Ради Міністрів СРСР “Про покращення робіт зі стандартизації в країні”.

У 1970 році виходить постанова ЦК КПРС І Ради Міністрів СРСР “Про підвищення ролі стандартів в покращенні якості виробленої продукції”. Видано також Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про перетворення Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР в державний комітет стандартів Ради Міністрів СРСР” (Держстандарт”.

- Основи стандартизації, метрології і управління якістю є комплексною науковою дисципліною, що широко використовує системний підхід і знання галузей природних, суспільних та технічних наук.

Філософія є методологічною основою наукового пізнанні в дисципліні, що дозволяє розглядати різні поняття позицій діалектичного матеріалізму, розкрити закономірності й протиріччя окремих явищ і подій.

Економічна теорія, вивчаючи питання управління та товарів, дозволяє розкрити суспільні відносини між людьми.

Важливим є використання знань математики, фізики, хімії, матеріалознавства, товарознавства, естетики товарів та інших дисциплін.

Використання математики та математичної статистики дозволяє розрахувати результати експериментів, описувати залежності, що отримуються, встановлювати достовірність. Вони широко використовуються в стандартизації, метрології, управлінні якістю товарів. Зазначимо, що на ньому побудовані методичні основи стандартизації. Використання знань з фізики та хімії дає можливість застосувати одиниці вимірювань, формули, залежності при вивченні тих чи інших явищ.

При створенні нормативних документів, використовують дані з права комерційної діяльності, фінансів, маркетингу.

Питання управління якістю одночасно пов’язані з управлінням в колективах, а отже, з менеджментом. Важливими є також знання психології.

Як бачимо, це лише короткий перелік дисциплін, з якими пов’язана розглядувана нами тема “Основи стандартизації, метрології і управління якістю”.

- Відповідно до ДСТУ 1.0-93 “Державна система стандартизації. Основні положення”, роботи зі стандартизацією в Україні проводяться за певними принципами. До них відносять:

- врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача;

- гармонізація нормативних документів зі стандартизації з міжнародними, регіональними, і з національними стандартами інших країн;

- забезпечення вимог нормативних документів актами законодавства;

- участь у розробці нормативних документів всіх зацікавлених сторін;

- взаємозв’язок та узгодженість нормативних документів всіх рівнів;

- придатність нормативних документів для сертифікації продукції;

- застосування інформаційних систем і технологій в галузях стандартизації.

Документи зі стандартизації повинні узгоджуватися з нормативними документами різних сфер дії. Так як стандартизація проводиться через міжнародні та регіональні організації країн, важливою умовою є максимальне наближення нормативних документів однієї країни з нормативними документами національних систем стандартизації інших країн.

- Нормативні документи, що розробляються на території України, не повинні суперечити вимогам чинного законодавства.

У розробленні нормативних документів беруть участь всі зацікавлені сторони, що дає змогу врахувати їхні інтереси. Нормативні документи в цілому становлять частини єдиного цілого, тобто обов’язково є  взаємопов’язаними та узгодженими між собою.

Роботи, що проводять по розробленню нормативних документів, є відкритими. Насамперед складається програма робіт відповідно до вимог чинного законодавства, що відомо різним міністерствам та відомствам. Вони мають змогу перевірити хід робіт, поцікавитися, якими будуть майбутні стандарти. Стандарти, що розробляються, є документами раціональними і обов’язково обґрунтованими. Вони складаються таким чином, щоб можна було їх перевірити у разі потреби.

Існує ряд методів стандартизації, серед яких найпоширенішими є: система переважних чисел; уніфікація; комплексна стандартизація; випереджувальна стандартизація.

Система переважних чисел полягає у використанні рекомендованих рядів чисел при виборі номінальних значень параметрів виробів, що проектують і виготовляють. Основою побудови рядів переважних чисел є арифметична і геометрична прогресії.

Переважні ряди чисел на основі арифметичних прогресій застосовують при стандартизації та встановленні стандартизованих значень таких параметрів, як температура довкілля, розміри взуття, одягу, рівень шумів тощо. Ряд переважних чисел, побудований за арифметичною прогресією, характеризується інтервалом двох сусідніх значень, який є постійним у всьому діапазоні ряду, тобто

nі- n і-1 = d = const

де nі, n і-1 – значення членів ряду, що стоять поряд,

d – різниця значень двох суміжних членів ряду.

У рядах, побудованих за принципом геометричної прогресії, кожен наступний член ряду в певне число разів ( множник називається знаменником прогресії – g) більш попереднього, тобто

nі = g* n і-1

Геометричні ряди в більшості випадків є набагато придатнішим для стандартизації параметрів порівняно із арифметичними. Застосування рядів переважних чисел забезпечує збереження строгих закономірностей: при побудові лінійних розмірів виробів їх об’ємні, міцності та інші характеристики будуть також утворювати визначені ряди, що так само підпорядковуються строгим закономірностям. Обмеження кількості розмірів створює передумови зменшення номенклатури вихідних матеріалів обробних документів та іншого технологічного обладнання.

Для спрощення роботи конструкторів, виробників та товарознавців у застосуванні, а виходить і стандартизації продукції, затверджено ГОСТ 8032-84 “Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел”. Використовуючи цей документ, конструктори встановлюють вантажопідйомність вагонів у 25, 40, 63 та 100 т., відповідно до першого ряду чисел за стандартом. Конструктори і виробники вантажних автомобілів встановлюють вантажопідйомність автомашин у 2.5; 4.0; 6.3; 10 т. Товарознавці повинні замовити контейнери з масою 250, 400, 630 та 1000г. Будівельники повинні проектувати склади на 250, 400, 630 та 1000 т.

На базі ГОСТ 8032-84 розроблено ГОСТ 6639-69 “Нормальные линейные размеры”, який встановлює чотири ряди чисел. Ряди переважних чисел за цим стандартом призначені для вибору лінійних розмірів і є основою при розробці параметричних стандартів.

Розробка параметричних стандартів проводиться за наступними етапами: вибір номенклатури параметрів; вибір діапазону параметричного ряду; вибір градацій параметричного ряду.

Основні параметри продукції  найтиповіші конструктивно-технологічні  й експлуатаційні властивості виробів і процесів. У якості головних приймаються такі основні параметри, що різняться стабільністю при технічних удосконаленнях і не залежать від застосованих матеріалів і технологій виготовлення та найбільш повну характеризують конструктивно-технологічні, експлуатаційні властивості виробів і процесів.

Головним параметром для вантажних ліфтів підсобних приміщень торговельних закладів є вантажопідйомність; для холодильного обладнання – розміри продукції, що підлягає зберіганню; для прилавків – розміри, що визначають взаємозамінність обладнання.

Вибравши головні й основні параметри та використовуючи статичні критерії відбору при встановленні меж застосування вибору, визначають діапазон параметричного ряду - сукупність числових значень параметрів, що існують в певному діапазоні на основі прийнятої системи градації (рядів переважних чисел). Наприклад, для вантажних ліфтів параметричний ряд з вантажопідйомності виглядає наступним чином: 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 кг. Тобто, використовуючи числові значення головного або основних параметрів, будують параметричний ряд та вибирають з нього номенклатуру головних (основних) параметрів по достатній, проте, по можливості, менші кількості типорозмірів.

Уніфікація спрямована на зменшення числа різновидів шляхом комбінування двох або більше характеристик. Не використання принципів уніфікації в галузях народного господарства призводить до значного зростання обсягів виробництва продукції аналогічного призначення. Останнє призводить до невдалих конструкцій виробів, невиправданого завантаження виробничих потужностей промислових підприємств виготовленням багато номенклатурних виробів та їх складових частин, збільшенням і загальної кількості запасних частин на ремонтно-експлуатаційні потреби.

Об’єктами уніфікації можуть бути різні вироби: матеріали, деталі, схеми, прилади, агрегати, машини.

Існує чотири основних форми уніфікації: симпліфікація, типізація, агрегатування, взаємозамінність.

Симпліфікація полягає в скороченні кількості типів, груп та інших різновидів виробів до кількості, що є доцільною з технічної та економічної точок зору для задоволення споживчих потреб.

Типізація полягає в розробці, створенні та встановленні типових чи зразкових конструкцій, розмірів номенклатури виробів. Типові конструкції служать в якості моделі при проектуванні нових виробів. Після багаторазового використання їх групують за типорозмірами. Типізація значно скорочує витрати часу на проектування та розробку виробів.

Агрегатування полягає у створенні складних технічних виробів та уніфікованих елементів. Основною метою проведення агрегатування є: розширення галузей застосування виробів універсального призначення шляхом створення умов для швидкої зміни її основних робочих частин і перетворення на виріб спеціального призначення; розширення номенклатури і технічних можливостей виробів, що випускаються шляхом виробництва модифікованих робочих частин різного призначення; забезпечення можливості комплектування певних виробів різного функціонального призначення з уніфікованих елементів.

Уніфікація в торговельній діяльності має власну специфіку. Вона стосується як самої продукції та її асортименту, призначених для реалізації, так і допоміжного обладнання.

Уніфікація обладнання стосується такого суттєвого елемента уніфікованої системи оснащення  торгівельних залів, як контейнери. Великі розміри сучасних супермаркетів створюють сприятливі умови для впровадження системи контейнерів з метою наскрізного транспортування – від складу до торговельного процесу в торговельному залі та інших ланках розподільчої мережі, що підвищує товарообіг і рентабельність. Крім цього стає можлива уніфікована система замовлень і поставок товарів, якою керують за допомогою комп’ютера. Уніфікація технологічного і торговельного обладнання, крім можливостей взаємозаміни і впровадження прогресивних методів праці, дозволяє розробити єдині принципи технологічних і будівельних рішень при проектуванні торговельних об’єктів різних розмірів.

Уніфікація асортименту товарів покращує безперебійне і комплексне постачання населення основними продовольчими і промисловими товарами повсякденного попиту. Крім цього забезпечується планомірне оновлення асортименту для створення оптимальних умов масового і великого серійного виробництва та використання виробничих потужностей, що сприяє раціональній організації в процесі переміщення товарів за рахунок створення наскрізних транспортно-технологічних ланок просування товарів до споживачів. З’являється можливість для єдиних принципів викладки і розміщення товарів у торгівельному залі.

Комплексна стандартизація передбачає розробку системи стандартів, що визначають оптимальні взаємопов’язані норми і вимоги до самого об’єкта та його елементів, з яких він складається чи від яких він залежить.

Комплексна стандартизація охоплює готову продукцію та необхідні для її виготовлення комплектуючі вироби, напівфабрикати, сировину, технічні засоби, правила пакування, транспортування, зберігання та інше.

Програми комплексної стандартизації є планами підвищення технічного рівня та якості продукції. Вони враховують всі стадії життєвого циклу продукції: розробку, виготовлення, експлуатацію, що включає технічне обслуговування і ремонт. До таких програм входять матеріальні та нематеріальні елементи виробництва. До матеріальних елементів відносять сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, їх вузли та деталі; до нематеріальних – методи розрахунку, випробувань, контролю якості, підготовки та організації виробництва технології, правила пакування, зберігання та транспортування продукції.

Випереджувальна стандартизація полягає в установленні підвищених вимог і норм відносно досягнутого рівня. Вона включає ті показники якості готової продукції, які ще не досягнуті. Випереджувальна стандартизація може розглядатися як сходинка на шляху певних вимог до якості продукції з диференційованими термінами впровадження.

Питання для самоперевірки

- Коротко охарактеризуйте історію розвитку стандартизації? Яка роль стандартизації в народному господарстві України?

- Який зв’язок стандартизації з іншими науками?

- Які є принципи стандартизації?

- Які існують методичні основи стандартизації?

## Лекція 6.  Державна система стандартизації

План лекції

1. Загальні положення функціонування Державної системи стандартизації

2. Об’єкт державної стандартизації.

3. Категорії і види нормативних документів.

4. Органи і служби стандартизації України.

5. Порядок розроблення стандартів.  Державний нагляд за дотриманням стандартів.

- З метою здійснення робіт по розвитку стандартизації в Україні створена Державна система стандартизації (декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 року) Державна система стандартизації (ДСС) в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила всіх видів робіт зі стандартизації.

ДСС є комплексом взаємопов’язаних основних правил і положень, що визначають мету, завдання, систему організації і методику проведення робіт на всіх рівнях управління народним господарством, а також взаємозв’язок національної та міжнародної стандартизації. Ця система встановлює категорії, види стандартів, об’єкти стандартів, їх викладення, оформлення, державної реєстрації, видання, впровадження. Встановлюється система органів служб стандартизації та державного нагляду й відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів.

Державна система стандартизації створена Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

Створення державної системи стандартизації спрямована на вирішення наступних питань:

1. Реалізацію єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

2. Захист інтересів споживача і держави з питань безпечності продукції (робіт, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорони оточуючого середовища.

3. Забезпечення якості продукції відповідно до досягнення науки і техніки, потреб населення і народного господарства.

4. Забезпечення уніфікації, сумісності та взаємозамінності продукції, її надійності.

5. Раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення техніко-економічних показників виробництва.

6. Безпеку народно - господарських об’єктів і запобігання аварій та техногенних катастроф з урахуванням ступеня ризику виникнення природних катаклізмів.

7. Створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та сертифікації продукції, проведення державної політики у сфері ресурсозаощадження (у тому числі застосування безвідходних технологій), розробку та виконання державних і міждержавних соціально-економічних і науково-технічних програм.

8. Усунення технічних і термінологічних перешкод для створення конкурентоспроможної продукції та її виходу на світовий ринок.

9. Впровадження і використання сучасних виробничих та інформаційних технологій.

10. Сприяння забезпеченості обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Державна система стандартизації базується на застосуванні наступних основних принципів:  плавності;  оптимальності;  динамізму та системності.

Принцип плавності здійснюється шляхом складання на підставі прогнозів перспективних та річних планів розвитку і здійснення робіт із стандартизації.

Принцип оптимальності передбачає прийняття таких нормою правил і вимог, які при застосуванні їх в народному господарстві забезпечать оптимальні, з точки зору економіки, витрати засобів і ресурсів.

Принцип динамізму полягає в періодичному оновленні показників, норм і вимог встановлених у стандартах.

Принцип системності полягає в урахуванні максимальної кількості чинників, що впливають на досягнення кінцевого результату при проведенні робіт із стандартизації.

Перелік об’єктів, що підлягають державній стандартизації, встановлено ДСТУ 1.0-93 “Державна система стандартизації України. Основні положення”. Згідно з документом усі об’єкти поділяють на три групи. До першої групи відносяться організаційно-методичні та загально технічні, у тому числі:

- організація проведення робіт зі стандартизації;

- термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

- класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації;

- системи і методи забезпечення якості та контролю якості, методи випробувань;

- метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);

- вимоги безпеки і гігієна праці, ергономіки, технічної естетики;

- системи технічної та іншої документації загального користування, єдина технічна мова;

- систем величин та одиниць;

- типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загально машинобудівного застосування (підшипники, кріплення, інструменти, деталі тощо);

- інформаційні технології, включаючи програмні й технічні засоби інформаційних систем загального призначення;

- достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів.

Другу групу складає продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку.

Третя група об’єднає складові елементи народно - господарських об’єктів державного значення, у тому числі: банківсько-фінансову систему, транспорт, зв’язок, енергосистему, охорону оточуючого середовища, вимоги до природних ресурсів, що використовуються, оборону тощо.

Такий розподіл об’єктів державної стандартизації дозволяє чітко сформулювати вимоги, що пред’являються до стандарту.

Нормативні документи, що використовуються в народному господарстві України, розподіляються за наступними категоріями:

- державні стандарти України – ДСТУ;

- галузеві стандарти України – ГСТУ;

- стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України -СТТУ;

- технічні умови України –ТУУ;

- стандарти підприємств – СТП.

До цих категорій державних стандартів прирівнюють державні будівельні норми та правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації.

На території України колишні республіканські стандарти застосовують у якості державних до часу їх змін або скасування.

Державні Стандарти України містять обов’язкові та рекомендовані вимоги. До числа обов’язкових відносять:

- вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров’я і майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону довкілля і вимоги до методів випробувань цих показників;

- вимоги безпеки і гігієни праці з посиленням на відповідні норми і правила;

- вимоги безпеки і гігієни праці з посиленням на відповідні норми і правила;

- методичні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;

- положення, що забезпечують технічну єдність під час розробки, виготовлення, експлуатації (застосування продукції).

Обов’язкові вимоги державних стандартів виконуються органами державної виконавчої влади, всіма підприємствами та громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Решта вимог державних стандартів є рекомендованими, але вони стають обов’язковими до виконання, якщо:

- це передбачено чинними актами законодавства;

- ці вимоги включено до договорів на розробку, виготовлення та постачання продукції;

- виробником (постачальником) продукції документально заявлено про відповідність продукції цим стандартам.

Галузеві стандарти розробляють на продукцію, послуги в разі відсутності стандартів України або якщо необхідно встановити вимоги, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів.

Ці стандарти мають також обов’язкові вимоги і не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних стандартів. Обов’язкові вимоги галузевих стандартів підлягають безумовному виконанню підприємствами, установами і організаціями сфери управління  органів, що їх затвердили. Якщо ці стандарти використовують підприємства, що не належать до даної галузі, вони також повинні дотримуватися обов’язкових вимог стандартів.

Новою категорією можна назвати стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок). Вони розробляються у разі необхідності розповсюдження систематизованих та узагальнених результатів фундаментальних та прикладних досліджень, отриманих в певних галузях знань чи сферах професійних інтересів. Ця категорія доповнює дві попередні категорії.

Технічні нормативні документи, у зв’язку із новітніми вимогами, потрапляють до наймобільніших категорій. Такі нормативні документи розробляються для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (розробником, виробником) і споживачем продукції, що немає державних чи галузевих стандартів.

Державні стандарти України, галузеві стандарти й стандарти науково-технічних та інженерних товариств підлягають реєстрації в Держстандарті України.

Технічні умови на продукцію та зміни до них реєструються в територіальних органах Держстандарту України.

Стандарти підприємств розробляються на продукцію, що виробляють і застосовують лише на конкретному підприємстві.

Окремі категорії стандартів, пов’язаних зі сферою дії даного нормативного документа, окреме місце відводиться видам стандартів. Вид стандарту – це фактично той зміст, що закладено в нього. Відповідно до специфіки об’єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених до нього для різних категорій нормативних документів із стандартизації, використовують такі види стандартів: основоположні; на продукцію, послуги; на процеси; на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).

Основоположні стандарти включають положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічних вимог, норми та правила, що забезпечують впорядкованість, взаємозв’язок різних видів технічної та виробничої діяльності на час розробки, виготовлення транспортування та безпечності продукції, її утилізацію та питання охорони довкілля.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності за методів виконання робіт у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення.

Стандарти на методи контролю встановлюють послідовність робіт, способи і технічні засоби їх виконань для різних видів та об’єктів контролю продукції, процесів, послуг.

Стандарти на продукцію й послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції та послуги, що забезпечують відповідність своєму призначенню. Вид стандарту на продукцію визначається залежно від його призначення, змісту та взаємозв’язку з іншими нормативними документами. Загалом, стандарти на продукцію за видами можуть бути поділені на дві групи:

- стандарти на загальні норми і вимоги, тобто стандарти, що не відносяться до якихось конкретних виробів;

- стандарти, що поширюються на певну продукцію або відносяться до певних видів виробів та їх якісних параметрів.

До стандартыв першоъ групи выдносяться:

1. Стандарти типових технологічних типових процесів (ТТП). Стандартизація ТТП базується на відповідних дослідженнях, їх оптимізації за якісними та економічними ознаками і включає необхідність розробки таких процесів та операцій кожним підприємствам. Стандарти цього виду відносяться до категорії галузевих, підгалузевих або стандартів підприємтв. Стандарти цього виду відносяться до категорії галузевих, підгалузевих або стандартів підприємтсв.

2. Стандарти організаційно- методичні. Вони встановлюють норми, вимоги і правила, що регламентують організацію проведення робіт на всіх стадіях створення продукції та у всіх сферах діяльності підприємств. Це проводиться з метою встановлення найбільш раціональної форми та методів проведення науково-дослідних, технологічних і конструкторських робіт з підготовки виробництва. Стандарти цього виду, як заводські, так і галузеві, широко застосовуються в промисловості.

3. Стандарти на загальні технічні норми. Вони встановлюють терміни, визначення одиниці вимірювання, системи документацій, що використовуються в промисловості. Застосування таких стандартів дають змоги товарознавцям порозумітися з виробниками у сфері забезпечення і контролю якості продукції.

4. Стандарти на проектно-конструкторські норми. До них відносяться державні та галузеві стандарти на загальні й спеціальні конструкторські норми, загальні норми на параметри і розміри виробів і матеріалів. До цієї групи слід віднести стандарти на переважні числа, розміри, допуски і посадки, а також вимоги до надійності, довговічності, стійкості до механічних та кліматичних дій. Знання данних стандартів особливо необхідне експертам-товарознавцям.

До стандартів другої групи, що поширюється на конкретну продукцію, відносяться:

1. Стандарти технічних умов. Вони розробляються на матеріали, деталі, вузли, прилади, вироби електронної техніки тощо.

Стандарти загальних технічних умов розробляються на групи однотипних виробів або матеріалів,для яких доцільно встановити єдині норми показників якості.

2. Стандарти параметрів (розмірів). Вони встановлюють параметричні і розмірні ряди виробів за основними споживчими показниками якості, на базі яких повинні розроблятися конкретні види й типи виробів даної групи. Дана група стандартів широко застосовується в радіоелектронній промисловості.

3. Стандарти типів та основних параметрів (розмірів) регламентують, крім основних параметрів і розмірів, також типи, види і класи виробів за основними експлуатаційними характеристиками та об”єднують групи однотипних групи однотипних виробів.

4. Стандарти технічних умов. Цей вид стандартів встановлює вимоги і норми, що визначають ці основні, а, в деяких випадках, і виробничі показники якості та знаки якості необхідні при розробці й виготовлення виробів.

5. Стандарти методів випробуваннь. Стандарти цього виду відносяться до групи однакової продукції й на них посилаються в інших стандартах і технічних умовах. Вони встановлюють методи випробувань (контролю, аналіз вимірювань) експлуатаційних характеристик, що визначають показники якості виробів.

6. Стандарти правил приймання, маркування, пакування, зберігання та транспортування.

Знання стандартів і правильність вибору категорій і видів стандартів стосовно цього чи іншого об”єкта, що підлягає аналізу або експертизі, мають велике значення для товарознавців, тому що дозволяють визначити критерії оцінки якості та його споживчі властивості.

До органів та служб, що діють на території України відносять:

- загальнодержавні органи стандартизації та їх служб. Це Державний Комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації і Мінбудархітектури України зі службами, а також головні та базові організації зі стандартизації, затверджені Держстандартолм або Мінбудархітектури України;

- служби стандартизації в галузях народного господарства. До них відносяться служби стандартизації в міністерствах та відомтвах;

- служби стандартизації на підприємтсвах, організаціях.

У 1990-1992 рр. на державному рівні розроблена концепція розвитку національної стандартизації, метрології та сертифікації, основні напрями їх діяльності та розвитку. З цього питання видану спеціальну постанову Кабінету Міністрів України № 269 від 25 травня 1992р. “Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації”, згідно з яким Українське республіканське управління Держстандарту було трансформоване в Держстандарт України.

Держстандарт України проводить свою роботу відповідно до Положення про Держстандарт України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 5 липня 1994 р. “Питання Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації”.

Держстандарт України організовує та координує роботи зі стандартизації та забезпечує функціонування державної системи стандартизації, встановлює в системі державного стандарту загальні організаційно-технічні правила проведення робіт зі стандартизації, здійснює міжгалузеві координацію цих робіт, включаючи планування, розробку, видання та застосування державних стандартів, визначає порядок реєстарції нормативних документів і бере участь у проведенні заходів з міжнародної стандартизації відповідно до міжнародних договорів України, організовує навчання та професійну підготовку фахівців у сфері стандартизації.

Держстандарт України утворює інформаційні фонди, забезпечюючи споживачам інформацію про:

- державні стандарти України;

- діючі міждержавні стандарти;

- міжнародні, регіональні, а також національні стандарти інших країн;

- державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації, сертифікати, - - видані або визначені в установленому порядку;

- технічні комітети із стандартизації;

- органи сертифікації;

- випробувальні лабораторії;

характеристики та властивості матеріалів і речовин;

Держстандарт України об’єднує в своєму складі наступні управління:

- державної стандартизації;

- метрологічної служби;

- сертифікації;

- державного нагляду;

- військової стандартизації;

- єдиного часу.

Держстандарт України є замовником на виконання робіт із стандартизації, встановлює порядок розробки і застосування державних класифікаторів.

Держстандарт здійснює видання та перевидання міжнародних стандартів, міждержавних стандартів, національних стандартів інших країн відповідно до договорів та угод.

Для виконання наукових розробок Держстандартом України створено два науково-виробничі об’єднання: НВО “Метрологія у м. Харкові і НВО “Система” у м. Львові. До складу Держстандарту України входять Український науково-дослідний інститут стандартизації, метрології, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ), інститут підвищення кваліфікації працівників Держстандарту в м. Києві і метрологічний технікум у м. Одесі. Роботи Держстандарту України проводяться через територіальні органи- центри стандартизації, метрології та сертифікації, яких нараховується 46. Кожна область має один або декілька таких теріторіальних органів. Науково-дослідний інститут Держстандарту є головною організацією з розробки загальних науково-технічних, правових та економічних основ стандартизації, управління якістю продукції, принципів і методів атестації продукції, уніфікації, управління якістю продукції, принципів і методів атестації продукції, уніфікації та агрегатування, державного нагляду за впровадженням і дотриманням стандартів та метрологічних правил. Завдання інституту є створення систем документації, що використовується в автоматизованій системі управління.

Для організації та координації робіт із стандартизації в галузях народного господарства в міністерствах (відомствах) України створюють підрозділи стандартизації або головні організації зі стандартизації.

З метою забезпечення розробки, експертизи, погодження, підготовки і затвердження державних стандартів, а також для проведення робіт з міжнародної стандартизації рішенням Держстандартом України створено технічний комітет (ТК) України зі стандартизації.

Служби стандартизації на підприємствах виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інші роботи зі стандартизації, здійснюють організаційно-методичний та науково-технічне керівництво роботами. Робота цих організацій проводиться відповідно до положення про служби стандартизації на підприємствах.

Роботи з державної стандартизації здійснюються згідно з річним планом, що фор-мується на підставі до довгострокових програм і проектів-планів роботи зі стандартизації.

Видання й перевидання галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств України здійснюють відповідні міністерства, відомства, товариства.

Порядок видання технічних умов і стандартів підприємтсв встановлюють організації-власники оригіналів документів.

Порядок проведення робіт, пов'язаних із розробкою стандартів, встановлену ДСТУ 1.2-93 “Державна система стандартизації. Порядок розроблення державних стандартів”. Згідно вимогам цього нормативного документа пропонується наступні етапи проведення робіт:

- організація розроблення стандарту;

- розроблення проекту стандарту першої редакції;

- розроблення проекту стандарту остаточної редакції;

- затвердження та державна реєстарація стандарту;

- видання стандарту.

Технічні комітети, міністерство або головні організації розглядають замовлення Держстандарту України (Мінбудархітектури України) за  певним порядком, згідно з яким відбувається розгляд пропозицій, формування та затвердження плану державної стандартизації України, а також укладання договорів на розробку стандартів.

На першому етапі роботи складається технічне завдання, до якого входять наступні розділи:

- підстава для розробки стандарту;

- термін розробки;

- мета і завдання розробки стандарту;

- характеристика об'єкта стандартизації;

- розділи й основні вимоги, встановлені стандартом;

- взаємозв'язок з іншими нормативними документами зі стандартизації;

- джерела інформації;

- етапи робіт і терміни їх виконання;

- додаткові вказівки.

До технічного завдання додають перелік організацій, яким проект стандарту розсилається на відгук, а також перелік організацій, з яким погоджують проект стандарту. До переліку організацій, з якими необхідно узгодити проект стандарту, як правило, включають:

- замовника або  основного споживача стандарту;

- технічний комітет, напрям діяльності якого стосується теми стандарту;

- науково-дослідні організації Держстандарту України;

- органи державного нагляду.

Технічне завдання на розробку стандарту затверджує голова технічного комітету або керівник організації-розробника після узгодження із Держстандартом України. Відповідно до договору та технічного завдання на розробку стандарту, технічний комітет або організація-розробник підготовлює проект стандарту. одночасно з проектом договору складають пояснювальну записку до нього.

Технічний комітет або організація-розробник розсилають проект стандарту та пояснювальну записку на відгук організаціям згідно переліком.

Організації, що отримали проект стандарту, складають відгук на нього і надсилають його за адресою технічного комітету або організації-розробника протягом місяця від дня отримання. У технічному комітеті або організації-розробнику ці відгуки опрацьовують і складають загальний зведений документ. На підставі цих документів допрацьовують проект стандарту.

Проект стандарту разом із відгуками й зауваженнями направляють погоджувальним організаціям згідно з певним переліком. Погоджувальні організації подають свої висновки в термін, що не перевищує одного місяця. Технічний комітет або організація-розробник допрацьовує проект стандарту з урахуванням результатів узгодження, уточнює пояснювальну записку. У цьому вигляді проект стандарту підлягає розгляду в технічному комітеті або на науково-технічній раді організації-розробника, яка й приймає рішення відносно подання його на затвердження. прийняте рішення оформляється протоколом.

Технічний комітет, відповідне міністерство або організація-розробник подає на затвердження до Держстандарту України остаточну редакцію проекту стандарту. Держстандарт України (Мінбудархітектури України) організовує державну експертизу проекту стандарту. До проведення експертизи залучають науково-дослідні організації Держстандарту України (Мінбудархітектури України), технічні комітети, відомчих учених і фахівців.

Після розгляду Держстандарту України проект експертного висновку приймається рішення щодо затвердження або повернення проекту стандарту на доопрацювання. Під час затвердження стандарту одночасно обумовлюють дату його впровадження вдію.

Державна реєстрація нового стандарту виконується службами Державстандарту України в установленому порядку. Затверджені стандарти тиражуються й розповсюджуються Держстандартом України (Мінбудархітектури України) відповідно до встановленого порядку.

Перевірку діючих стандартів здійснюють не рідше одного разу в п'ять років із метою забезпечення їх відповідності діючому законодавстві України, потребам населення і держави, обороноздатності, рівню розвитку науки і техніки. Перевірку стандарту здійснює технічний комітет або організація-розробник стандарту. При цьому старий стандарт скасовують пропозиції щодо доцільності подальшого його застосування без перегляду.

Перегляд стандартів в розробленні нових стандартів. при цьому старий стандарт скасовують, а в новому зазначають, замість якого стандарту його розроблено.

Стандарт змінюють у тих випадках, коли вносять нові вимоги до змісту стандарту. У разі необхідності скасувати стандарт може лише той орган, який його затвердив. Така ситуація може бути у разі припинення випуску продукції.

8 квітня 1993 р. видано Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”. З 1 червня 1993 р. впроваджена в дію інструкція ” Про порядок здійснення державного нагляду”. Державними документами передбачено, що державний нагляд за дотриманням стандартів, норми і правил проводиться на підприємствах, в установах та організаціях як усіх форм власності, а також у громадян які суб'єктами підприємницької діяльності, на стадії як розробки, виробництва, випуску, реалізації продукції, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам. Державний нагляд здійснюється шляхом проведення періодичних або постійних перевірок через вибірковий або суцільний контроль.

Періодичний державний нагляд здійснюється у формі інспекційного контролю за дотриманням стандартів, норм і правил за планами державного нагляду територіальних органів Держстандарту України: центрів стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМ) або за зверненням громадян.

Постійний державний нагляд здійснюється у випадку систематичних претензій щодо якості продукції, що випускається. Об'єктами державного нагляду є: продукція науково-технічного та виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва, продукти харчування, продукція імпортна, атестовані виробництва.

Державний нагляд здійснюють головні державні інспектори області , їх заступники, які повинні бути атестовані. Для цього керівництво ЦСМ призначає державних інспекторів, які відповідальні за проведення перевірок.

До початку перевірки державний інспектор повинен ознайомитися з матеріалами попередніх перевірок ЦСМ (не менше ніж за один рік), із змістом стандартів та інших норм і правил. На час проведення перевірки обов'язковими для державного інспектора є наступні матеріали:

- документ (ліцензія) на право промислового виробництва продукції;

- питома вага продукції, що перевіряють, у відсотках до загального обсягу виробництва;

- наявність і кількість рекламацій на продукцію;

- наявність зразків продукції, якщо це передбачено нормативними документами.

За результатами державного нагляду складається акт, що є юридичним документом і підставою для застосування правових заходів за порушення стандартів, норм і правил.

Протоколи про адміністративні правопорушення у сфері стандартизації, метрології та якості продукції складають згідно з Кодексом Української РСР “Про адміністративні правопорушення”. ст. 225.

Постанови про накладання штрафів видають у випадку порушення стандартів на звичайну продукцію в розмірі 25 % вартості, при порушеннях випуску продукції з підвищеною безпекою (отрути, отрутохімікати) – 50 % вартості випущеної продукції.

Питання для самоперевірки

- Які загальні положення функціонування Державної системи стандартизації?

- Що є об’єктами державної стандартизації?

- Які існують категорії і види нормативних документів?

- Які ви знаєте органи і служби стандартизації України?

- Який порядок розроблення стандартів.

- Як відбувається державний нагляд за дотриманням стандартів?

## Лекція 7.  Міжгалузеві системи стандартизації.

План лекції

1. Єдина система конструкторської документації.

2. Єдина система технологічної документації.

3. Державна система забезпечення єдності вимірювань.

4. Система стандартів безпеки праці.

5. Єдина система технологічної підготовки виробництва.

6. Система розробки і впровадження виробів у виробництво.

7. Система стандартів у галузі охорони природи

- 1 грудня 2005 року набрав чинності Закон України “ Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, що запроваджує зміни до деяких законодавчих актів України. Зокрема, у ст. 15 “Технічне регулювання у сфері господарювання” Господарського кодексу України (п.2) говориться: “Застосування стандартів чи їх окремих положень є обов’язковими для:

- суб’єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в технічних  регламентах;

- учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;

- виробника, чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів при маркуванні;

До Закону України “ Про стандартизацію” від 17.05.01 року внесені наступні зміни:

- ст. 1, абзац 9: “ Стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов’язковими”;

- ст.11, абзац 4,5: ”Стандарти застосовуються, безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.

Стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти”.

- у розділі 7 “ Прикінцеві положення” Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (п. 3) йдеться про приведення всіх нормативно – правових актів у відповідність із цим законом.

“Кабінету Міністрів України в місячний термін:

- привести свої нормативно – правові акти у відповідність з цим законом;

- забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно – правових актів у відповідність із цим законом”;

Виникає питання, а що ж первинне? Технічні регламенти чи стандарти? І чому майже на всіх рівнях виконавчої влади фактично блокується запровадження наведеного закону і штучно створюється причини для того, щоб унеможливити ініціювати розроблення технічних регламентів профільними науковими закладами?

Спекулюючи на понятті гармонізації нормативно бази з европейським, відбувається масове розбазарювання державних коштів і грошей, що виділяються Україні різними міжнародними фондами на приведення до еропейських вимог безпеки українського харчового законодавтва, “створюються” (нерідко шляхом перекладу вже існуючих з російської на українську мову) численні стандарти, багатьом з яких із абсолютно незрозумілих критеріїв надається статус національних.

Нині Держспоживстандарт та його теріторіальні органи, безцеремоно порушують законодавство, вимагають від суб’єктів господарювання  - шляхом накладання штрафів, заборони реалізації продукції – привести раніше розроблені технічні умови у відповідність із стандартами, які запроваджуються знову.

Ніхто з високопоставлених осадових осіб Держспоживстандарту не зважає на те, якими непередбачуваними можуть бути наслідки вступу України до СОТ за такої нормативної бази, за відсутності технічних регламентів, що мали стати системою координат у питаннях безпеки харчових продуктів. Україна взагалі може позбутися можливості експортувати свою продукцію. Нас просто не допустять на світові ринки. Водночас ми будемо змушені відкрити свої кордони для потоків товарів, що й сумнівної якості. За відсутності критеріїв оцінки імпортних товарів не варто сподіватися, що хтось дотримуватиметься наших національних стандартів.

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості

ISO 9000-1:1994. Слід звертатися  кожній  організації,  що  має  намір

створити та впровадити систему  якості.  Розширення  глобальної  конкуренції призводить до того, що споживач починає висувати  дедалі  жорсткіші  вимоги до якості. Для того, щоб  не  втратити  конкурентоздатність  і  підтримувати високі   економічні   показники,    організаціям-постачальникам    необхідно впроваджуати  все  ефективніши  та  дійові  системи.  Цей   стандарт   подає пояснення основних понять у галузі якості і містить  настанови  щодо  вибору та застосування стандартів ISO серії 9000 для цієї мети.

ISO 9000-2:1993. До нього необхідно звертатися у  тому  випадку,  коли

необхідна консультація щодо застосування ISO 9001, 9002 і 9003. Він  містить вказівки по впровадженню  положень  розділів  стандартів  щодо  забезпечення якості і особливо корисний на початковій стадії впровадження.

ISO  9000-3:1993.  Розглядається   виключно   програмне   забезпечення

комп'ютерів. Слід звертатися  організаціям-постачальникам,  що  впроваджують системи якості відповідно ISO 9001 на програмну  продукцію  чи  продукцію  з елементами програмного забезпечення.

SO 9000-4:1993. Постачальнику слід звертатися в  тих  випадках,  коли

йому  потрібно  переконатися   в   забезпеченні   характеристик   надійності

(безвідмовності) продукції. Це важливо для  послуг  транспорту,  енергетики,

телекомунікацій, інформаційних послуг, тому що їх надійність  є  вирішальним чинником їх якості. Стандарт  містить  вказівки  щодо  управління  програмо надійності. Він охоплює найважливіши характеристики  програми  надійності  з планування, оргнізації,  розподілу  ресурсів  та  управління  ними  з  метою випуску   продукції,   яка   б   відзначалась   надійністю    і    підлягала обслуговуванню.

SO 9001:1994. Звертатися і застосовувати його  постачальнику  слід  у разі потреби довести свою здатність управляти процесом як проектування,  так і виробництва продукції, що відповідає усім вимогам. Вони перш за все  мають на увазі задоволення споживача за  рахунок  запобігання  невідповідності  на всіх етапах від проектування до обслуговування. Цим  стандартом  встановлена відповідна модель забезпечення якості.

ISO  9002:1994.  Звертатися  і  застосовувати   його   постачальникові необхідно у разі  потреби  доведення  своєї  здатності  управляти  процесами виробництва  продукції,  що  відповідає  всім   вимогам.   Ним   встановлена відповідна модель забезпечення якості.

ISO 9003:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику  потрібно

в  разі  потреби  доведення  відповідності  продукції  встановленим  вимогам

тільки на  стадії  остаточного  контролю  та  випробувань.  Ним  встановлена

відповідна модель забезпечення якості.

ISO 9004-1:1994. Слід звертатися будь-якій організації, що  має  намір

розробити та запровадити систему якості. Для того,  щоб  відповідати  своєму

призначенню,  організація  повинна   забезпечити   керованість   технічними,

адміністративними і людськими чинниками, що впливають на  якість  продукції.

Стандарт містить повний перелік  елементів  системи  якості,  що  стосуються

всіх етапів  життєвого  циклу  продукції  і  відповідних  заходів,  з  якого

організація може набрати і застосувати елементи згідно з своїми потребами.

ISO 9004-2:1994. Слід звертатися організації, яка  забезпечує  послуги

або продукція якої містить елементи  послуг.  Характеристики  послуг  можуть відрізнятися від  характеристик  іншої  продукції  і  можуть  включати  такі аспекти, як персонал, час очікування, час надання послуги,  гігієна,  довіра і послуги зв'язку,  що  постачаються  безпосередньо  кінцевому  споживачеві.

Остаточною мірою якості, часто дуже  суб'єктивною,  є  оцінка  споживача.  В стандарті міститься опис понять, принципів і елементів  системи  якості,  що стосуються всіх видів пропозицій щодо послуги.

ISO 9004-3:1993. Слід звертатися організації, продукція якої  (кінцева

чи проміжна) створюється шляхом перетворень і має вигляд  твердої  речовини, рідини чи їх комбінацій (включаючи конкретні  матеріали,  бруски,  дріт  або листи). Така продукція, як правило, постачається в гуртових системах,  таких як трубопровід, барабан, мішок,  бак,  цистерна  або  рулон.  Що  стосується перевірки продукції у важливих точках виробничого процесу, то  перероблювані матеріали завдають особливих  труднощів,  що  обумовлено  їх  природою.  При цьому зростає  важливість  застосування  методів  статистичного  відбору  та оцінювання, а також їх запровадження для здійснення управління процесами  та встановлення  технічних  характеристик  кінцевої  продукції.  Він   доповнює вказівки  ISO  9004-1  стосовно   продукції   з   категорії   перероблюваних матеріалів.

SO 9004-4:1993.  Слід  звертатися  будь-якій  організації,  що  бажає

підвищити  свою  ефективність  (незалежно  від  того,  чи  запровадила  вона

офіційну систему якості). Постійна мета управління всіма функціями  на  всіх

рівнях організації повинна полягати у  прагненні  задовільняти  споживача  і

постійно поліпшувати якість. Стандарт містить  опис  фундаментальних  понять та  принципів,  керівних  вказівок  та  методології   (засобів   і   шляхів) поліпшення якості.

В умовах ринкових відносин якість забезпечує і гарантує підприємство. А якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично робить це той самий ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією.

У 60-70-ті роки вважали,що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була дешевою. У 80-ті роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу насамперед на якість продукції. Отже, конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, за інших рівних умов, меншу виробничу собівартість і вищу якість.

Рис.1. ²Петля якості², або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість продукції

В 1982 р. у США була видана книга Едварда Демінга ²Якість, продуктивність, конкурентоспроможність², в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.

На якість продукції впливають численні фактори, які діють і самостійно, і у взаємозв’язку між собою, як на окремому етапі життєвого циклу продукції, так і на кількох. Усі фактори об¢єднані у 4 групи: технічні, організаційні, економічні ісуб¢єктивні.

До технічних факторівналежать: конструкція, схема послідовного зв¢язку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.

Нині весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана ²петля якості², яка у класичному варіанті має такий вигляд (рис.3.1).

Доорганізаційних факторівналежать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок подання і здавання продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та ін.

Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, як технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовлені вироби внаслідок поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість.

Доекономічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та ін.

Економічні фактори особливо важливі під час переходу до ринкової економіки. Вони водночас виконують контрольно-аналітичні і стимулюючі функції. До перших належать такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючими факторами є ціна і зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи з підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. Вироби ж з вищою ціною повинні бути високої якості.

У забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про суб¢єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але якщо у процесі функціонування технічних факторів роль суб¢єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах суб¢єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова заходить про способи і форми експлуатації і споживання виробів.

До елементів системи якості належать документально оформлені вимоги ринку (або конкретних замовників чи споживачів), функції системи, її організаційна структура, документація, методи, правила та технологія виконання функції, ресурси, зокрема фінансові, інформаційна система.

Нижче стисло сформульовано загальні вимоги до цих елементів.

1. Вхідна інформація, що надходить внаслідок вивчення ринку, повинна застосуватися для створення нової продукції та удосконалення тієї, що вже випускається, а також для удосконалення системи якості.

Керівництво організації несе повну відповідальність за визначення політики у сфері якості та прийняття рішень щодо створення, розроблення, впровадження та забезпечення функціонування системи якості.

2. Повинні бути визначені і документально зафіксовані всі види діяльності, що прямо пов¢язані з якістю або опосередковано впливають на неї. При цьому необхідне:

- чітке визначення загальних та конкретних обов¢язків персоналу в діяльності, прямо повязаній з забезпеченням якості;

- чітке встановлення обов¢язків та повноважень персоналу в кожному виді діяльності, що впливає на якість, а також передбачення таких обов¢язків, організаційної свободи та повноважень, які були б достатніми для досягнення заданих вимог до якості з необхідним рівнем ефективності;

- визначення заходів щодо управління різноманітними суміжними видами діяльності та їх координації;

- зосередження уваги на визначенні потенційних або фактичних проблем якості і здійснення запобіжних та коригувальних заходів;

3. Функції управління та адміністративного керування, пов¢язані з системою якості, повинні бути чітко узгоджені з загальною структурою функцій організації. В організаційній структурі повинна бути визначена ієрархія повноважень персоналу та взаємозв¢язки між ними.

4. Керівництво повинно визначати потребу в ресурсах і в належному обсязі забезпечити відповідними ресурсами проведення політики у сфері якості та досягнення встановлених показників якості. До таких ресурсів можуть, наприклад, належати:

- кадрові ресурси (персонал), зокрема фахівці певних професій;

- обладнання для проектно-конструкторських робіт;

- виробниче обладнання;

- обладнання для контролю, випробовувань та вимірювань;

- програмне забезпечення контрольно-вимірювальних пристроїв та комп¢ютерів.

Керівництво повинно визначити обсяг знань, досвід та рівень підготовки персоналу, які необхідні для виконання функцій системи.

Для раціонального (з погляду виконання завдань системи) і своєчасного розподілу ресурсів керівництво має визначити пріоритетні чинники якості, що впливають на ринкові позиції організації, а також завдання стосовно продукції, процесів та пов¢язаного з ними обслуговування.

Плани та графіки використання цих ресурсів та їх розподіл повинні бути узгоджені з загальними завданнями організації.

5. Функціонування системи якості повинно бути організоване так, щоб здійснювалося адекватне та постійне управління всіма видами діяльності, що впливають на якість.

Система якості повинна бути орієнтована на проведення запобіжніх дій, що виключають виникнення проблем, але у разі виникнення недоліків вона має своєчасно реагувати та усувати їх. Для реалізації політики та завдань у сфері якості повинні бути розроблені, видані та введені в дію документально оформлені методики виконання функцій, особливо тих, що координують різні види діяльності з погляду ефективності системи якості. У цих методиках повинні бути викладені завдання та характеристики (показники) різних видів діяльності, що впливають на якість.

Усі методики повинні містити прості, однозначні та зрозумілі формулювання і встановлювати методи та критерії оцінювання результатів роботи.

6. До складу системи якості повинні входити документально оформлені методики управління складом, значеннями та структурою функціональних та фізичних характеристик продукції, як встановленими в технічній документації, так і реально досягнутими в продукції (так зване управління конфігурацією). Цей вид управління починається ще на етапі проектування і здійснюється протягом всього життєвого циклу продукції. Він дозволяє поліпшити проектування, розроблення, виробництво і експлуатацію продукції та управління цими етапами, а також дає змогу керівництву наочно бачити стан документації та продукції протягом життєвого циклу.

Управління конфігурацією може охоплювати визначенння конфігурації, регулювання конфігурації, облік стану та перевірку якості конфігурації. Воно стосується видів діяльності.

7. Усі прийняті в організації елементи якості, а також відповідні вимоги та положення повинні бути документально оформлені у вигляді заяви (декларації) про політику, а також методик, викладених зрозуміло, систематизовано і в певній послідовності. При цьому номенклатура та обсяг документації мають обмежуватися лише необхідними документами.

У системі якості повинні бути регламентовані процедури ідентифікації, розсилання, комплектування та підтримання в робочому стані всіх документів з якості.

Типовим видом документа, який використовують для загального опису системи якості, є настанова з якості. Головним призначенням настанови з якості є визначення всієї структури системи якості, правил її впровадження та організації функціонування. Для актуалізації настанов повинна бути впроваджена документально оформлена методика внесення змін та поправок до них, їх перегляду та включення доповнень.

Разом із настановами з якості застосовують допоміжні документально оформлені методики, що стосуються елементів системи якості (наприклад, стандарти підприємства, робочі інструкції з проектування, закупівлі або з побудови процесу). Форма та назва цих документально оформлених методик є довільною і залежить від: масштабу організації; конкретного характеру діяльності;  структури та вимог настанови з якості.

Керівництво повинно забезпечити підготовку та підтримання в робочому стані документально оформлених програм якості на будь-яку продукцію чи процес. Програми повинні бути узгоджені зі всіма загальними вимогами системи якості, що діє в організації, і мають забезпечувати виконання вимог, встановлених до конкретної продукції у відповідному проекті або контракті. Програма якості може входити до складу більшої за обсягом загальної програми.

Програма якості особливо важлива при організації виробництва нової продукції чи впровадженні нового процесу, а також, у разі необхідності, значної модернізації виготовлюваної продукції або існуючого процесу,

У програмах якості повинні бути зазначені:

- завдання у сфері якості (наприклад, характеристика чи технічні дані, ритмічність, ефективність, естетика, тривалість циклу, витрати, природні ресурси, утилізація, обсяг виробництва та надійність);

- поетапне розбиття процесів відповідно до прийнятих в організації методів праці (для ілюстрації елементів процесу можуть використовуватися діаграми, таблиці-матриці чи інші аналогічні схеми);

- конкретний розподіл обов¢язків, повноважень, відповідальності та ресурсів на різних етапах роботи над проектом;

- необхідні спеціальні документально оформлені методики та інструкції;

- відповідні програми випробувань, контролю, огляду та перевірки якості на різних етапах (наприклад, під час проектування та розроблення);

- документально оформлена методика внесення до програми якості змін і поправок під час роботи над проектом;

- метод визначення досягнутих показників якості;

- інші заходи, що забезпечують виконання поставлених завдань.

З метою раціональнішого виконання завдань, поставлених у програмі якості, необхідно користуватися документально оформленими методами управління процесами (операціями).

Для оперативного інформаційного забезпечення функціонування системи якості застосовують протоколи якості, зокрема карти, що стосуються проектування, контролю, випробувань, огляду та перевірки якості, аналізу або їх відповідних результатів. Протоколи якості повинні вестися як важливий засіб для доведення відповідності встановленим вимогам і ефективності системи якості.

8. Для підтримки належного рівня ефективності функціонування системи якості необхідно проводити регулярні перевірки і якості продукції та процесів, і самої системи якості.

Перевірки якості повинні плануватися та виконуватися для визначення відповідності заходів у межах системи якості, що діє в організації, та їх результатів запланованим показникам, а також для визначення невідповідностей (недоліків) системи якості. Всі елементи системи підлягають регулярній внутрішній перевірці та оцінюванню залежно від статусу та важливості перевірюваного виду діяльності. Для цього керівництвом організації повинна бути розроблена та впроваджена відповідна програма перевірки якості.

Програма проведення перевірки якості повинна передбачати:

- підготовку планів та графіків перевірки конкретних видів діяльності та ланок організаційної структури;  ü призначення персоналу, що має відповідну кваліфікацію для проведення перевірок якості;

- підготовку документально оформлених методик проведення перевірок якості, що передбачають реєстрацію даних та складання звітів за результатами перевірки якості і узгоджене проведення своєчасних коригувальних дій для усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

Крім запланованих та регулярних, можна впровадити перевірки якості ще й в інших випадках, наприклад, після організаційних змін, отримання нових даних про попит на ринку, звітів та повідомлень про невідповідність продукції або процесів тощо.

Об¢єктивне оцінювання функціонування системи якості, що його проводить компатентний персонал, повинно охоплювати такі елементи системи та види діяльності: структуру організації;  адміністративні та робочі методики, а також методики системи якості; персонал, обладнання та матеріальні ресурси; робочі дільниці, операції та процеси; виготовлювану продукцію (з метою визначення ступеня її відповідності стандартам та технічним умовам); ведення документації, звітності та реєстрації даних.

Персонал, що проводить перевірку елементів системи якості, не повинен бути підпорядкований особам, які безпосередньо відповідають за конкретні ділянки чи види діяльності, що перевіряються. Повинна бути розроблена та документально оформлена програма перевірки якості.

Зауваження за результатами перевірки, відповідні висновки та узгоджені плани проведення коригувальних дій повинні реєструватися та передаватися керівництву, що відповідає за перевірену ділянку, для вживання відповідних заходів, а також доводитися до відома вищого керівництва, що несе головну відповідальність за якість.

Звіт за результатами перевірки повинен містити:  усі випадки невідповідностей або недоліків та пропозиції щодо проведення своєчасних коригувальних дій.

Повинні бути оцінені і документально оформлені дані про проведення і ефективність коригувальних дій за результатами попередніх перевірок.

9. Керівництво організації повинно забезпечити незалежне та регулярне проведення аналізу системи якості. Аналіз політики та основних завдань у сфері якості має проводитися вищим керівництвом, а аналіз видів діяльності – керівництвом , що несе головну відповідальність за якість конкретної продукції, та іншими особами з керівного складу із залученням, за рішенням вищого керівництва, компатентного незалежного персоналу.

Аналіз повинен містити обгрунтовані та всебічні оцінки таких його об¢єктів:

- результатів внутрішніх перевірок різних елементів системи якості;

- загальної ефективності системи якості, а також ступеня виконання прийнятих організацією політики та завдань у сфері якості;

- пропозицій щодо удосконалення системи якості відповідно до змін, що викликані новими технологіями і концепціями якості, ринковою стратегією, соціальними умовами та умовами навколишнього середовища.

Зауваження, висновки та рекомендації, отримані в результаті аналізу та оцінювання системи якості, повинні документально оформлятися для вживання необхідних заходів.

10. Керівництво організації повинно забезпечити впровадження такої системи якості, яка б сприяла постійному поліпшенню якості.

Поліпшення якості досягають за допомогою заходів, що здійснюються в масштабах усієї організації для підвищення ефективності і результативності як діяльності організації загалом, так і кожного процесу, а також з метою отримання вигоди для організації та її споживачів.

Створюючи умови для поліпшення якості, слід зважати на: сприяння ефективному стилю управління та його підтримку; заохочення таких взаємин, ставлення та поведінки персоналу, які сприяють поліпшенню якості; встановлення чітко визначених завдань поліпшення якості; сприяння підвищенню ефективності взаємодій та організації колективної роботи; відзначення успіхів та досягнень; підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з метою поліпшення якості.

Важливо, щоб аналіз та оцінювання ефективності системи якості проводилися з застосуванням економічних показників. Ефективна система якості позитивно впливає на прибуток організації як через удосконалення процесів, процедур, операцій, знижує втрати внаслідок помилок, так і за рахунок повнішого задоволення споживача.

Таке оцінювання та надання звітів за його результатами повинні створювати основу для виявлення неефективних видів діяльності та ініціювання заходів щодо внутрішнього удосконалення системи.

Для отримання даних про результати роботи усіх підрозділів за єдиним зразком керівництву повинні надаватися звіти про функціонування системи якості та її ефективність з застосуванням також фінансових показників.

Підхід чи підходи до фінансової звітності, що їх можуть застосувати конкретні організації, залежать від їх структури, галузі діяльності та досконалості їх систем якості.

Існує декілька підходів до збору, подання та аналізу економічних даних. У стандартах на системи якості рекомендуються підходи, що наводяться нижче в пунктах а) – в), але при цьому не виключається застосування їх варіантів та комбінацій або інших підходів.

а) Підхід з погляду витрат на якість.

Він стосується витрат на забезпечення якості, які прийнято поділяти на витрати, пов¢язані з внутрішніми операціями, та витрати, пов¢язані з зовнішньою діяльністю. При внутрішніх операціях елементи витрат аналізують за методикою ЗОД (запобіжні заходи, оцінювання, дефекти).

Витрати на запобіжні заходи та оцінювання вважають капіталовкладеннями, в той час як витрати на усунення дефектів вважають втратами. Ці витрати мають такі складові:

§ на запобіжні заходи – витрати на заходи щодо попередження дефектів;

§ на оцінювання – витрати на проведення випробувань, контролю та досліджень з визначення відповідності вимогам щодо якості;

§ внаслідок дефектів у процесі виробництва – витрати, що викликані невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена до постачання (наприклад, пов¢язані з повторним наданням послуги, переробленням, повторним проведенням випробувань, списанням у відходи);

§ внаслідок дефектів, що виявлені поза виробництвом - витрати, що викликані невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена після постачання (наприклад, пов¢язані з технічним обслуговуванням та ремонтом продукції, претензіями споживача та поверненням, відшкодуванням втрат та знижок ціни, рекламаціями на продукцію та позовами про юридичну відповідальність).

б) Підхід з погляду витрат на процеси.

Підхід полягає в аналізі двох витрат: пов¢язаних із забезпеченням відповідності та пов¢язаних із усуненням невідповідності будь-якого процесу. Управління кожним з цих видів витрат може стати джерелом економії.

Ці види витрат такі:

§ витрати, пов¢язані з забезпеченням відповідності, – це витрати на задоволення всіх встановлених та передбачених потреб споживачів при відсутності дефектів існуючого процесу;

§ витрати, пов¢язані з усуненням невідповідності, - це витрати внаслідок дефектів існуючого процесу.

в) Підхід з погляду втрат внаслідок незалежної якості.

При цьому підході розглядаються втрати у процесі виробництва та поза виробництвом внаслідок неналежної якості, а також визначаються поточні та довгострокові види втрат. До типових довгострокових втрат поза виробництвом належить, наприклад, зниження збуту внаслідок незадоволення споживача. Типові довгострокові втрати у процесі виробництва пов¢язані з низькою продуктивністю праці, поганими ергономічними показниками, нераціональною організацією виробництва тощо. Поточні втрати пов¢язані з витратами на усунення дефектів у процесі виробництва та поза виробництвом. Керівництво повинно регулярно отримувати фінансові звіти про діяльність у сфері якості для того, щоб мати можливість контролювати та взаємозв¢язувати їх з іншими економічними показниками, такими, наприклад, як збут, товарообіг, умовно чиста продукція, з метою прийняття обгрунтованих рішень щодо:

- оцінювання відповідності та ефективності системи якості;

- виявлення додаткових видів діяльності (процесів, процедур, операцій), які вимагають уваги й удосконалення;

- визначення та коригування завдань у сфері якості на наступний період та витрат на її забезпечення, поліпшення управління.

Здебільшого організації вже мають у розпорядженні дані, що входять до складу фінансових звітів про діяльність у сфері якості, але в іншій формі. Складання фінансових звітів про діяльність у сфері якості може вимагати перегрупування окремих елементів таких даних з інших звітів.

Функції системи якості охоплюють усі стадії (етапи) життєвого циклу (ЖЦ) продукції.

Ці функції можна поділити (розмежувати) так:

- функції забезпечення якості, що безпосередньо виконуються в межах загальних функцій підприємства на кожному етапі ЖЦ;

- функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та запобіжних дій), що пов¢язані з кожним етапом ЖЦ або з сукупністю деяких з них;

- функції стратегічного управління якістю (зокрема систематичні функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи ЖЦ.

Функціонування системи якості базується на застосуванні нормативних документів, які встановлюють методи, норми, правила та порядок виконання процедур як технічного, так і організаційного, економічного та юридичного характеру.

Весь комплекс документів складається з двох основних частин: документи, дія яких поширюється на діяльність підприємства зовні (закони та законодавчі акти країни, нормативні акти уряду, державні стандарти тощо);  документи, які регламентують діяльність у сфері якості за правилами, встановленими самим підприємством: настанови з якості, стандарти підприємства (робочі методики).

Власні нормативні (регламентуючі) документи підприємства у сфері якості повинні як відображати функціональну та організаційну структуру системи якості (тобто зв’язки між функціями, розподіл функцій між підрозділами тощо), так і бути узгодженими між собою щодо вимог до об’єктів регламентації (стандартизації), при цьому, природно, не повинні вступати у протиріччя із зовнішніми нормативними документами.

Структуру внутрішніх нормативних документів підприємства з систем якості доцільно будувати з таких основних груп:

(1) – настанови з якості, які регламентують склад, структуру та загальні правила функціонування системи якості;

(2) – стандарти підприємства, пов’язані з внутрішніми вимогами до проміжної та кінцевої продукції, до її контролю (випробувань, аналізу), маркування, етикетування, пакування, супроводжувальної та іншої вихідної документації;

(3) – стандарти підприємства на функції забезпечення та управління якістю (за внутрішніми етапами);

(4) – стандарти підприємства на функції, пов’язані з участю підприємства у підготовці до експлуатації, з експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією продукції, розгляданням претензій споживачів тощо;

(5) – стандарти підприємства, що встановлюють вимоги до об’єктів забезпечення та управління (вхідні компоненти процесів, оснащення, документація, персонал, інформація тощо).

Питання для самоперевірки

- Яка існує єдина система конструкторської документації?

- Розкажіть про єдину систему технологічної документації?

- Що таке державна система забезпечення єдності вимірювань?

- Що таке єдина система технологічної підготовки виробництва?

- Розкажіть про систему розробки і впровадження виробів у виробництво.

- Що сою являє система стандартів у галузі охорони природи?

## Лекція 8. Міжнародна стандартизація.

План лекції

1. Міжнародні організації зі стандартизації.

2. Участь України в міжнародних зі стандартизації.

Міжнародна стандартизація є нормативно-технічною основою формування міжнародного співробітництва в усіх видах економічної діяльності, включаючи науково-технічну.

Міжнародна організація, окрім її традицій об'єктів (термінології, системи одиниць та величин, графічних символів, методів контролю, аналізу, випробувань), поширюється як нові галузеві діяльності (охорону оточуючого середовища, безпеку, раціональне використання енергії та природних ресурсів, інформаційні технології, оцінку якості та сертифікацію продукції й послуг тощо), так і нові об'єкти (системи забезпечення якості, технологічні, інформаційні системи).

У даний час існує ряд відомих міжнародних організацій, що здійснюють діяльність зі стандартизації в різних галузях. Назви цих організацій, їх форми, структура і методи роботи дуже різноманітні, але всі вони подібні за метою і завданням. Багато з цих міжнародних організацій нараховують десятки років свого існування і нагромадили великий досвід розробки міжнародних норм, стандартів і рекомендацій зі стандартизації, інші міжнародні організації створені порівняно нещодавно.

Кожна з них представлена одним повноважним членом.

Основною метою діяльності ISO, відповідно до її Статуту, є сприяння розвитку стандартизації і суміжної з нею діяльності в усьому світі для полегшення міжнародного обміну товарами й послугами, розвитку співробітництва у сфері інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності.

Для досягнення мети ISO здійснює свою діяльність за такими напрямками:

- розробка й публікація міжнародних стандартів у всіх галузях технічної та економічної діяльності, за винятком електротехніки й електроніки, що відносяться до сфери компетенції Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС);

- розробка і розповсюдження документів щодо методів, правил та процедур, орієнтованих на сприяння й полегшення гармонізації стандартів різних національних систем стандартизації;

- організація обміну інформацією про роботу центральних та технічних органів, а також членів ISO;

- співробітництво з іншими міжнародними органами та організаціями в суміжних сферах діяльності.

У стандартах ISO встановлюються вимоги безпеки на продукцію, процеси та послуги (у тому числі з охорони праці), що у вигляді міжнародних стандартів розповсюджуються серед членів організації. Стандарти ISO, що за своєю природою мають рекомендаційний характер, стали важливими чинниками. Рада ISO впровадила нові методи співпраці з членами організації.

Міжнародні стандарти ISO на сучасному етапі охоплюють не лише галузі загального призначення, а й суто конкретні галузі економічної діяльності: від стандартизації, термінології позначень, величини та одиниць, форм документів до стандартизації, відносно методів і засобів контролю, випробувань. ISO будує свою діяльність за такими принципами:

- залучення до робіт усіх зацікавлених організацій – членів ISO та власних технічних органів;

- обґрунтування доцільності розробки міжнародних стандартів;

- досягнення консенсусу при розробці стандартів та прийнятті рішень стосовно їх затвердження;

- доступність інформації про роботу ISO.

Членство країн світу в системі організації ISO відбувається в трьох формах:

- комітет – член;

- член – кореспондент;

- член – абонент (член за підпискою).

Рада проводить засідання не рідше ніж тричі на рік. Рада вирішує загальні завдання організаційної діяльності ISO, серед яких: обрання членів;  прийняття доповідей; встановлення критеріїв; розгляд щорічного бюджету; створення груп.

При Раді діє Спільна президентська координаційна група ISO /IEC/JPCG/.

Ради та їх розподіли виконують такі функції:  консультування ради ISO; нагляд за виконанням договорів; консультування Рад ISO; формування річного бюджету.

Міжнародна електротехнічна комісія - ІЕС є всесвітньою організацією стандартизації в галузях електротехніки та радіо електротехніки.

До складу ІЕС у 1994 р. входило 47 країн, науково-технічний та економічний потенціал який майже повністю визначає структуру й обсяг світового виробництва продукції (послуг) у галузях діяльності організації.

Вищим керівним органом ІЕС є Рада.

Виконавча діяльність ІЕС зосереджена в технічних комітетах зі стандартизації (ТК), кількість яких на кінець 1994 р. сягла 87.

З 1984 р. в межах ІЕС почала діяти Система з випробувань електричного обладнання на відповідність до стандартів з безпеки (ІЕСЕЕ), а в 1986 р. утворено Систему зі сертифікації з виборів електронної техніки (ІЕСО), що відіграє значну роль у цій галузі техніки й виробництва, тому що створює можливість для розвитку міжнародної співпраці та торгівлі.

Створення Європейського комітету зі стандартизації було проголошено в 1961р, який розробляє стандарти в таких галузях: авіаційне обладнання; водонагрівні газові прилади; газові балони; деталі підіймальних механізмів; кухонні газові плити; ліфти й вантажопідіймачі; зварювання й різання; труби й трубопроводи; насосні станції (експлуатація й обслуговування); цистерни зі склопластику тощо.

Німецький інститут стандартизації (DIN) є неурядовою комерційною організацією, що налічує близько 65000 кооперативних членів. DIN має близько 110 комітетів зі стандартизації.

Стандарти DIN офіційно не мають обов'язкового статусу.

ANSI реалізує програму акредитації організацій – розробників стандартів. Всього ANSI акредитує біля 400 організацій.

Міжнародне наукове співробітництво України в галузі стандартизації передбачає вирішення завдань.

На початку 1993 р., а саме в січні, Україна вступила до ISO, а в лютому – до ІЕС.

З 1994 р. фахівці України підвищують рівень кваліфікації зі стандартизації,  метрології та сертифікації за програмою SABIT, що підтримується американськими інститутами ANIST та NIST, з якими Держстандарт уклав роботи про співробітництво.

13 березня 1992 р. підписали “Угоду про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації”.

В галузі міжнародної стандартизації працює ряд організацій, із яких ведуча – ІСО.

Стандарти на харчову продукцію розробляє в основному міжнародна організація ФАО/ВОЗ, яка представляє собою об'єднаний комітет Продовольчої та сільськогосподарської організації охорони здоров'я (ВОЗ).

Робота комітету фінансується міжнародною організацією ООН. Він організований в 1962 р. Штаб-квартира знаходиться у Римі. На 1 січня 1990 р. комітет нарахував 138 країн-учасників.

Основна задача спільного комітету ФАО/ВОЗ – утворення стандартів Кодекс Аліментаріус для використання в регулюванні міжнародної торгівлі продуктами харчування, що важливо, так як необхідний підхід по оцінці якості продукції, її характеристик, пред'явлення єдиних вимог по маркуванню, пакуванню, зберігання та транспортування продукції.

Кодекс Аліментаріус – це комплекс законів в збірнику стандартів нормативів, методик і рекомендацій комісії Кодекс Амінтаріус і уряд країн - учасниць.

Стандарти розробляють по вимогам організацій-споживачів і підприємств  харчової промисловості, які виступають від імені уряду.

На протязі багатьох років Кодекс Аліментаріус значно полегшив гармонізацію складання міжнародних стандартів та правил, зв'язаних з якістю, безпекою торгівлі продуктами, а також створивши основу для організації їх продажу.

Комісія з харчування (Кодекс Аліментаріус) складається з різних комітетів, які сформовані за загальними принципами:

1. По харчовим домішкам і забрудненням (Нідерланди, місто Гаага) – встановлює максимальні рівні домішок в продуктах харчування, дає перелік дозволених органами здорово-охорони харчових домішок, розглядає методи їх визначення в продуктах.

2. По харчовій гігієні (США, місто Вашингтон) – виробляє основні положення гігієни для продуктів харчування (термін “гігієна” крім санітарії включає і мікробіологічні показники.

3. По маркуванню харчових продуктів (Канада, місто Оттава) – розробляє стандарти по маркуванню продуктів, досліджує проблеми, які пов'язані з рекламою.

4. По основним принципам встановлюється правило міжнародної торгівлі по продуктам харчування.

5. По методам аналізу і відбору проб (Німеччина, м. Берлін і Венгрія, м. Будапешт) – являється координуючим органом, який працює над стандартами на методи аналізу і відбору проб для всіх продуктів харчування (використовує еталонні методи аналізу, при необхідності вносить корективи), а також мікробіологічними показниками і визначенням остаточної кількості харчових домішок і пестицидів.

6. По остаточному складу пестицидів (Нідерланди, м. Гаага) – встановлює максимальні межі залишків у продуктах харчування в відповідних видів кормів, розглядає безпечність продуктів харчування і кормів, встановлює допустимі межі забруднення навколишнього середовища.

7. По остаточному складу лікарських засобів для худоби в продуктах харчування (США, м. Вашингтон) – розглядає остаточний склад лікарських засобів в продуктах, рекомендує їх максимальні межі, розробляє аналітичні методи контролю їх складу в продуктах.

Виділений спільний комітет урядових експертів по молоку та молочним продуктам. Він відноситься по комітету ФАО/ВОЗ (Італія, м. Рим).

Крім перерахованих комітетів по окремим продовольчим товарам є міжнародні комітети, які розробляють стандарти Кодекс Аліментаріус і діяльність яких базується на науковому потенціалі багатьох країн світу. Це такі комітети:

- по продуктам какао-бобів і шоколаду (Швейцарія);

- по цукру (Англія, м. Лондон);

- по переробці фруктів і овочів (США, м. Вашингтон);

- по м'ясу (Германія, м. Кульмбас);

- по м'ясній гігієні (Нова Зеландія, сесія проходять в м. Лондоні);

- по переробленому м'ясу і продуктам птахівництва (Данія, м. Копенгаген);

- по рибі і рибо-продуктам (Норвегія, м. Берген);

- по харчуванню і продуктам для спеціального дієтичного використання (Німеччина, м. Бонн);

- по харчовому льоду (Швеція, м Стокгольм);

- по супам і юшкам (Швейцарія);

- по крупам і бобовим культурам (США, м. Вашингтон);

- по рослинному білку (Канада, м. Отава);

- по тропічним свіжим фруктам і овочам (Мексика, м. Мехіко);

- по мінеральним водам (Швейцарія).

Комітети по продуктам харчування підготовляють розділи по своїй продукції в стандарти комітетів по загальному принципу, тобто в стандарти по харчовим домішкам і забрудненням, по пестицидам і тощо.

Секретаріатом комітету ФАО/ВОЗ опубліковані збірники стандартів (19 томів на всі види продукції), які рекомендуються міжнародними законами по санітарії і технічним вимогам (ІІ томів), а також керівництво по остаточному кількістю пестицидів (в 9 частинах).

В склад об'єднаного комітету входять регіональні координуючі комітети: в Європі, Азії, Африці, Латинській Америці і країнах Карибського басейну, в Північній Америці і країнах південно-західної частини Тихоокеанського узбережжя. Вони розробляють регіональні стандарти на продукти харчування, визначають проблеми та вимоги регіону, мають право розроблять міжнародні стандарти.

Сесії комітетів збираються раз на два роки, при необхідності – кожен рік. В період між сесіями складаються робочі групи з спеціалістів країн – учасниць, які виявили бажання розроблять стандарти.

Діяльність комітету фінансується міжнародною організацією ООН і урядом країни, де розміщений комітет, головою якого вибирається компетентний спеціаліст країни – організатора.

Для роботи комітету в якості наглядачів можуть бути направлені представники, які не входять в його склад, при умові повідомлення генерального директора ФАС/ВОЗ про своє бажання бути присутнім на сесії.

В діяльності сесії комітет використовує потенціал вчених ведучих наукових установ світу, включаючи Міжнародний інститут холоду, міжнародний інститут харчування і інші.

Кожні два роки відбувається об'єднана сесія ФАО/ВОЗ по стандартизації харчових продуктів, на яку делегується представники всіх комітетів по загальним принципам, по харчовим продуктам, регіональні координаційні комітети і інші міжнародні організації. На сесії всі комітети представляють звіти про пророблену роботу, приймаються програми діяльності комітету на слідуючий рік, вирішуються питання їх фінансування і інші спірні питання.

Ступінь використання міжнародних стандартів країнами різна. Одні держави при розроблені національних стандартів намагаються втілити міжнародні стандарти в якості основи, інші – широко застосовують міжнародні стандарти, такі як США, Канада і інші країни намагаються закласти вимоги своїх національних стандартів в міжнародні.

Уряди країн мають право переводити міжнародні стандарти в національні. Знаючи вимоги міжнародних стандартів на харчову продукцію, можна проводити роботу по застосуванню міжнародних стандартів в народному господарстві або гармонізацію вітчизняних стандартів і, таким чином, забезпечити повноцінну участь країни в міжнародній торгівлі.

Тому необхідно, щоб представники всіх представники всіх харчових галузей приймали участь в діяльності відповідних комітетів ФАО/ВОЗ.

Питання для самоперевірки

- .Які ви знаєте Міжнародні організації зі стандартизації?

- Яка участь України в міжнародних зі стандартизації.?

## Лекція 9. Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції. Роль сертифікації в управлінні продукції. Системи сертифікації. Система сертифікації Укр. СЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації.

План лекції

- Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції.

- Роль сертифікації в управлінні продукції.

- Системи сертифікації.

- Система сертифікації Укр. СЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації. Загальні положення сертифікації. Основна мета та завдання сертифікації в Україні.

Споживачі всього світу хочуть мати гарантії безпечного користування певними виробами та послугами. Безпеку і якість продукції та послуг гарантує сертифікат. У розвинених краянах сертифікати Видаються спеціалізованими організаціями від Британського Ллойд Регістра, Британського бюро Верітас, німецького Товариства з сертифікації в Європі ДІН ГОСТ ТІОФ та ін, що користуються абсолютною довірою споживача.

В Україні протягом невеликого періоду проведена комплексна робота із захисту інтересів українських споживачів на внутрішньому товарному ринку і з : червня 1994 р, введено обов'язкову .сертифікацію для великої групи виробів.

Оцінка відповідності - це незалежні випробування продукції, атестація виробництва або сертифікація системи якості, технічний нагляд. Склад та послідовність цих робіт визначається обраною схемою сертифікації,

Третя сторона - орган, що проводить сертифікацію відповідності.

У нормативних документах Державної системи стандартизації України розрізняють обов'язкові та рекомендовані вимоги.

Системи сертифікації поділяють на національні (в межах одної держави), регіональні (в регіоні для усунення в торгівлі" серт-бар'єрів"), міжнародні (для усунення "серт-бар'єрів" в міжнародній торгівлі)

Сертифікація, продукції в Україні поділяється на обов'язкову та добровільну.

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати в себе перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший держав ний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитись акредитованими випробувальними лабораторіями методами, визначеними відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, який виконує його функції.

Добровільно сертифікація проводиться на відповідність продукції вимогам, не віднесеним актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових вимог, з ініціативи виготовлювача, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом з сертифікації. При цьому сертифікація на відповідність всім обов'язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується неодмінно.

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на це органами з сертифікації  підприємствами, закладами та організаціями з метою попередження реалізації продукції, небезпечною для здоров'я і майна громадян та навколишнього середовища, надання сприяння споживачу в компетентному виборі продукції, створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному, економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

На національному рівні розрізняють державну та недержавну системи сертифікації.

Державна система сертифікації в Україні призначена для проведення обов'язкової сертифікації продукції, процесів, послуг та створена у відповідності до вимог міжнародних нормативних документів в галузі сертифікації.

Державну систему сертифікації створює Державний комітет України із стандартизації, метрології та сертифікації національний орган України з сертифікації, який проводить та координує роботу з забезпечення її функціонування, а саме затверджує основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в Україні, затверджує переліки продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, та визначає терміни її впровадження, призначає терміни сертифікації продукції, акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, встановлює правила визначення сертифікатів інших країн розглядає опірні питання щодо випробувань і дотримання правил сертифікації продукції, веде Реєстр державної системи сертифікації, організує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.

Керівником Національного органу з сертифікації є Голова Держстандарту України. Функції Національного органу з сертифікації виконує управління сертифікації Держстандарту України.

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України в межах компетенції несе відповідальність за дотримання правил і порядку сертифікації продукції.

Недержавні системи сертифікації проводять добровільну сертифікацію продукції та послуг.

На сьогодні Держстандартом України зареєстровані дві добровільні системи сертифікації, створені в Українській асоціації якості та Торгово-промисловій Палаті.

Особливістю сертифікації ВІДПОВІДНОСТІ є те, що посвідченням відповідності продукції вимогам стандарту або іншого нормативного документа є спеціальний документ встановленої форми-сертифікат ВІДПОВІДНОСТІ та знак відповідності, який наноситься на сам виріб, етикетку упаковку та ін. Одержання сертифіката та або права використання знака відповідності накладають певні зобов'язання на виготовлювача (постачальника) та засновується на спеціальних угодах (ліцензіях).

Сертифікація продукції дає певні переваги виробнику продукції та вигідна для споживачів, оскільки підвищує довіру до якості експортованих виробів, розширює ринок збуту, збільшує прибуток від додаткової реклами та об'єму продажу, захищає споживачів від небезпечної продукції, спрощує вибір продукції, сприяє покращенню якості продукції, дає можливість підприємствам - споживачам відмовитись від вхідного контролю комплектуючих та матеріалів.

Сертифікація виробів здійснюється в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (надалі Системі)

Система призначена для .проведення обов'язкової та добровільної сертифікації продукції (процесів послуг).

Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, передбаченим чинним законодавством України, проводиться включно в Системі..

Система є відкритою для вступу в неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших держав.

У системі здійснюються такі взаємопов'язані види-діяльності; сертифікація продукції (процесів послуг); сертифікація системи якості;

атестація виробництв; акредитація випробувальних лабораторій; акредитація органів з сертифікації продукції, акредитація органів з сертифікації системи якості.

У Системі передбачається сертифікація імпортованої продукції, З метою забезпечення визнання сертифікатів та знаків відповідності Системи за кордоном вона побудована з урахуванням вимог міжнародних систем і взаємодіє на основі угод з міжнародними регіональними та національними організаціями інших держав, що здійснюють діяльність з сертифікації,

Система взаємодіє на основі угод системами перевірки охорони навколишнього природного середовища тощо, функціонує в Україні під керівництвом уповноважених органів. Національний орган з сертифікації може передавати цим органам окремі функції у проведенні сертифікації продукції.

Організаційну структуру Системи утворюють: Національний орган з сертифікації - Держстандарт України; науково-технічна комісія, орган з сертифікації продукції; органи з сертифікації систем якості; випробувальні, лабораторії; експерти-аудитори; науково-методичний та інформаційний центр; територіальні центри стандартизації та метрології Держстандарту України; Український навчально-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації

Структурна схема Системи наведена в додатку 1 Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції : розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні; організує, веде те координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи., взаємодії, з національними органами з сертифікації інших держав міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації, організує розроблення та удосконалення організаційно - методичних документів Системи; Приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації встановлює основні принципи, правила та структуру Системи, а також знак відповідності та правила його застосування; встановлює правові та економічні основи функціонування Системи; формує та затверджує склад науково - технічної комісії; акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії атестує експертів - аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів та осіб; веде реєстр, Системи, організовує роботи з сертифікації продукції за відсутності органу з сертифікації нового виду продукції; затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації; розглядає апеляції щодо виконання правил Системи; організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації в системі,, несе відповідальність від імені держави за дотриманням правил та порядку сертифікації, що встановленні в Системі.

Науково - технічна комісія формується та встановлюється Національним органом з сертифікації і виконує такі функції: формує єдину політику з питань .побудови, функціонування та удосконалення інших держав та Міжнародними організаціями з сертифікації

Органи з сертифікації продукції призначаються та акредитуються національним органом з сертифікації.

Орган з сертифікації продукції виконують такі основні функції, здійснюють управління системою сертифікації закріпленої за нею номенклатури продукції та несуть відповідальність за її функціонування; розробляють організаційно - методичні документи з сертифікації закріпленої продукції; проводять за дорученням національного органу з сертифікації акредитацію випробувальних лабораторій; визначають схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції; організують та проводять атестацію виробництв; здійснюють технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом; видають сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.

Органи з сертифікації систем якості призначаються та акредитуються Національним органом з сертифікації.

Орган з сертифікації систем якості виконує такі основні функції: розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації; організує та проводить сертифікацію систем якості; організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв; здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами;, видає сертифікати на системи якості.

Випробувальні лабораторії акредитуються Національним органом з сертифікації або за його дорученням - органом з сертифікації продукції та виконують такі основні функції: проводять випробування продукції, що сертифікується відповідаю до галузі акредитації, та видають протоколи випробувань; беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції та за пропозицією Національного органу з сертифікації - у проведенні інспекційного контролю; беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в атестації виробництва сертифікованої продукції.

Експерти - аудитори, атестовані в Системі та занесені до Реєстру Системи, можуть виконувати окремі роботи, пов'язані з сертифікацією продукції.

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі е Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України.

Науково-методичний та інформаційний центр виконує функції: здійснює розроблення та удосконалення організаційно-методичних документів Системи; повідомлення та подає в Національний орган з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих акті» у галузі сертифікації; проводить аналіз можливостей підприємств та організацій випробувальних лабораторій, здійснює експертизу їх вихідних документів та готує пропозиції Національному органу з сертифікації щодо їх акредитації в Системі; готує пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає сертифікації; боре участь в акредитації органів з сертифікації, випробувальних лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх діяльністю за дорученням Національного органу з сертифікації,

Територіальні центри стандартизації та метрології Держстандарту України проводять: за дорученням Національного органу з сертифікації інспекційний контроль додержання правил системи; проводять за пропозицією органу з сертифікації продукції технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції під час її виробництва.

Український навчально-науковий центр з стандартизації метрології та сертифікації проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації.

Основні принципи - та загальні правила системи сертифікацій УкрСЕПРО.

Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг за підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Право проведення робіт з сертифікації продукції надається випробувальним лабораторіями та експертам -аудиторам, акредитованим у Системі та внесеним до Реєстру Системи,

Органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності. Випробувальними лабораторіями можуть бути акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності. Якщо в Системі акредитовано кілька органів з сертифікації однієї й тієї самої продукції, то заявник має право провести сертифікацію в будь-якому з цих органів.

Система встановлює такий розподіл відповідальності: виготовлювач, постачальник несе відповідальність за невідповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи; продавець несе відповідальність за відсутність сертифіката або знака відповідності на реалізовану продукцію, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації;

випробувальна лабораторія несе відповідальність за недостовірність та неефективність результатів випробувань сертифікованої продукції; орган з сертифікації несе відповідальність за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництва та підтвердження їх дії, а також за порушення правил Системи.

Органи, лабораторії, експерти-аудитори, підприємства та організації, що порушують правила Системи, виключаються з реєстру системи та несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Визнання органів з сертифікації та випробувальних лабораторій, сертифікатів відповідності, а також знаків відповідності інших держав здійснюються на основі багато - та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації.

Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності, виданий у Системі, або свідоцтво про його визнання.

На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності.

Основою інформаційного забезпечення Системи є Реєстр Системи. Дані Реєстру та інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт періодично публікує в своїх інформаційних виданнях.

Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації.

Питання для самоперевірки

- Що таке сертифікація? Яка її  роль в управлінні якістю продукції?

- Яка роль сертифікації в управлінні продукцією?

- Які існують системи сертифікації?

- Розкажіть про систему сертифікації Укр. СЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації?

# Рекомендована література

- Машкін М.І., Сорокіна Н.О., Василенко О.О, Лисенко Н.П. Сертифікація, ліцензування та управління якістю продукції. К.: Фірма “Логос”, - 2004. с. 122.

- Медведев А.М. Международная стандартизация. – М.: Изд-во стандартов, 19

- ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

- ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

- ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки.

- ДСТУ 3921,2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань.

- ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка.

- ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2, Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості.

- ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок.

Касянчук Вікторія Вікторівна

Бергілевич Олександра Миколаївна

Стандартизація, метрологія, сертифікація.

###### Конспект лекцій

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова, 160

Підписано до друку: _____2012 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman

Тираж: ________ примірників Замовлення __________ Ум. друк. арк. ______

_______________________________________________________________________